建设项目环境影响报告表

项 目 名 称: 新建年产高强度垫圈2000吨项目

建 设 单 位:    苏州嘉诚冲件有限公司

编制日期：2017年12月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建年产高强度垫圈2000吨项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州嘉诚冲件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尤伟明 |  |  | 联系人 |  |  | 尤伟明 |  |  |  |
| 通讯地址 | 相城区北桥街道创业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13606219410 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 215000 |  |
| 建设地点 | 相城区北桥街道创业园区 （租用苏州相城经济开发区盛湖资产经营公司厂房） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市相城区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 相发改备[2018]7号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 紧固件制造[C3482] |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 依托厂区现有 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 150 |  | 其中环保投资（万元） |  |  | 15 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产日期 |  |  | / |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规模、数量： - 原辅材料： 表1 原辅材料 编号; 名称; 消耗量; 状态; 成分; 包装、运输; 备注. 1; 钢材; 2050t/a; 固态; 钢; 散装、车运; 原材料. 2; 润滑油; 1t/a; 液态; 矿物油; 桶装、车运; 原材料. - 注：建设单位申报时未考虑原材料钢材损耗量，特此说明。 - 主要设备规格、数量： 表2 主要设备规格、数量 编号; 设备名称; 数 量; 单位; 备注. 1; 车床; 2; 台; /. 2; 冲床; 19; 台; /. 3; 滚筒式打磨机; 2; 台; /. 4; 空压机; 3; 台; /. |
| 表3 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 900 |  |  | 燃煤油（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 20万 |  |  | 燃气（立方米/年） |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其他（立方米/年） |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水√ ）排水量及排放去向： 生活污水：本项目建成后，预计员工总人数30名，产生生活污水720t/a。生活污水排入市政污水管网，经苏州市一泓污水处理有限公司处理达标后排入冶长泾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 项目简况：苏州嘉诚冲件有限公司成立于2002年3月，注册地址为相城区北桥街道北丰南路，现位于北桥街道创业园区，租赁苏州相城经济开发区盛湖资产经营公司约3000平方米厂房进行生产。本项目投产后预计年生产高强度垫圈2000吨。 根据国务院《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其它相关环保法规及政策的要求，必须对该项目进行环境影响评价。苏州嘉诚冲件有限公司于2017年12月填报《建设项目环境影响咨询表》（工业类），相城区环境保护局明确该建设项目需编制《建设项目环境影响报告表》，在此基础上，苏州嘉诚冲件有限公司委托南京国环科技股份有限公司进行环评工作。我公司接受委托后，即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准。 项目名称：新建年产高强度垫圈2000吨项目； 建设单位：苏州嘉诚冲件有限公司； 建设地点：相城区北桥街道创业园区，项目地理位置详见附图1； 建设性质：新建； 总投资和环保投资情况：项目总投资为150万元人民币，其中主要为设备的投资款；环保投入约15万元人民币，占项目总投资的10%，主要是用于固废的处理处置和噪声的防治等。 项目所在地块情况：苏州嘉诚冲件有限公司租用苏州相城经济开发区盛湖资产经营公司厂房进行生产，项目所在厂区东侧为其他工业企业，南侧为道路，西侧为苏州复辉照明有限公司，北侧为周边小河。厂区车间平面布置图见附图2，周边环境现状图见附图3。 表4 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 车间内; 高强度垫圈; 2000吨/a; 2400h. 表5 公用及辅助工程 工程内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 900t/a; 由自来水公司提供. 排水; 720t/a; 接入市政污水管网. 供电; 20万度/a; 由供电所提供. 绿化; /; 依托出租方. 环保工程; 废气处理; 少量车削加工粉尘，加强车间通风; 达标排放. 废水处理; 本项目无生产废水产生；生活污水接入市政污水管网，经苏州市一泓污水处理有限公司处理达标后排放。; 达标排放. 噪声处理; 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；车间门窗采用隔音降噪措施；合理布局车间，主要生产设备安装减震垫，空压机设置空压机房。; 达标排放. 固废处置; 废边角料属一般固废，可出售处理；废油抹布由工业固废公司处理；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理。; 合理处理处置. 卫生防护距离; 以车削加工车间设置50m卫生防护距离; /. 其他; 厂区实行“雨、污”分流的排水体制。; 依托厂房出租方. 贮运工程; 原料仓库; 500m2; 自行设置. 成品仓库; 500m2. 一般固废暂存区; 20m2. 运输; 车运; /. 职工人数：项目实施后，预计项目职工人数为30人，本项目不提供员工住宿，工作餐由外单位配送。 生产班制：预计年生产天数300天，每天8小时一班制，全年工作时数约为2400小时。 项目选址：本项目位于北桥街道创业园区，根据《苏州市相城区漕湖北桥东部、南部片区控制性详细规划》相关规划，所在地块为一类工业用地，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）文件，本项目所在地属于太湖流域三级保护区。对照《江苏省太湖水污染防治条例（2012版）》第四十五条，本项目不属于其中规定的禁止行为；根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在漕湖重要湿地和鹅真荡（相城区）重要湿地相关生态红线规划区域内（见附图5）。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容。 产业政策：本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013修正版）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（2013修正版）中限制类和淘汰类项目；又查苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号），本项目不属于其中限制、禁止和淘汰建设的项目，故为允许类项目。因此本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁苏州相城经济开发区盛湖资产经营公司自建厂房，因此无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况 1.地形地貌 相城区区域内地势平坦、地势标高在黄海2.0m左右。 - 水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律。地耐力为1.5kg/cm左右。地震烈度为6级设防区。 - 地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 - 气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179小时，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53%，年最低日照数为1176小时，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 - 植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 苏州市相城区是古城苏州的北大门，东邻中新合作的苏州工业园区，西接苏州高新技术产业开发区。全区下辖4个镇、4个街道、1个省级经济开发区、1个高铁新城和1个旅游度假区，总面积496平方公里，总人口85万人。相城是苏州城市外向拓展的重要空间场所，也是苏州市极具发展潜力的新城区。2016年相城区实现地区生产总值485亿元，比2015年同期增长15%；实现全区财政收入53.4亿元，增长15.6%；完成全社会固定资产投资325亿元，增长18%。2016年城镇居民人均可支配收入3.68万元，增长15%；农民人均纯收入1.96万元，增长15%。 全力打造创新型开发区：开发区始终重视创新创优。基本形成以企业为主体的技术创新体系。2016年认定苏州市八大战略性新兴产业企业35家，完成产值61.91亿元。新增江苏省高新技术企业9家，累计19家。申请专利931件；专利授权371件。认定“姑苏创新创业领军人才”1人，“姑苏重点产业紧缺人才”6人，相城区科技领军人才4人，引进博士后人才3人。相城科技园充分发挥省级高新技术创业服务中心平台优势，引进高科技企业9家；澄阳国际科创园13.28万平方米载体建设顺利推进。 全力打造生态型开发区：开发区始终坚持“绿色、环保、生态”的发展理念，严格执行太湖、阳澄湖水源水质保护法规，严把项目环保审查关，省级生态工业园区创建通过技术考核。坚持开发一片、绿化一片，2014年新增绿化4060亩，人居生态环境不断优化。 全力打造幸福型开发区：开发区始终坚持经济建设和社会进步两手抓，广泛关注社会民生改善，2016年民生支出7亿元以上，现实农民人均纯收入27015元，增长16.7%。新增农保转城保2115人，实现城保全覆盖。平安创建深入推进，社会和谐程度、村（居）民幸福指数不断攀升。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1．大气环境现状 根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。表明项目所在地区大气环境质量良好。 2．地表水环境现状 本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市一泓污水处理有限公司处理，尾水排入冶长泾，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，冶长泾执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2016年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为16%，III类为48%，Ⅳ类为26%，V类为10%，无劣V类断面。环境质量现状较好，有一定的环境容量。 3．声环境质量 根据《2016年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 - 生态现状 本工程所在陆域生态现状：以人工生态为主，主要为道路两旁及住宅小区内的人工草坪、绿化用的灌丛及本地常见的树木。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 周围环境保护目标见下表。 表6 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 大气 环境; 王家庄; 南; 165; 约60户; （GB3095-2012） 中二类功能区. 北桥人才公寓; 东北; 180; 300人. 水环境; 周边小河; 北; 40; 小河; （GB3838-2002） 中Ⅳ类功能区. 冶长泾; 南; 1700; 小河. 鹅真荡; 西; 2600; 小湖; （GB3838-2002） 中Ⅲ类功能区. 漕湖; 西南; 2600; 小湖. 声环境; 王家庄; 南; 165; 约60户; （GB3096-2008） 中2类功能区. 北桥人才公寓; 东北; 180; 300人. 厂界; 四周; 1-200; /. 生态; 漕湖重要湿地; 西南; ～2600; 8.81km2; 湿地生态系统保护. 鹅真荡（相城区）重要湿地; 西; ～2600; 3.59km2; 湿地生态系统保护. 注：～表示距本项目车间最小距离。

评价适用标准

质量标准 一．大气环境质量标准 评价区域范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见下表。 表7 大气环境质量标准值 污染物; 取样时间; 限值mg/m3; 依据. 二氧化硫SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 可吸入颗粒物PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 二氧化氮NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 二．地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的划分，冶长泾水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅳ类水标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体数值如下。 表8 地表水质量标准值 污染物指标; 地表水水质标准Ⅳ类mg/L; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准. 化学需氧量(COD); ≤30. 高锰酸盐指数; ≤10. 五日生化需氧量(BOD5); ≤6. 总磷(以P计); ≤0.3. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 三．声环境质量标准 本项目厂界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表9 声环境质量标准值 类别; 昼间LeqdB(A); 夜间LeqdB(A); 依据. 标准限值; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

排放标准 一．废气污染物排放标准 本项目车削加工及打磨时会产生少量粉尘（以颗粒物计），无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 表10 废气排放标准 指标; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 依 据. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二．废水污染物排放标准 生活污水排入市政污水管网执行苏州市一泓污水处理有限公司的接管标准，经苏州市一泓污水处理有限公司统一处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后最终排入冶长泾，具体指标见下表。 表11 废水污染物排放标准 基本控制项目; 尾水排放标准（mg/L）; 控制标准; 集中污水厂接管标准（mg/L）; 依据. pH（无量纲）; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准; 6-9; 苏州市一泓污水处理有限公司接管限值. 生化需氧量（BOD5）; 10; 300. 悬浮物（SS）; 10; 400. 化学需氧量（COD）; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）; 500. 氨氮（以N计）; 5(8)*; 40. 总磷（以P计）; 0.5; 5. 注： *括号中为水温≤12℃时的限值。 三．噪声排放标准 运营期厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准执行，具体见下表。 表12 噪声排放标准 类别; 昼间LeqdB(A); 夜间LeqdB(A); 依据. 标准限值; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2类标准. 四．固废贮存及处置标准 本项目建成运行后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）（公告 2013年 第36号文件修改版）。

总量控制指标 根据“十二五”主要污染物总量控制规划：水污染物为COD、NH3-N；固体废物外排量为零。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表13 总量控制考核指标 污染物; 总量申请指标（t/a）. 废水; 水污染物; 接管量; 外排环境量. 废水量; 720; 720. COD; 0.288; 0.036. SS; 0.144; 0.0072. NH3-N; 0.0144; 0.0036. TP; 0.0029; 0.0004. 固废; 0. 注：本项目水污染物COD、NH3-N外排环境总量纳入苏州市一泓污水处理有限公司所核准的总量。

建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： - 施工期 本项目利用已建厂房进行生产，施工过程即设备的安装过程，对周围环境影响较小。 - 营运期 垫圈生产工艺流程： 原料（钢材） 冲压成型 成品 去毛刺 S1、Z1 S2、Z2 注：Z代表噪声；S代表固体废物 工艺说明： 将外购原料钢材（已按产品规格需要裁切好）经冲压机冲压成型，部分产品需经车床进一步车削加工，然后工件放入滚筒式打磨机打磨去毛刺后即为成品，最后包装入库。 在冲压过程中会产生废边角料S1和噪声Z1，去毛刺工序会产生少量废钢屑S2和噪声Z2；车床车削加工工序会产生少量粉尘G1。本项目润滑油主要用于设备添加使用，不产生固体废物，仅设备擦拭会产生少量废油抹布S3，委托工业固废处理公司处理。 注：本项目滚筒打磨机打磨时设备密闭，粉尘产生量较小，因此本环评不作具体考核。

主要污染工序： 根据查实相关文献材料和结合建设单位提供的资料，并在实地踏勘的基础上，确定本项目的污染物产生情况如下： 一、水污染物 1.生产废水 本项目无生产废水产生。 2.生活污水 本项目员总人数30人。生活用水按100L/人.d计，则生活用水量为900t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为720t/a，其中主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP等。COD、SS、NH3-N和TP的产生浓度分别约为400mg/L、200mg/L、20mg/L、4mg/L。 本项目水平衡图见下图： 损耗180 苏州市一泓污水 处理有限公司 项目年用水量900 （均为自来水） 生活用水 720 市政污水管网 720 单位：t/a 二、大气污染物 本项目部分半成品（按200t计）车床车削加工过程有少量粉尘产生，粉尘产生系数按原料的1‰计，则粉尘年产生量为0.2t。由于部分钢屑粉尘颗粒粒径大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快又落至地面，影响的范围基本局限在作业附近区域。因此定期收集的废钢屑一并计入废钢边角料作为一般固废出售。 三．噪声 本项目设备的噪声产生情况如下： 表14 设备噪声产生情况 序号; 设备名称; 数量 （台）; 噪声源强 dB（A）; 安装 地点; 产噪 形式; 距最近厂 界位置m; 治理措施. 1; 车床; 2; 75～80; 车间内; 连续; 距北厂界～35; 隔声减振. 2; 冲床; 19; 80～85; 车间内; 连续; 距西厂界～15; 隔声减振. 3; 滚筒式打磨机; 2; 75～80; 车间外; 连续; 距西厂界～15; 隔声减振. 4; 空压机; 3; 80～85; 车间外; 连续; 距西厂界～10; 隔声减振. 四．固体废弃物 根据同类企业的固废产生量类比，并结合本项目具体分析，预估本项目废边角料产生量为50t/a；废油抹布产生量为0.5t/a；生活垃圾平均为1kg/人.d，结合项目具体生产制度、职工人数计算得年产生活垃圾9t。本项目固体废弃物具体见下表： 表15 营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. S1、S2; 废边角料; 一般工业固体废物; 冲压、剪板工序; 固; 钢; /; /; 82; /; 50. S3; 废油抹布; 设备擦拭; 固; 油抹布; /; /; /; /; 0.5. S4; 生活垃圾; 一般城市垃圾; 员工日常生活办公; 固; /; /; /; 99; /; 9. 合计; 59.5. 注：废物类别来源《固体废物名称和类别代码》。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 车削 加工 | 颗粒物 | / |  | 0.1 |  |  | / |  |  | / |  | 0.1 | 大气 |
| 水污 染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 720 | 400 |  |  | 0.288 |  |  | 400 |  |  | 0.288 | 苏州市一泓污水处理有限公司 |
|  |  | SS |  | 200 |  |  | 0.144 |  |  | 200 |  |  | 0.144 |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 |  |  | 0.0144 |  |  | 20 |  |  | 0.0144 |  |
|  |  | TP |  | 4 |  |  | 0.0029 |  |  | 4 |  |  | 0.0029 |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量 t/a |  |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | S1、S2 | 废边角料 | 50 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 0 |  | 出售 |
|  | S3 | 废油抹布 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 工业固废公司处理 |
|  | S4 | 生活垃圾 | 9 |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 环卫 清运 |

| 噪声 | 序号 | 设备名称 | 等效声级（dB（A）） | 所在车间(工段)名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 车床 | 75～80 | 车间内 | 距北厂界～35 |
|  | 2 | 冲床 | 80～85 | 车间内 | 距西厂界～15 |
|  | 3 | 滚筒式打磨机 | 75～80 | 车间外 | 距西厂界～15 |
|  | 4 | 空压机 | 80～85 | 车间外 | 距西厂界～10 |

主要生态影响： 本项目位于相城区北桥街道创业园区，所在区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区，本项目的生活污水最终由苏州市一泓污水处理有限公司集中处理，且无工业废水产生。本项目产生的固废全部处置，不产生二次污染，故对生态影响无明显影响。

环境影响分析

施工环境影响分析 本项目租用苏州相城经济开发区盛湖资产经营公司厂房，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题，施工过程即设备的安装过程，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析 - 废水： 本项目无生产废水产生。 本项目建成投产以后预计全厂员工30人。生活用水按100L/人.d计，则生活用水用水量为900t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为720t/a，其中主要污染物为COD，SS，NH3-N和TP等。生活污水排入市政污水管网，进一泓污水厂处理。 一泓污水厂一期工程建设规模为2万m3/d，目前已投入运行。本项目位于苏州市相城区北桥街道创业园区，在一泓污水处理厂处理范围内，且本项目不产生工业废水，仅为生活污水。目前一泓污水厂有足够的容量接受并处理本项目生活污水；另外，生活污水可生化性好，污染物浓度低，生活污水的接入有利于提高混合污水的可生化性，不会对一泓污水厂处理效果产生负面影响。 一泓污水厂环评已对一泓污水厂建成满负荷运营以后达标排放的废水对纳污河道的影响进行了预测，在正常情况下，纳污河道冶长泾基本保持现状水平。本项目生活污水仅占污水厂处理量的极小一部分，因此对纳污河道水质的影响很小。 由于本项目生活污水不直接排入周围水环境，对周围水环境无直接影响。 二．废气： 本项目车削加工过程有少量粉尘产生，根据工程分析，粉尘年产生量为0.2t/a，项目方在车间内安装通风换气装置，加强车间通风。根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）相关要求：“为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染对居民区的环境影响，在项目厂界以外设置一定的环境防护距离”。计算大气环境防护距离的模式是在估算模式（Screen3）的基础上开发出来的，环保部环境工程评估中心公布了该计算模式，使用这个模式对本项目生产车间的面源进行测算，测算结果见下表。 表16 大气环境防护距离测算结果表 排放源; 生产车间. 污染物; 颗粒物. 测算结果; 无超标点. 结论; 无需设置大气环境防护距离. 计算结果表明，本项目无需设置大气环境防护距离。 本项目生产车间无组织排放大气污染物为颗粒物，需设置一定的卫生防护距离。产生废气设备在生产车间内，生产车间面源长50m，宽30m，排放高度8m。 卫生防护距离计算公式： Cm Cm——环境标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 预测参数及结果见下表： 表17 卫生防护距离计算参数及结果 污染源; 污染因子; A; B; C; D; r; Qc; Cm; L; 卫生防护距离（m）. 生产 车间; 颗粒物; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 34.64; 0.0833; 0.45; 8.28; 50. 本项目需以车削加工车间为边界设置50米卫生防护距离。在该范围内不得新建居民区等敏感目标，以免受影响。项目周边最近居民王家庄距离本项目生产车间165m，满足本项目卫生防护距离要求。 三．噪声： 本项目主要的噪声设备有车床、冲床、打磨机、空压机等。 本项目已采取措施有：①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；②车间门窗采用隔音降噪措施；③合理布局车间，主要设备安装减震垫，空压机设置空压机房。 ⑴本项目的声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）按下式计算 Leqg=10lg（(1/T) ∑ti100.1Lai） Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值（dB(A)） LAi——i声源在预测点产生的A声级（dB(A)） T——预测计算的时间段（s） ti——i声源在T时间段内的运行时间（s） ⑵预测点的预测等效声级按下式计算： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值（dB(A)） Leqb——预测点的背景值（dB(A)） 表18 昼间预测结果表 厂界; 东; 南; 西; 北. 贡献值; 51.3; 50.8; 52.1; 50.6. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 由分析可知，措施到位后，项目建成后东南西北四个厂界的噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 四．固废： 本建设项目固体废物利用处置方式如下。 表19 建设项目固体废物利用处置方式评价表 编号; 固体废 物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. S1、S2; 废边角料; 冲压打磨; 一般工业固体废物; /; 50; 出售; 物资回收单位. S3; 废油抹布; 设备擦拭; /; 0.5; 处置; 工业固废处理公司. S4; 生活垃圾; 员工日常生活办公; 一般城市垃圾; /; 9; 环卫部门处理; 环卫站. 综上所述，本项目产生的固废均可得到有效处置，固废处置方案可行。本项目采用的固体废物污染防治措施可行有效，固废能得到妥善处置，只要加强管理，不会产生二次污染。 五．排污口规划化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目排污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 - 本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，项目建成后，依托厂区已设的污水接管口，污水经污水接管口进市政污水管道，接入苏州市一泓污水处理有限公司。污水排口附近醒目处树立环保图形标志牌；雨水经雨水接管口进雨水管网，就近河道排放； - 对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进路口应设置标志牌。

生态保护措施及预期效果 本项目租用苏州相城经济开发区盛湖资产经营公司厂房，厂房已建成，不新占用土地，对生态环境无明显影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车削加工 | 粉尘 |  | 加强车间通风 |  | - 达标排放 |  |
| 水污染物 | 生活污水 (720m3/a) | COD SS NH3-N TP |  | 排入市政污水管网，经苏州市一泓污水处理有限公司集中处理 |  | - 达标排放 |  |
| 辐射和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | S1、S2 |  | 废边角料 |  | 出售处理 |  | 全部处理，不 产生二次污染 |
|  | S3 |  | 废油抹布 |  | 工业固废公司处理 |  |  |
|  | S4 |  | 生活垃圾 |  | 环卫站处理 |  |  |
| 噪声 | 车床 冲床 打磨机 空压机 |  | 等效A声级 |  | 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；车间门窗采用隔音降噪措施；合理布局车间，主要生产设备安装减震垫，空压机设置空压机房。 |  | 不产生噪声扰民现象，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |

结论和要求 一．结论 1、项目概况 苏州嘉诚冲件有限公司成立于2002年3月，注册地址为相城区北桥街道北丰南路，现位于北桥街道创业园区，租赁苏州相城经济开发区盛湖资产经营公司约3000平方米厂房进行生产。本项目投产后预计年生产高强度垫圈2000吨。 2、项目选址与地方规划相容性 本项目位于北桥街道创业园区，根据《苏州市相城区漕湖北桥东部、南部片区控制性详细规划》相关规划，所在地块为一类工业用地，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）文件，本项目所在地属于太湖流域三级保护区。对照《江苏省太湖水污染防治条例（2012版）》第四十五条，本项目不属于其中规定的禁止行为；根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在漕湖重要湿地和鹅真荡（相城区）重要湿地相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容。 3、产业政策及规划相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013修正版）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（2013修正版）中限制类和淘汰类项目；又查苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号），本项目不属于其中限制、禁止和淘汰建设的项目，故为允许类项目。因此本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 4、环境质量现状 根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目地周围评价区范围内大气环境质量良好，满足功能区划要求。区域污水处理厂纳污河道冶长泾水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 5、污染防治措施及影响分析结论 ①废水：本项目无工业废水的产生与排放。生活污水接入市政污水管网，经苏州市一泓污水处理有限公司处理达标后排入冶长泾，尾水最终排入元和塘。 因此，本项目废（污）水由集中污水厂集中处理后，不直接对水环境产生影响。纳污河道冶长泾、元和塘的水质可维持现状，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 ②废气 本项目车削加工过程有少量粉尘产生，且部分钢屑粉尘的粉尘颗粒粒径大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快又落至地面，影响的范围基本局限在作业附近区域。因此定期收集的废钢屑一并计入废钢边角料作为一般固废出售。车间需加强通风换气并设置50m卫生防护距离，根据现场踏勘，周边最近居民王家庄距离本项目生产车间165m，满足卫生防护距离要求。 因此，本项目投产后对区域空气环境没有影响，本项目的建设不会使当地大气环境质量降级，能保持现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ③噪声 本项目对噪声的治理措施如下：①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；②车间门窗采用隔音降噪措施；③合理布局车间，主要生产设备安装减震垫，空压机设置空压机房。 经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 ④ 固体废弃物 本项目的废边角料可出售处理；废油抹布委托工业固废公司处理；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理。 本项目产生的固废均得到有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染。 6、总量控制 总量控制：本项目污水接管总量控制限值为废水量720t/a，污染物COD 0.288t/a、SS 0.144t/a、NH3-N 0.0144t/a、TP 0.0029t/a；固废外排量为零。 表20 污染物排放总量指标 污染物; 总量申请指标（t/a）. 废水; 水污染物; 接管量; 外排环境量. 废水量; 720; 720. COD; 0.288; 0.036. SS; 0.144; 0.0072. NH3-N; 0.0144; 0.0036. TP; 0.0029; 0.0004. 固废; 0. 7、环评结论 本项目是苏州嘉诚冲件有限公司根据市场发展需要投资建设的年产高强度垫圈2000吨项目。该项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，污染物排放总量在可控制的范围内平衡。从环境保护角度论证，该建设项目在该地建设是可行的。 二、建议与要求 1、本次评价是针对苏州嘉诚冲件有限公司提供的资料进行的，若公司有扩大生产规模或改变生产品种、生产地点、生产工艺等，则应按环保法规的要求另行申报审批。 2、项目方应确保各项污染治理设施正常运行。 3、项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 - “三同时”验收 表21 三同时验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行 标准或拟达要求; 环保 投资; 完成 时间. 废气; 车间; 粉尘; 车间加强通风; 达标排放; 2万; 同时设计、同时施工、同时投入使用. 废水; 生活污水; COD; 市政污水管网; 达苏州市一泓污水处理有限公司接管标准; 1万. SS. NH3-N. TP. 固废; S1、S2; 废边角料; 出售处理; 固废零排放; 2万. S3; 废油抹布; 工业固废公司处理. S4; 生活垃圾; 环卫站处理. 噪声; 冲床 车床 打磨机 空压机; 等效A声级; 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；车间门窗采用隔音降噪措施；合理布局车间，主要生产设备安装减震垫，空压机设置空压机房。; 不产生噪声扰民现象，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准; 10万. 绿化; 依托厂区绿化; /. 环境管理; 与相关监测机构合作定期监测. 总量平衡具体方案; 本项目废水在苏州市一泓污水处理有限公司 允许的排放总量指标中平衡解决. 卫生防护距离设置; 以车削加工车间起设置50m卫生防护距离. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; /; /. 合计; 15万.

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下的附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区车间平面布置图 附图3 项目周边情况现状图 附图4 用地规划图 附图5 生态红线图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 建设项目环境影响咨询表 附件2 建设项目环评审批基础信息表 附件3 发改备案证 附件4 营业执照 附件5 租赁协议 附件6 房产证 附件7 污水协议书 附件8 固废清运合同