建设项目环境影响报告表

项 目 名 称:  苏州市永旭精密五金制品厂建设

生产加工五金件项目

建设单位(盖章):  苏州市永旭精密五金制品厂

编制日期：2018年1月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州市永旭精密五金制品厂建设生产加工五金件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市永旭精密五金制品厂 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁朝仁 |  | 联系人 | 袁朝仁 |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区黄桥街道方浜工业区兴盛路（嘉盛科技院内） |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13862131418 | 传真 | / | 邮政编码 | 215000 |
| 建设地点 | 苏州市相城区黄桥街道方浜工业区兴盛路（嘉盛科技院内） |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市相城区发展和改革局 |  | 批准文号 | 相发改备[2017]99号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | 其他未列明金属制品制造[C3399] |  |
| 占地面积 （平方米） | 580 |  | 绿化面积 (平方米) | 依托厂房出租方 |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中环保投资（万元） | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投 产日期 | 2018年3月 |  |  |
| 原辅材料及主要设施规模、数量： - 原辅材料： 表1 原辅材料表 编号; 名称; 消耗量; 状态; 最大库存量; 运输方式. 1; 不锈钢; 100t/a; 固; 10t; 汽车运输. 2; 铁; 1000t/a; 固; 20t; 汽车运输. 3; 铜材; 100t/a; 固; 10t; 汽车运输. 4; 切削液; 4t/a; 液; 0.5t; 汽车运输. - 主要设备规格、数量： 表2 主要设备表 编号; 设备名称; 规格或型号; 数量; 单位; 备注. 1; 数控车床; /; 25; 台; /. 2; CNC加工中心; /; 15; 台; /. 3; 空压机; /; 3; 台; 两用一备. 表3 水及能源消耗量 名 称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水（吨/年）; 290; 燃煤油（吨/年）; /. 电（千瓦时/年）; 20万; 燃气（立方米/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 其他（立方米/年）; /. 废水（工业废水、生活废水√ ）排水量及排放去向： 工业废水：本项目不排放工业废水。 生活污水：本项目厂区雨污分流，由于目前市政管网尚未铺设到位，厂区污水管网尚未与市政管网对接，项目生活污水产生量为216t/a，市政管网到位前委托环卫部门定期抽运至污水厂处理，市政管网到位后，生活污水经市政污水管网接入相城区城西污水处理厂处理达标后尾水排入芜塘河。 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用。 工程内容及规模： - 项目概况 苏州市永旭精密五金制品厂根据市场需要投资建设生产加工五金件项目。项目总投资1000万元，占地580平方米，项目投产后，预计年生产各种机械设备配件1000万个。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价分类管理目录》、《建设项目环境保护管理条例》及其它相关环保法规及政策的要求，必须对该项目进行环境影响评价。苏州市永旭精密五金制品厂委托南京国环科技股份有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表。 项目名称：苏州市永旭精密五金制品厂建设生产加工五金件项目； 建设单位：苏州市永旭精密五金制品厂； 建设地点：苏州市相城区黄桥街道方浜工业区兴盛路嘉盛科技厂区内，具体地理位置见附图1； 建设性质：新建。 总投资和环保投资情况：项目总投资为1000万元人民币，其中主要为设备的投资款；环保投入约10万元人民币，占项目总投资的1%，主要是用于生活污水、危废的处置及噪声的防治等。 二、主体、公用工程 表4 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 车间内; 机械设备配件; 1000万个/a; 2400h. 表5 项目组成一览表 工程内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 100m2; 自行设置. 固废暂存区; 15m2. 公用工程; 给水; 290t/a; 由自来水公司提供. 排水; 216t/a; 接入市政污水管网. 供热; 不需要集中供热; /. 供汽; 不需要集中供汽; /. 供电; 20万度/a; 由供电所提供. 供气; 不需要集中供气; /. 绿化; 依托厂房出租方绿化; /. 环保工程; 废气处理; 无废气产生; /. 废水处理; 无工业废水产生； 生活污水在市政管网到位前委托当地环卫所定期抽运，市政管网到位后接入市政污水管网，经相城区城西污水处理厂集中处理; 达标排放. 噪声处理; 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要设备均安装减震垫; 达标排放. 固废处置; 废金属边角料、不合格品均属一般固废，可出售处理；废切削液委托资质单位处置；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理; 固废临时堆场. 其他; 厂区实行“雨、污”分流的排水体制; 自行设置. 三、项目所在厂区情况 项目所在车间东侧、南侧、西侧均为方浜工业园其他工业企业，北侧为兴盛路。具体厂区车间平面布置图见附图2，项目周围现状见附图3。 四、劳动定员、生产班制 职工人数：项目建成后，全厂职工总数约为15人，本项目不提供员工住宿，用餐由外单位配送。 生产班制：预计年生产天数300天，实行8小时一班制，全年工作时数约为2400小时。 五、选址可行性 本项目位于苏州市相城区黄桥街道方浜工业园兴盛路，租赁张家宝名下的位于苏州嘉盛科技电讯邮箱公司院内580平方米厂房进行生产。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。查阅《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年）可知本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目距离最近的生态红线苏州荷塘月色省级湿地公园生态红线1km，不在相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划基本相容。 六、产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（根据苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》修正）和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（2007年9月11日），本项目不属于限制、禁止、淘汰类，为允许类项目。同时，本项目建设不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》范围内。本项目符合国家及地方的产业政策。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址在苏州市相城区黄桥街道方浜工业园，且项目为新建项目，因此无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |
| 自然环境简况 1.地形地貌 项目所在地苏州市相城区，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区，地面标高为2.0～3m（黄海高程）。 - 水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律。地耐力为1.5kg/cm左右。地震烈度为6级设防区。 - 地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 - 气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179小时，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53%，年最低日照数为1176小时，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 - 植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。 |  |  |  |  |  |
| 社会环境简况 黄桥街道位于苏州市相城区，东邻苏州工业园，南接苏州高新技术产业开发区，区位优势十分突出。全街道下辖北庄、黄桥、方浜、张庄、生田、木巷、胡湾、大庄、占上9个行政村和1个社区，总面积23.5平方公里，常住人口2.6万人，外来人口3.2万。 黄桥街道位于长三角地区，交通最发达的相城区中心腹地，两小时交通圈内，有上海虹桥机场、浦东机场、杭州萧山机场、南京禄口机场和无锡苏南机场，还有上海港、太仓港和张家港三个优良港口。周边有沪宁、苏嘉杭和苏州绕城3条高速公路，全街道所有行政村5分钟内可达高速。312国道、227省道、苏虞张等多条高等级公路贯穿全街道。人民路北延、广济路北延实现了黄桥与苏州市去的无缝对接。未来的苏州城市轨道交通2号线、4号线与黄桥也是近在咫尺。交通优势使“黄桥板块”成为相城城市发展的重点区域和中心腹地。 黄桥街道素有“老板之乡”的美誉，现有各类企业1200多家，平均20人中就有一位老板，历经三十余年的发展，产业发展涵盖了电子电器、通讯器材、冷作钣金、轻工纺织、化工医保等10多个工业门类。2015年实现地区生产总值43.61亿元，实现全口径财政收入6.99亿元，完成一般预算收入2.77亿元，完成全社会固定资产投资14.51亿元。 黄桥自古就是鱼米之乡，环境优美。街道南北两侧分别是全国最大的荷花主体公园——荷塘月色湿地公园和苏州市最大的城市湿地公园——三角咀杜鹃湿地公园。昔日远近闻名的“老板之乡”将延承民营经济的深厚底蕴，按照相城建设“苏州新门户、城市新家园、产业新高地”的要求，抢抓与园区合作建设开发区和高铁新城建设两大机遇，发挥集群优势和集聚效应，全速融入主城区，依托邻近中心商贸城优势，加快城区基础设施建设，完善公共服务功能，不断优化发展环境，大力发展现代服务经济，致力于打造“都市经济集聚区、高端商务服务去、生态休闲宜居区和富足安康惠民区”，为建成集现代商业、服务、教育、通讯、金融、娱乐为一体的新型城区而不断努力。 黄桥街道总人口71776人，共7个村民委员会，2个居民委员会，行政区域面积2308公顷，共有小学3个，中学1个，卫生院1个。 |  |  |  |  |  |

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1．大气环境现状 根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。表明项目所在地区大气环境质量良好。 2．地表水环境现状 本项目产生的生活污水最终由相城区城西污水处理厂处理，尾水排入芜塘河，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，芜塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2016年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为16%，III类为48%，Ⅳ类为26%，V类为10%，无劣V类断面。环境质量现状较好，有一定的环境容量。 3．声环境质量 根据《2016年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表6 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象名称; 方位; 规模; 距离（m）; 环境功能. 大气环境; 方浜村; 南/东北; 约200户; ～70; （GB3095-2012） 中二类功能区. 水环境; 芜塘河; 东; 小河; ～870; GB3838-2002 Ⅳ类水体. 元和塘; 东; 中河; ～2900. 声环境; 方浜村; 南/东北; 约200户; ～70; GB3096-2008 2类标准. 厂界; 东/西/南/北; /; 1~200. 生态; 苏州荷塘月色 省级湿地公园; 北; 0.83km2; ～1000; 湿地生态系统保护.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 评价区域范围内环境空气质量常规指标标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二类标准，具体数值如下： 表7 大气环境质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 标 准. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二类标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 2.0. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. 2、地表水环境质量标准 芜塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准；具体数值见表。 表8 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准Ⅳ类标准（mg/L）; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量(COD); ≤30. 五日生化需氧量(BOD5); ≤6. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. |
| --- | --- |
|  | 3、声环境质量标准 项目所在地区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 表9 声环境质量标准 类别; 标准限值[dB(A)]; 依 据. 昼间; 夜间. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目无废气产生。 2、水污染物排放标准 营运期：生活污水在市政管网到位前委托当地环卫所定期清运，市政管网到位后排入相城区城西污水处理厂统一处理。生活污水接入市政污水管网执行城西污水处理厂的接管标准。相城区城西污水处理厂处理达标后排放，排放尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1“城镇污水处理厂Ⅱ”标准。 表10 废水污染物排放标准 类别; 排放口名称; 基本控制项目; 标准限值mg/L; 控制标准. 接管 标准; 本项目 接管口; pH（无量纲）; 6-9; 相城区城西污水处理厂 接管限值. COD; 500. SS; 400. NH3-N; 35. TP; 4. 排入环境限值要求; 相城区城西污水处理厂排放口; CODcr; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007） 表1“城镇污水处理厂Ⅱ”. NH3-N; 5（8）*. TP; 0.5. pH（无量纲）; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1中的一级标准A标准. SS; 10. BOD5; 10. 3、噪声控制标准 营运期：厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准执行，具体见下表。 表11 噪声排放标准 类别; 昼间（LeqdB(A)）; 夜间（LeqdB(A)）; 依据. 标准限值; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 4、固废贮存及处置标准 本项目建成投产后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）（根据公告 2013年 第36号文件修改版；危险固废集中放入容器内，然后置于厂区危险废物专用的贮存区，最终委托有资质单位进行处理，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准 》(GB 18596-2001)(根据公告 2013年 第36号文件修改版)。 |
| 总 量 控 制 标 准 |  |
|  | 根据“十二五”主要污染物总量控制规划：水污染物为COD、NH3-N；大气污染物SO2、NOX；固体废弃物外排量为零。其他为特征考核因子。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表12 总量控制考核指标 类别; 污染物名称; 接管总量(t/a); 外排环境量（t/a）. 废水 (废水量216t/a); COD; 0.0648; 0.0108. SS; 0.0432; 0.0022. NH3-N; 0.0043; 0.0011. TP; 0.0006; 0.0001. 工业固废; 0. 注：水污染物排放总量在相城区城西污水处理厂允许的排放总量指标中平衡解决。 |

建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： 营运期： - 生产工艺流程： 原材料 CNC或车床加工 检验 包装出货 成品 S1、S2、Z1 注：S代表固废、Z代表噪声 S3 工艺说明： 将外购原材料（不锈钢、铁、铜材）根据不同产品需求经CNC加工中心或车床加工成型，然后经人工检验合格后包装，最后成品入库准备出货。 在CNC或车床加工工序会产生定期更换的废切削液S1、废金属边角料S2和噪声Z1；检验包装过程会产生不合格品S3。

主要污染工序： 一、水污染物 1.工业废水 本项目CNC或车床加工过程中所用切削液为水性切削液，切削液与水按1:5比例，因此年用水约20t/a，每年定期清理废渣一次，废切削液作为危废委托资质单位处理处置，因此本项目不产生生产废水。 2.生活污水 本项目员工总人数15人。生活用水按60L/人.d计，则生活用水量为270t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为216t/a，其中主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP等。COD、SS、NH3-N和TP的产生浓度分别约为300mg/L、200mg/L、20mg/L、3.0mg/L。 本项目水平衡图见下图： 水平衡图 二、大气污染物 本项目无废气产生。 - 噪声 本项目设备的噪声产生情况如下： 表13 噪声源强产生一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强（dB（A））; 安装地点; 产噪形式; 距最近厂界位置m. 1; 数控车床; 25台; 75~80; 车间内; 连续; 距离北厂界～15. 2; CNC加工中心; 15台; 75~80; 车间内; 连续; 距离北厂界～15. 3; 空压机; 3台; 80~85; 车间外; 连续; 距离东厂界～2. - 固体废弃物 本项目固废产生情况如下： 表14 营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. S1; 废切削液; 危废; CNC或车床; 液; 乳化液; 《危废名录》; T; HW09; 900-006-09; 1. S2; 废金属; 一般工业 固废; CNC或车床; 固; 钢、铁、铜; /; /; 20. S3; 不合格品; 检验; 固; /; /; 5. S4; 生活垃圾; 一般城 市垃圾; 生活 办公; 固; 纸张等; /; /; 4.5. 合计; 30.5.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无废气产生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污 染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 | COD | 216 | 300 |  | 0.0648 |  | 300 |  | 0.0648 | 城西污水 处理厂 |
|  |  | SS |  | 200 |  | 0.0432 |  | 200 |  | 0.0432 |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 |  | 0.0043 |  | 20 |  | 0.0043 |  |
|  |  | TP |  | 3.0 |  | 0.0006 |  | 3.0 |  | 0.0006 |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量 t |  | 处理处置量t |  | 综合利用量t |  | 外排量 t |  | 备注 |
|  | S1 | 废切削液 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 危废单位处置 |
|  | S2 | 废金属 | 20 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 出售处理 |
|  | S3 | 不合格品 | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  |  |
|  | S4 | 生活垃圾 | 4.5 |  | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 环卫站 |

| 噪声 | 序号 | 设备名称 | 等效声级dB（A） | 所在车间（工段）名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 数控车床 | 75~80 | 车间内 | 距离北厂界～15 |
|  | 2 | CNC 加工中心 | 75~80 | 车间内 | 距离北厂界～15 |
|  | 3 | 空压机 | 80~85 | 车间外 | 距离东厂界～2 |
| 主要生态影响： 本项目所在区域为苏州市相城区黄桥街道方浜工业园，影响区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区。本项目的生活污水最终由相城区城西污水处理厂集中处理，且无工业废水产生。本项目产生的固废全部处置，不产生二次污染，故对生态影响无明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期： 本项目位于相城区黄桥街道方浜工业园，利用现有厂房进行生产，因此只需安装设备，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。因此基本无施工期影响。 运营期： - 废水： 本项目无工业废水的产生。 本项目建成投产以后预计全厂员工15人。生活用水按60L/人.d计，则生活用水用水量为270t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为216t/a，其中主要污染物为COD，SS，NH3-N和TP等。生活污水在市政管网到位前委托当地环卫所定期清运，市政管网到位后排入市政污水管网，进相城区城西污水处理厂处理。项目污水不直接对外排放，不会对当地地表水体构成明显的不利影响 相城区城西污水处理厂规划处理能力为120000m3/d，采用A2/C生化处理工艺。出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准，尾水排入芜塘河。 本项目主要为生活污水，且根据本项目工程分析，本项目废水各项污染物指标均能达到污水厂的接管标准。因此，本项目废水排入相城区城西污水处理厂集中处理是完全可行的。且该污水厂环评已对相城区城西污水处理厂建成满负荷运营以后达标排放的废水对纳污河道的影响进行了预测，可使芜塘河基本保持现状水平。 因此，本项目废水由相城区城西污水处理厂集中处理后不会对水环境产生影响。 - 废气： 本项目无废气产生。 三.噪声： 本项目主要的噪声设备为数控车床、CNC加工中心及空压机。 建议建设方采取如下措施：①设备选型时采用低噪音、震动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要设备安装减震垫。 ⑴本项目的声源在预测点产生的等效升级贡献值（Leqg）按下式计算 Leqg=10lg（(1/T) ∑ti100.1Lai） Leqg——本项目声源在预测点的等效升级的贡献值dB(A) LAi——i声源在预测点产生的A声级 T——预测计算的时间段 ti——i声源在T时间段内的运行时间 ⑵预测点的预测等效升级按下式计算： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值 Leqb——预测点的背景值 预测结果如下： 表15 噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界; 东; 南; 西; 北. 昼间; 贡献值; 49.5; 50.7; 48.2; 48.6. 由分析可知，措施到位后，周围噪声昼间不超过60B(A)，夜间不生产，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。本项目噪声对周围环境影响不大，声环境仍达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求。 - 固废： 本建设项目固体废物利用处置方式如下。 表16 建设项目固体废物利用处置方式评价表 编号; 固体废 物名称; 产生工序; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处 置单位. S1; 废切削液; CNC或车床加工; 危险废物; 1; 处理处置; 资质单位. S2; 废金属; CNC或车床加工; 一般工业固废; 20; 出售处理; 物资回收单位. S3; 不合格品; 检验; 一般工业固废; 5; 出售处理; 物资回收单位. S4; 生活垃圾; 生活办公; 一般城市垃圾; 4.5; 清运处理; 环卫站. 综上所述，本项目产生的固废均可得到有效处置，固废处置方案可行，只要加强管理，不会产生二次污染。 五．排污口规划化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | - 无废气产生 |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD | 最终由相城区城西污水处理厂集中处理 | - 对地表水环 - 境无影响 |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |  |
| 固 体 废弃物 | CNC或 车床加工 |  | 废切削液 | 委托资质单位处置 | 全部处理，不 产生二次污染 |  |
|  |  |  | 废金属 | 出售处理 |  |  |
|  | 检验 |  | 不合格品 | 出售处理 |  |  |
|  | 生活、办公 |  | 生活垃圾 | 由环卫站处理 |  |  |
| 噪声 | 数控车床 CNC加工中心 空压机 | 等效A声级 |  | 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要设备安装减震垫 | 不产生噪声 扰民现象厂 界噪声达标 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 结论和要求 - 结论 - 产业政策 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》（根据苏经信产业[2013]183号《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》修正）和《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（2007年9月11日），本项目不属于限制、禁止、淘汰类，为允许类项目。同时，本项目建设不在《江苏省限制用地项目目录（2013年）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年）》范围内。 本项目符合国家及地方的产业政策。 2、项目选址 本项目位于苏州市相城区黄桥街道方浜工业园兴盛路，租赁张家宝名下的位于苏州嘉盛科技电讯邮箱公司院内580平方米厂房进行生产。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。查阅《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年）可知本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目距离最近的生态红线苏州荷塘月色省级湿地公园生态红线1km，不在相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划基本相容。 3、环境质量现状 根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目地周围评价区范围内大气环境质量良好，满足功能区划要求。区域污水处理厂纳污河道芜塘河水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 - 项目对环境的影响 ①废水：本项目无工业废水的产生与排放。生活污水经相城区城西污水处理厂处理达标后尾水排入芜塘河。 因此，本项目废（污）水由集中污水厂集中处理后，不直接对水环境产生影响。纳污河道芜塘河的水质可维持现状，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 ②废气： 本项目无废气产生。 ③噪声 本项目对噪声的治理措施如下：①设备选型时采用低噪音、震动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要设备安装减震垫。 经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 ④ 固体废弃物 本项目废金属、不合格品属一般固废，可出售处理；废切削液委托资质单位处置；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理。 因此，本项目产生的固废均得到有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染。 5、排污口规划化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 6、总量控制 总量控制：本项目污水接管总量控制限值为废水量216t/a，污染物COD 0.0648t/a、SS 0.0432t/a、NH3-N 0.0043t/a、TP 0.0006t/a。 8、环评结论 本项目是苏州市永旭精密五金制品厂根据市场发展需要投资建设的生产加工五金件项目。本项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，污染物排放总量在可控制的范围内平衡。从环境保护角度论证，该建设项目在该地建设是可行的。 二．建议及要求 1、本次评价是针对苏州市永旭精密五金制品厂提供资料进行的，若本项目扩大规模或施工地点等，则应按环保法规的要求另行申报审批。 2、加强管理，保证各项污染防治措施真正落实到位。 3、项目建成后，项目方应确保各项污染治理设施正常运行。 4、项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 三、“三同时”验收 “三同时”验收一览表见下表。 项目名称; 苏州市永旭精密五金制品厂建设生产加工五金件项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投 资(万元）; 完成 时间. 废气; 无废气产生; /. 废水; 生活 污水; COD; 排入市政污水管网，经相城区城西污水处理厂集中处理; 接管限值; 2; 三 同 时. SS. NH3-N. TP. 噪 声; 数控车床 CNC加工中心 空压机; 等效A 声级; 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要设备安装减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 3; 三 同 时. 固 废; CNC或车床加工; 废切削液; 委托资质单位处置; - 固废零排放; 3; 三 同 时. 废金属; 出售处理. 检验; 不合格品; 出售处理. 生活办公; 生活垃圾; 由环卫站处理. 绿 化; 依托厂房出租方; /; 三同时. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; 2; 三同时. 总量平衡具体方案; 本项目废水在相城区城西污水处理厂允许的排放总量指标中平衡解决; /; 三同时. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; /; /; 三同时. 合计; 10. |

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区车间平面布置图 附图3 建设项目周围环境现状图 附图4 生态红线图 二、附件 附件1 建设项目环境影响咨询表（工业类） 附件2 建设项目环评审批基础信息表 附件3 发改备案证 附件4 营业执照 附件5 租赁合同 附件6 危废协议