建设项目环境影响报告表

项  目 名  称: 苏州市惠宁包装制品有限公司

新建生产纸箱项目

建设单位(盖章): 苏州市惠宁包装制品有限公司

编制日期：2018年12月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州市惠宁包装制品有限公司新建生产纸箱2000万只项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市惠宁包装制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周丽群 |  |  | 联系人 | 吴见平 |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13390872200 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 215155 |
| 建设地点 | 苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市相城区经济发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 相发改备[2018]271号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 包装装潢及其他印刷C2319 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 （万元） | 800 | 其中：环保投资 （万元） |  | 15 | 环保投资占 总投资比例 | 1.9% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  | / |  |
| 原辅材料及主要设施规模、数量： 本项目主要原辅料及用量情况见表1-1。 表1-1 主要原辅材料消耗情况一览表 编号; 名称; 消耗量t/a; 状态; 规格/型号; 备注; 最大库存量t. 1; 纸板; 300; 固态; /; 外购; 5. 2; 淀粉胶; 0.5; 膏状; 20kg/桶; 外购; 0.1. 3; 水性油墨; 0.25; 液态; 20kg/桶; 外购; 0.1. 4; 钉子; 0.5; 固态; /; 外购; 0.1. 主要原辅材料理化性质： （1）水性油墨 主要成分：水39%、水溶性丙烯酸树脂30%、炭黑30%、乙醇胺1%，外观：黑色液体。 本项目主要设备清单见表1-2。 表1-2 主要设备规格、数量 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 印刷机; 2; 台. 2; 模切机; 3; 台. 3; 自动粘合机; 2; 台. 4; 自动打钉机; 1; 台. 5; 手工打钉机; 3; 台. 6; 空压机; 1; 台. 7; 分纸机; 1; 台. 8; 废纸打包机; 1; 台. 9; 打包机; 5; 台. 10; 拖车; 8; 台. 11; 污水处理设备; 1; 套. |
| 表1-3 水及能源消耗量 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（t/a）; 455.1; 燃煤油（t/a）; /. 电（kw·h/a）; 5万; 燃气（m3/a）; /. 燃煤（t/a）; /; 其他（m3/a）; /. |
| 废水（工业废水、生活废水√ ）排水量及排放去向： 工业废水：本项目无工业废水产生与排放。 生活废水：本项目建成后，预计员工总人数15人，产生生活污水360t/a。生活污水排入市政污水管网，经苏州市望亭污水处理有限公司处理达标后，尾水最终排入京杭运河。 |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 苏州市惠宁包装制品有限公司注册于2007年5月，现位于苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号，租赁苏州九鼎电子科技有限公司的2000平方米生产厂房，建设生产纸箱2000万只项目。苏州市相城区环境保护局于2018年9月4日对公司进行执法检查，检查发现该公司无相关环保手续，检查时该项目已经投入了生产，属于未批先建，因此对苏州市惠宁包装制品有限公司作出行政处罚。公司现已缴款，经环保部门同意，补办环评手续。 根据《国务院建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》“30条印刷厂；磁材料制品”中的“全部”，须编制环境影响报告表。因此苏州市惠宁包装制品有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司进行环评工作。环评单位接受委托后，随即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准。 2、项目概况 （1）项目名称：苏州市惠宁包装制品有限公司新建生产纸箱2000万只项目； （2）建设单位：苏州市惠宁包装制品有限公司； （3）建设地点：苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号（项目地理位置详见附图1）； （4）建设性质：新建； （5）总投资：800万元人民币，环保投资：15万元人民币，占项目总投资的1.9%。 （6）建设规模及建设内容：本项目工程内容主要为辅助工程、公用工程及环保工程，具体内容见表1-4。 表1-4 工程概况一览表 工程内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料成品堆放区; 200m2; 依托现有. 辅助工程; 办公用房; 180m2; 依托现有. 公用工程; 给水; 455.1t/a; 由自来水公司提供. 排水; 360t/a; 接入市政污水管网. 供电; 5万kw·h/a; 由供电所提供. 绿化; /; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 印刷废气：车间通风，印刷车间外设置50m卫生防护距离; 达标排放. 废水处理; 印刷废水经污水处理设备处理后循环使用；生活污水经苏州市望亭污水处理有限公司处理达标后排放; 达标排放. 噪声处理; 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；机床安装减振垫；车间门窗采用隔音降噪措施；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范; 达标排放. 固废处置; 废纸板属一般固废，可出售处理；废包装容器、油墨废渣属危险废物，委托有资质单位处置；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理; 合理处置. 一般固废暂存区; 20m2; 防腐、防渗. 危险固废暂存区; 10m2; 防腐、防渗. 其他; 厂区实行“雨、污分流”的排水体制。; /. 3、产品方案 本项目为迁建项目，建设完成后主要产品方案见表1-5。 表1-5 建设项目产品方案 序号; 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力（万只/a）; 年运行时数. 1; 生产车间; 纸箱; 2000; 2400h. 4、公用工程 （1）给水 本项目供水水源为市政供水，总用水量为455.1t/a。 （2）排水 本项目印刷废水经污水处理设备处理后循环使用；生活污水排入苏州市望亭污水处理有限公司统一处理。生活污水排入市政污水管网执行苏州市望亭污水处理有限公司处理的接管标准，污水处理厂统一处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后尾水最终排入京杭运河。 （3）供电 本项目用电由市政供电管网供电，用电量约5万kW·h/a。 5、平面布置及周边土地利用现状 本项目位于苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号，所在厂区的东侧为道路，南侧为厂房，西侧为道路，北侧为厂房（厂区周边情况现状见附图2）。本项目建筑面积2000平方米，车间平面布置图见附图3。 6、工作制度及劳动定员 预计年生产天数300d，每天8h白班制，全年工作时数约为2400h，厂内提供工作餐。 7、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正版）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》及2013修正版中限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》中规定的项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；又查《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号），本项目不属于其中限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 8、选址合理性 本项目租赁已建厂房进行生产，根据《苏州市相城区望亭镇总体规划（2008-2020）调整》，本项目所在地为规划的工业用地。 9、与“太湖水污染防治条例”、“太湖流域管理条例”政策相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域一级保护区范围。对照《江苏省太湖水污染防治条例（2018版）》第四十三条和第四十四条，太湖流域一级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；禁止新建、扩建向水体排放污染物的项目，城镇污水集中处理设施除外；本项目不属于其中规定的禁止行为。因此本项目选址符合当地用地规划的要求，与规划相容。 10、与有关挥发性有机废气环保政策符合性分析 本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析见下表。 表1-6 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析表 江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南; 本项目情况; 相符性. 鼓励使用通过中国环境标志产品认证的环保型油墨、 胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、 胶粘剂； 在印刷工艺中推广使用醇性油墨和水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，软包装复合工艺推广无溶剂复合技术。; 本项目使用水性油墨。; 相符. 采用凹印、丝印的印刷车间及印制铁罐的车间应具有有机气体收集装置，车间挥发的有机废气需经抽风系统集中抽排。车间应配备良好的通风设备，厂区内车间外的空间无明显异味。; 本项目印刷车间通风良好，车间外空间无明显异味。; 相符. 油墨、黏合剂和润版液等含VOCs原料须密闭储存，使用后的废包装桶需及时加盖密闭。; 本项目含VOCs原料密闭储存，使用后的废包装桶及时加盖密闭。; 相符. 本项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析见下表。 表1-7 与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析表 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法; 本项目情况; 相符性. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目产生有机废气的设备均放在单独的车间内，含有挥发性有机物的物料密闭储存、运输、装卸。; 相符. 综上所述，本项目的建设与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》和《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》中的要求相符。 - “三线一单”符合性 表1-8 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号，根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，距离本项目最近的生态红线区域为望虞河（相城区）清水通道维护区，位于本项目北侧约1100m，本项目不在生态红线规划区域范围内，符合生态红线区域保护规划要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程消耗一定量的电源和水资源，项目用水来自市政供水管网，用电由市政供电管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目所在地大气环境中NO2、PM2.5、O3超标，其余大气污染因子，声环境、地表水均能满足相应的标准要求；本项目产生的废气对周边环境影响较小；生活污水经苏州市望亭污水处理有限公司处理，尾水最终排入京杭运河；噪声经隔声、减震等措施处理后达标排放。项目建设符合环境质量底线要求。. 环境准入负面清单; 本项目位于苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号，属于工业用地，项目所在地目前无环境准入负面清单，项目无“三致”污染物及持久性有机物或重金属污染物排放。. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 本项目位于苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号。相城区地处最具活力和最具发展前景的长江三角洲经济区腹地，区位交通优势得天独厚。东距上海85km，西距无锡30km，北至南京198km，南至杭州150km。京沪铁路、312国道和沪宁高速公路横贯东西，苏嘉杭高速公路、京杭大运河、227省道、苏虞张一级公路、苏州绕城高速公路纵贯南北，是苏州市东西向和南北向的交通节点。 - 地形、地貌 相城区区域内地势平坦、地势标高在黄海2.0m左右。 - 气候、气象 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179小时，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53%，年最低日照数为1176小时，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 4、水文、地质情况 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律。地耐力为1.5kg/cm左右。地震烈度为6级设防区。 5、生态环境 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。

社会环境简况 苏州市相城区是古城苏州的北大门，东邻中新合作的苏州工业园区，西接苏州高新技术产业开发区。全区下辖4个镇、4个街道、1个省级经济开发区、1个高铁新城和1个旅游度假区，总面积496平方公里，总人口85万人。相城是苏州城市外向拓展的重要空间场所，也是苏州市极具发展潜力的新城区。2016年相城区实现地区生产总值485亿元，比2015年同期增长15%；实现全区财政收入53.4亿元，增长15.6%；完成全社会固定资产投资325亿元，增长18%。2016年城镇居民人均可支配收入3.68万元，增长15%；农民人均纯收入1.96万元，增长15%。 望亭镇坐落在苏州市西北，太湖之滨，与无锡市以望虞河为界，312国道、沪宁高速公路、京杭大运河、沪宁铁路、苏州环城高速公路、太阳路穿镇而过，离苏南机场仅有12分钟路程。全镇总面积37.84平方公里，现有7个行政村，3个居委会,常住总人口8万余人。先后荣获江苏省文明镇、国家卫生镇、苏州市先锋镇等荣誉称号。望亭镇镇域布局呈现一体两翼发展格局。 东翼为京杭运河以东，以望亭国际物流园和望亭智能制造产业园为依托，重点发展物流产业和精密智能制造。望亭国际物流园于2006年启动建设，核心区规划面积8.3平方公里。目前已引进了普洛斯、来伊份、天地华宇等物流企业97家，项目总投资96.1亿元，是江苏省重点物流基地、苏州市服务业发展重点集聚区。望亭智能制造产业园于2016年启动建设，总规划面积110公顷，将分三期进行开发，一期规划用地28.3公顷，二期10公顷，三期29.8公顷。园区将立足智能制造产业定位，大力引进精密加工、智能装备制造等高端制造企业，带动区域产业升级和新兴产业先行。 西翼为长洲苑路以西，以御亭现代农业产业园为主，重点发展现代农业和生态旅游。产业园规划面积20000亩，引入农业企业26家，建设了农产园管理总控中心、水稻加工仓储物流中心、蔬菜保鲜加工配送中心等配套设施，打造了“金香溢”“虞河”等品牌，是苏州市十大现代农业示范园区，江苏省企业院士工作站、博士后工作站。 一体即中心区域,以长洲苑路以东、运河以西为界，是城镇综合功能区和原有工业区。望亭镇工业主要以新华工业园、迎湖工业园以及项路工业小区、宅基工业小区为主。产业以机械制造、塑胶电子、纺织服装为主，其中升降机占据全国市场70%左右份额。现有外资企业59家，内资企业3000多家。望亭镇区面积5.7公里。自2002年望亭镇启动建设新镇区、改造老镇区以来，完善了各类基础配套设施，新建了政府大楼、望亭中小学、相城中医医院、文体中心，建设了果园社区、舒馨花苑、御亭水岸、丽都阳光等安置房和商业住宅，建设了中心商业街、明珠广场等商业设施，一个具有现代气息的新镇区基本成形。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1．大气环境现状 本次评价大气环境现状资料引用《2017年度苏州市环境状况公报》中的相关资料： 苏州市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日平均第95百分位数浓度和臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为14微克/立方米、48微克/立方米、66微克/立方米、43微克/立方米、1.4毫克/立方米和173微克/立方米。除二氧化硫、可吸入颗粒物、一氧化碳达标外，其余三项污染物均超标。 2．地表水环境现状 本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市望亭污水处理有限公司，尾水排入京杭运河，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2017年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为22%，Ⅲ类为52%，Ⅳ类为24%，V类为2%，无劣V类断面。 3．声环境现状 根据《2017年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号，项目影响范围内没有重点文物、珍贵动植物等重要环境保护目标，也不在地下水源保护区，经实地勘察，本项目周边主要环境保护目标见下表。 表3-1 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离m; 规模; 环境功能. 大气 环境; 何家角村; 东、南、西、北; 25（距厂界）; 约50户; GB3095-2012 中二类功能区. 55（距印刷车间）. 人民社区; 西南; 230（距厂界）; 约200户. 大坟头; 东; 440（距厂界）; 约30户. 泰伯花园; 东北; 480（距厂界）; 约50户. 水环境; 京杭运河; 西南; 120; 大河; GB3838-2002 中Ⅳ类功能区. 望虞河; 北; 1100; 中河; GB3838-2002 中Ⅲ类功能区. 太湖; 西; 3360; 大湖. 声环境; 何家角村; 东、南、西、北; 25（距厂界）; 约50户; GB3096-2008 中2类功能区. 55（距印刷车间）. 厂界外1m; 东/西/南/北; 1; /. 生态; 望虞河（相城区）清水通道维护区; 北; 1100; 2.81km2; 水源水质保护. 太湖地（相城区）重要保护区; 西; 3360; 27.47km2; 湿地生态系统保护.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境质量标准 评价区域范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的一次值，具体标准值见下表。 表4-1 大气环境质量标准 污染物; 取样时间; 限值mg/m3; 依据. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 日平均; 0.075. CO; 日平均; 4. 1 小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的划分，本项目所属京杭运河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的IV类水标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体数值如下。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准mg/L; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV级标准. 化学需氧量(COD); ≤30. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》 （SL63-94）四级标准. 3、声环境质量标准 本项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气污染物排放标准 本项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。 表4-3 废气污染物排放标准 指标; 无组织排放监控 浓度限值mg/m3; 依 据. 非甲烷 总烃; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水污染物排放标准 本项目生活污水排入苏州市望亭污水处理有限公司统一处理。生活污水排入市政污水管网执行苏州市望亭污水处理有限公司处理的接管标准，污水处理厂统一处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准后尾水最终排入京杭运河，具体指标见下表。 表4-4 污水排放执行标准 标准; 项目; 浓度限值mg/L; 依据. - 进水水质标准; - pH; - 6~9; - 苏州市望亭污水处理有限公司接管标准. - COD; - 300. - SS; - 100. - NH3-N; - 25. - TN; - 70. - TP; - 2. 标准; 项目; - 2021.1.1前; - 2021.1.1起; - 依据. - 尾水最终排放标准; - pH; - 6~9; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. - SS; - 10. - 动植物油; - 1. - COD; - 50; - 40; - 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 - (DB32/1072-2007)表2中标准及(DB32/1072-2018)表1中标准. - NH3-N; - 5（8）*; - 3（5）**. - TN; - 15; - 10（12）. - TP; - 0.5; - 0.3. *注1：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； **注2：苏州市望亭污水处理有限公司属于太湖一级保护区内的城镇污水处理厂，为现有企业，从2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1中的标准；2021年1月1日前仍执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中标准。 3、噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准执行，具体见下表。 表4-5 噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 依据. 标准限值; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2类标准. 4、固废贮存及处置标准 本项目建成运行后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（根据公告2013年第36号文件修改版）；危险固废集中放入容器内，然后置于厂区危险废物专用的贮存区，最终委托专业有资质单位进行处理，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）(公告2013年第36号文件修改版)。 |
| 总量控制标准 | 总量控制指标 按照国家总量控制规定，本项目水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N。另外建设项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标，其他污染因子作为考核指标。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表4-6 总量控制考核指标 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 产生量; 削减量; 排放量 （接管量）; 排入外环境量; 建议申请量. 控制因子; 考核因子. 废水; 废水量; 360; 0; 360; 360; /; 360. COD; 0.144; 0.036; 0.108; 0.018; 0.018; /. 0.; SS; 0.108; 0.072; 0.036; 0.0036; /; 0.0036. TN; 0.0144; 0; 0.0144; 0.0054; /; 0.0054. NH3-N; 0.009; 0; 0.009; 0.0018; 0.0018; /. TP; 0.0007; 0; 0.0007; 0.0002; 0.0002; /. |

# 建设项目工程分析

1、工艺流程图简述（图示）： - （1）施工期 本项目租用已建厂房进行生产，设备均已安装到位，无土建施工等内容，因此无施工期环境影响。 - （2）营运期 纸箱生产工艺： 打钉 水性油墨 淀粉胶 粘合 原料 印刷开槽 打包 入库 S2 G1、S1、N1 横切 打包 S3 注：G代表废气；N代表噪声；S代表固体废物 图5-1 印刷生产工艺流程图 工艺说明： 印刷开槽：纸板经印刷机印刷开槽，印刷过程使用水性油墨，利用一定压力使印版上的油墨转移到纸板上，印刷所用网版从供应商处外购，废网版由供应商回收，此过程会产生废气G1、废包装容器S1、噪声N1； 打钉或粘合或横切：印刷后根据产品需要使用自动粘合机进行粘箱、使用打钉机打钉或使用模切机或分纸机进行横切，粘合过程需使用淀粉胶，粘合和横切后的产品需进行打包，此过程会产生废包装容器S2、废纸板S3、噪声N2。 入库：将成品入库等待发货。 清洗印刷机和网版产生印刷废水W1，印刷废水W1经废水处理设施处理后循环使用，此过程会产生油墨废渣S4；员工生活过程中会产生生活垃圾S5。

- 主要污染工序： 根据查实相关文献材料和结合建设单位提供的资料，并在实地踏勘的基础上，确定本项目的污染物产生情况如下： （一）施工期主要污染工序 本项目租用已建厂房进行生产，无土建施工活动，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。只需要进驻设备安装及调试，因此，基本无施工期环境影响。 （二）营运期主要污染工序 （1）废气：印刷废气 （2）废水：印刷废水、员工生活污水 （3）噪声：各设备运行噪声 （4）固废：废包装容器、废纸板、油墨废渣、生活垃圾等。 3、污染源分析 营运期污染源分析 （1）水污染物 ①生产废水 生产废水主要为清洗印刷机和网版产生的印刷废水。印刷用水年用量约为5.1t，损耗按照20%计，则印刷废水的产生量为0.067t/d（20t/a），其中主要污染物为COD、SS、色度和石油类等。 ②生活污水 本项目员工总人数15人。生活用水按100L/（人.d）计，则生活用水量为450t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为360t/a，其中主要污染物为COD、SS、TN、NH3-N和TP等。COD、SS、TN、NH3-N和TP的产生浓度分别约为400mg/L、300mg/L、40mg/L、25mg/L、2mg/L，经化粪池处理后的污染物浓度为300mg/L、100mg/L、40mg/L、25mg/L、2mg/L。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表5-1 废水产生及排放情况一览表 来源; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 标准浓 度限值(mg/L); 排放方式 与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 360; COD; 400; 0.144; 经化粪池处理后接入市政管网; 300; 0.108; 300; 望亭污水处理厂--京杭运河. SS; 300; 0.108; 100; 0.036; 100. TN; 40; 0.0144; 40; 0.0144; 40. NH3-N; 25; 0.009; 25; 0.009; 25. TP; 2; 0.0007; 2; 0.0007; 2. 本项目水平衡图见下图5-4。 损耗90 苏州市望亭污水处理有限公司 450 项目年用水量455.1 （均为自来水） 360 市政污水管网 360 生活用水 京杭运河 损耗5 0.1 印刷用水 废水处理设备 20 5.1 油墨废渣 单位：t/a 19.9 图5-2 水平衡图 - （2）大气污染物 - 本项目产生的印刷废气为无组织废气。水性油墨印刷时会产生少量的有机废气，主要为乙醇胺的挥发，约占水性油墨的1%，本项目使用水性油墨0.25t/a，因此产生无组织排放非甲烷总烃0.0025t/a。 无组织废气产生情况见表5-3。 表5-3 无组织废气产生情况表 来源; 污染物名称; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源面积m2; 面源高度m. 印刷车间; 非甲烷总烃; 0.0025; 0.001; 15×10; 5. （3）噪声 本项目噪声源情况见表5-4。 表5-4 本项目噪声设备源强情况一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强 dB（A）; 安装地点; 产噪形式; 距最近厂界位置m. 1; 印刷机; 2; 75～80; 车间内; 连续; 距南厂界～8. 2; 模切机; 3; 75～80; 车间内; 连续; 距南厂界～8. 3; 自动粘合机; 2; 75～80; 车间内; 连续; 距南厂界～8. 4; 自动打钉机; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距南厂界～5. 5; 手工打钉机; 3; 75～80; 车间内; 连续; 距南厂界～5. 6; 空压机; 1; 80～85; 车间外; 连续; 距南厂界～5. 7; 分纸机; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距南厂界～3. 8; 废纸打包机; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距南厂界～5. 9; 打包机; 5; 75～80; 车间内; 连续; 距南厂界～5. 10; 拖车; 8; 75～80; 车间内; 连续; 距南厂界～5. 11; 污水处理设备; 1; 80～85; 车间内; 连续; 距南厂界～3. （4）固体废物 根据本项目的工程分析，项目各固废产生情况如下： 本项目产生的固废主要有废包装容器（S1、S2）、废纸板（S3）、油墨废渣（S4）和生活垃圾（S5）。 ①废包装容器（S1、S2）：本项目废包装容器的产生量约0.1t/a； ②废纸板（S3）：本项目废纸板的产生量约10t/a； ③油墨废渣（S4）：本项目油墨废渣的产生量为0.3t/a； ④生活垃圾（S5）：生活垃圾平均为1kg/人.d，结合项目具体生产制度、职工人数计算得年产生活垃圾4.5t。 表5-5 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. S1、S2; 废包装容器; 印刷、粘合; 固态; 铁、油墨等; 0.1; √; /; 《固体废物鉴别导则（试行）》. S3; 废纸板; 横切; 固态; 纸; 10; √; /. S4; 油墨废渣; 废水处理; 固态; 油墨; 0.3; √; /. S5; 生活垃圾; 员工日常生活办公; 固态; /; 4.5; √; /. 表5-6 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量t/a; 处置去向. S3; 废纸板; 一般工业固体废物; 横切; 固态; 纸; /; /; /; 10; 外售. S1、S2; 废包装容器; 危险 废物; 印刷、粘合; 固态; 铁、油墨等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 委托有资质单位处理. S4; 油墨废渣; 废水处理; 固态; 油墨; T,I; HW12; 900-253-12; 0.3. S6; 生活垃圾; 一般工业固废; 员工日常生活办公; 固态; /; /; 99; /; 4.5; 环卫部门处置. 表5-7 工程分析中危险废物汇总样表 序号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 产生量t/a; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 0.1; 印刷、粘合; 固态; 铁、油墨等; 油墨等; 每天; T/In; 有资质的单位处理. 3; 油墨废渣; HW12; 900-253-12; 0.3; 废水处理; 固态; 油墨; 油墨; 每周; T,I.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 印刷车间 （无组织） |  | 非甲烷总烃 | / |  | 0.0025 |  | / |  |  | 0.001 |  | 0.0025 | 大气 |
| 水污 染物 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a |  | 产生浓度mg/L |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活 污水 |  | COD | 360 |  | 400 |  | 0.144 |  |  | 300 |  | 0.108 | 苏州市望亭污水处理有限公司 |
|  |  |  | SS |  |  | 300 |  | 0.108 |  |  | 100 |  | 0.036 |  |
|  |  |  | TN |  |  | 40 |  | 0.0144 |  |  | 40 |  | 0.0144 |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 25 |  | 0.009 |  |  | 25 |  | 0.009 |  |
|  |  |  | TP |  |  | 2 |  | 0.0007 |  |  | 2 |  | 0.0007 |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生量 t/a |  |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | S3 |  | 废纸板 | 10 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 0 |  | 外售 |
|  | S1、S2 |  | 废包装容器 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 委外 |
|  | S4 |  | 油墨废渣 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | S5 |  | 生活垃圾 | 4.5 |  |  | 4.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 序号 | 设备名称 |  |  | 等效声级 dB（A） |  |  |  | 所在车间(工段) 名称 |  |  |  | 距最近厂界位置m |  |
|  | 1 | 印刷机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～8 |  |
|  | 2 | 模切机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～8 |  |
|  | 3 | 自动粘合机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～8 |  |
|  | 4 | 自动打钉机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～5 |  |
|  | 5 | 手工打钉机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～5 |  |
|  | 6 | 空压机 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间外 |  |  |  | 距南厂界～5 |  |
|  | 7 | 分纸机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～3 |  |
|  | 8 | 废纸打包机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～5 |  |
|  | 9 | 打包机 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～5 |  |
|  | 10 | 拖车 |  |  | 75～80 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～5 |  |
|  | 11 | 污水处理设备 |  |  | 80～85 |  |  |  | 车间内 |  |  |  | 距南厂界～3 |  |
| 主要生态影响： 本项目所在区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区，因此对生态环境无明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 本项目租用已建厂房生产，无土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。只需要进驻设备安装及调试，因此，基本无施工期环境影响。 2、营运期环境影响分析 （一）废水 ①生产废水 本项目生产废水主要为印刷废水，其中主要污染物为COD、SS、色度和石油类等。印刷废水经预处理后回用于清洗印版和印刷机。本项目污水处理设施日处理废水量为0.5t，印刷废水日产生量为0.067t，故该污水处理设备可满足本项目使用。 污水处理设施工艺流程如下： 图7-1 污水处理设施工艺流程图 ②生活废水 本项目建成投产以后预计员工总人数15人，生活污水产生量约为360t/a，其中主要污染物为COD，SS，TN、NH3-N和TP等，COD、SS、TN、NH3-N和TP的产生浓度分别约为400mg/L、300mg/L、40mg/L、25mg/L、2mg/L，经化粪池处理后的污染物浓度为300mg/L、100mg/L、40mg/L、25mg/L、2mg/L。 生活污水收集后接入市政污水管网，经苏州市望亭污水处理有限公司处理达标后排入京杭运河。 苏州市望亭污水处理有限公司采用的主要处理工艺是CAST工艺，投运时间2008年12月，设计日处理能力1.5万t。本项目排入污水厂的水量为360t/a，即1.2t/d，污水处理厂设计处理能力1.5万t/d，目前接管量在1.2万t/d左右，还有3000t/d的余量，可接纳本项目废水。本项目排入废水水质简单，满足污水厂接管要求，可直接排入望亭污水处理厂，即本项目排放的废水不会影响污水厂的处理效果。综上所述，本项目废水由苏州市望亭污水处理有限公司集中处理后对周围水环境影响较小。 （二）废气 （1）大气影响预测 本项目的废气主要为印刷废气，主要污染物为非甲烷总烃。 印刷废气：经工程分析可知，非甲烷总烃的无组织排放量为0.0025t/a，排放速率为0.001kg/h，低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。 ①估算模式及参数选取 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模型，参数见表7-1。 表7-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 100万. 最高环境温度/℃; 28.5. 最低环境温度/℃; 2.9. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否☑. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 否☑. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②源强参数选取 本项目大气污染源强调查如下表7-2所示。 表7-2 面源源强调查参数 面源名称; 污染物名称; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/ m; 年排放 小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率(kg/h). 印刷车间; 非甲烷总烃; 15; 10; 5; 2400; 连续; 0.001. ③估算结果及评价等级判定 采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) AERSCREEN面源、点源估算模式预测生产车间无组织、有组织排放最大落地浓度对下风向大气环境的影响，预测结果如下所示。Pmax代表最大地面空气质量浓度占标率，如污染物数大于1，取P值中最大者Pmax。同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 表7-3 建设项目排放源预测结果一览表 污染源名称; 污染因子; C最大地面空气质量浓度（mg/m3）; P最大地面空气质量浓度占标率（%）; 评价等级. 印刷车间; 非甲烷总烃; 0.0041; 0.21; 三级. 由上表可知，本项目Pmax=0.21%<1%，因此本项目大气评价等级为三级，对环境影响很小。 ④卫生防护距离 本项目无组织排放的大气污染物为非甲烷总烃，其对人体健康有一定危害，需设置一定的卫生防护距离，产生废气设备均在车间内，本环评对本项目车间需设置的卫生防护距离进行计算： 卫生防护距离计算公式： ——环境标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 预测参数及结果见下表： 表7-4 卫生防护距离计算参数及结果 污染 因子; 排放源; A; B; C; D; r; L; 卫生防护 距离. 非甲烷总烃; 车间; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 6.9; 0.001; 2; 0.029; 50. 根据计算，本项目以印刷车间为边界设置50m卫生防护距离。由现场踏勘可知，本项目卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护距离要求（见附图2）。 （三）噪声 本项目主要的噪声设备有印刷机、模切机、分纸机、打包机、自动粘合机、自动打钉机、空压机、污水处理设备等。 本项目拟采取措施有：①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；机床安装减振垫；②车间门窗采用隔音降噪措施；③合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范。 本环评衰减噪声以25dB计，预测结果见表。声环境影响预测模式如下 ①LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 ②在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 ③各声源在预测点产生的声级的合成 LTp=101gi=1n100.1LPi ④多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： L=101gi=1n100.1Li 表7-5 噪声影响预测结果 预测点; 东; 南; 西; 北. 昼 间; 贡献值dB(A); 40.8; 42.6; 41.2; 40.1. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 由分析可知，噪声防治措施落实后，厂界噪声昼间≤60dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，对周围环境影响较小。 （四）固废 本项目固体废物利用处置方式如下。 表7-6 建设项目固体废物利用处置方式评价表 编号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式; 利用处置单位. S3; 废纸板; 横切; 一般工业固体废物; /; 10; 外售; 物资回收单位. S1、S2; 废包装容器; 印刷、粘合; 危险 废物; 900-041-49; 0.1; 委外; 有专业危废处理资质单位. S4; 油墨废渣; 废水处理; 900-253-12; 0.3. S5; 生活垃圾; 员工日常生活办公; 生活垃圾; /; 4.5; 环卫部门处置; 环卫站. 固废环境保护措施论证： （1）贮存场所污染防治措施 项目固废暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）的要求建设和维护使用。做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好该项目固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。根据固体废物的特性，危废采用符合要求的包装容器如防腐碳钢包装材质。 ③本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗（其厚度应在1m以上，渗透系数应≤10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应≤10-10cm/s）。 表7-7 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存区; 废包装容器; 900-041-49; 危废暂存区; 10m2; 桶装; 0.5t; 1年. 2; 油墨废渣; 900-253-12; 桶装; 0.5t; 1年. 本项目废包装容器的产生量0.1t/a，油墨废渣的产生量为0.3t/a，危废暂存区的贮存能力为废包装容器0.5t、油墨废渣0.5，贮存期限为1年，因此项目设置的危废暂存区可满足贮存要求。 本项目危废暂存区位于车间内，地面采取基础防渗，基本不会对环境空气、地表水、地下水和土壤的产生影响。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤贮存场所地面须作硬化处理，场所有雨棚、围堰或围墙；贮存液态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应设置警示标志。装载危险废物的容器完好无损。 ⑥本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现二次污染情况。 （2）贮固废运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求，主要采取以下环保措施： ①危险废物运输包装符合《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）规定； ②运输线路尽量避开人口密集地区和环境敏感区，在人员稠密的地区尽量减少停留时间，危险废物车辆上配备有 GPRS 系统； ③随车配备消防器材，悬挂危险品运输标志，车上配有铲子、小桶，通讯工具等应急用品。 ④危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处； ⑤危险废物转移按照法律、法规要求办理手续，填写转移联单。 （3）固废的管理要求 本项目危险废物的管理和防治应按《危险废物规范化管理指标体系》进行： ①建立固废防治责任制度企业按要求建立、健全污染环境防治责任制度，明确责任人。负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 ②建立标识制度 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示标签，危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ③制定危险废物管理计划 按要求制定危险废物管理计划，计划涵盖危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式并报环保部门备案，如发生重大改变及时申报。 ④建立申报登记制度 如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，申报事项有重大改变的，应当及时申报。 ⑤源头分类制度 危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 ⑥转移联单制度 在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准；转移的危险废物按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单产生的单位栏目，并加盖公章；转移联单保存齐全。 ⑦经营许可证制度 转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动，有与持危险废物经营许可证的单位签订合同。 ⑧业务培训 危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训，掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运 输、暂存的正确方法和操作程序。 ⑨贮存设施管理 按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求：贮存场所地面作硬化及防渗处理；场所应有雨棚、围堰或围墙；贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；装载危险废物的容器完好无损。建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 ⑩利用设置管理 建立危险废物利用台账，并如实记录利用情况。定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。 （4）固废委托处置的可行性 本项目危废拟委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，经营范围为：医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07)、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水/烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14)、感胶片相纸（HW16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氟化物废物（HW32)、无机氰化物废物（HW33)、废酸（HW34)、废碱（HW35)、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计20000t/a。本项目产生的废包装桶、油墨废渣均在苏州市荣望环保科技有限公司处置范围内，且其有足够的余量处理本项目产生的危险废物，因此本项目产生的危废委托苏州市荣望环保科技有限公司处置是可行的。 （5）固废经济可行性 固废堆场利用现有，本项目固体废物委托处置费用约2万元/年，建设单位有能力承受该费用，故本项目固废治理措施在经济上可行。 综上所述，本项目产生的固废均可得到有效处置，固废处置方案可行。本项目采用的固体废物污染防治措施可行有效，固废能得到妥善处置，只要加强管理，不会产生二次污染。 （五）排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，本项目排污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 - 本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，污水排口附近醒目处树立环保图形标志牌； （2）对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进出口应设置标志牌。 生态保护措施及预期效果 厂区附近种植花草，加大绿化面积，减小对周围环境的影响。所产生的污染物采取适当的措施处理后达标排放，则本项目对生态环境的影响较小。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 印刷车间 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 (360t/a) | COD SS TN NH3-N TP | 生活污水排入市政污水管网，由苏州市望亭污水处理有限公司统一处理 | 达标排放 |
| 辐射和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | S3 | 废纸板 | 出售处理 | 全部处理，不 产生二次污染 |
|  | S1、S2 | 废包装容器 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | S4 | 油墨废渣 |  |  |
|  | S5 | 生活垃圾 | 环卫站处理 |  |
| 噪声 | 印刷机 模切机 分纸机 打包机 自动粘合机 自动打钉机 空压机 污水处理设备等 | 等效A声级 | 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；机床安装减振垫；车间门窗采用隔音降噪措施；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范。 | 不产生噪声 扰民现象，厂 界噪声达标 |
| 其它 | 无 |  |  |  |

九、结论和建议

一、结论 1、项目概况 苏州市惠宁包装制品有限公司注册于2007年5月，现位于苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号，租赁苏州九鼎电子科技有限公司的2000平方米生产厂房，建设生产纸箱2000万只项目。苏州市相城区环境保护局于2018年9月4日对公司进行执法检查，检查发现该公司无相关环保手续，检查时该项目已经投入了生产，属于未批先建，因此对苏州市惠宁包装制品有限公司作出行政处罚。公司现已缴款，经环保部门同意，补办环评手续。 2、项目符合产业政策要求 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正版）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》及2013修正版中限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》中规定的项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 3、选址合理性 本项目租赁已建厂房进行生产，根据《苏州市相城区望亭镇总体规划（2008-2020）调整》，本项目所在地为规划的工业用地。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域一级保护区范围。对照《江苏省太湖水污染防治条例（2018版）》第四十三条和第四十四条，太湖流域一级保护区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；禁止新建、扩建向水体排放污染物的项目，城镇污水集中处理设施除外；本项目不属于其中规定的禁止行为。因此本项目选址符合当地用地规划的要求，与规划相容。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在望虞河（相城区）清水通道维护区相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容，选址可行。 4、与“三线一单”的相符性 生态保护红线：本项目位于苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号，根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，距离本项目最近的生态红线区域为望虞河（相城区）清水通道维护区，位于本项目北侧约1100m，本项目不在生态红线规划区域范围内，符合生态红线区域保护规划要求。 资源利用上线：本项目营运过程消耗一定量的电源和水资源，项目用水来自市政供水管网，用电由市政供电管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线：项目所在地大气环境中NO2、PM2.5、O3超标，其余大气污染因子，声环境、地表水均能满足相应的标准要求；本项目产生的废气对周边环境影响较小；生活污水经苏州市望亭污水处理有限公司处理，尾水最终排入京杭运河；噪声经隔声、减震等措施处理后达标排放。项目建设符合环境质量底线要求。 环境准入负面清单：本项目位于苏州市相城区望亭镇何家角村何杭北路7号，属于工业用地，项目所在地目前无环境准入负面清单，项目无“三致”污染物及持久性有机物或重金属污染物排放。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 5、环境质量现状 大气环境现状：本次评价大气环境现状资料引用《2017年度苏州市环境状况公报》中的相关资料： 苏州市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化 碳日平均第95百分位数浓度和臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度分别为14微克/立方米、48微克/立方米、66微克/立方米、43微克/立方米、1.4毫克/立方米和173微克/立方米。除二氧化硫、可吸入颗粒物、一氧化碳达标外，其余三项污染物均超标。 水环境质量现状：本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市望亭污水处理有限公司，尾水排入京杭运河，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2017年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为22%，Ⅲ类为52%，Ⅳ类为24%，V类为2%，无劣V类断面。 声环境质量现状：根据《2017年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 6、污染防治措施 ①废水 本项目生活污水排入市政污水管网，排入苏州市望亭污水处理有限公司处理集中处理达标后，尾水最终排入京杭运河，本项目的实施不会对苏州市望亭污水处理有限公司的废水处理效果造成冲击，不会对受纳水体京杭运河造成不良环境影响，其水质功能可维持现状。 ②废气 无组织排放废气：本项目排放的无组织废气周围无超标点，无需设置大气环境防护距离，以印刷车间为边界设定50m的卫生防护距离，根据现场踏勘，项目卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护距离要求。 ③噪声 本项目对噪声的治理措施如下：a.在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；机床安装减振垫b.车间门窗采用隔音降噪措施；c.合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范。 经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 ④固体废弃物 本项目的废纸板属一般固废，可出售处理；废包装容器、油墨废渣属危险废物，委托有资质单位处置；生活垃圾属一般的城市垃圾，由环卫部门统一清运处理本项目产生的固废均得到有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染。 7、总量控制 本项目水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N；另外建设项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标，其他污染因子作为考核指标。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表9-1 总量控制考核指标 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 产生量; 削减量; 排放量 （接管量）; 排入外环境量; 建议申请量. 控制因子; 考核因子. 废水; 废水量; 360; 0; 360; 360; /; 360. COD; 0.144; 0.036; 0.108; 0.018; 0.018; /. 0.; SS; 0.108; 0.072; 0.036; 0.0036; /; 0.0036. TN; 0.0144; 0; 0.0144; 0.0054; /; 0.0054. NH3-N; 0.009; 0; 0.009; 0.0018; 0.0018; /. TP; 0.0007; 0; 0.0007; 0.0002; 0.0002; /. 8、环评结论 本项目是苏州市惠宁包装制品有限公司根据市场发展需要投资建设的新建生产纸箱2000万只项目。本项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，污染物排放总量在可控制范围内平衡。从环境保护角度论证，项目建设具有环境可行性。 二、建议 1、本次评价是针对苏州市惠宁包装制品有限公司提供的生产规模、工艺流程、生产设备布局、原辅材料用量及与此对应的污染防治措施基础上得出评价结论的，若公司生产品种、规模、工艺流程、生产设备布局和污染防治设施等发生重大变化，则应按环保法规的要求另行申报审批。 2、项目方应确保各项污染治理设施正常运行。 3、项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 4、根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设单位必须做好环保“三同时”验收工作。 - “三同时”验收表 表9-2 三同时验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行 标准或拟达要求; 环保 投资; 完成 时间. 废气; 印刷车间; 非甲烷总烃; 车间通风; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值; 1万; 与主体工程同步. 废水; 生活污水; COD; 市政污水管网; 达苏州市望亭污水处理有限公司接管标准; 2万; 与主体工程同步. SS. TN. NH3-N. TP. 印刷废水; - COD; 污水处理设备处理后循环使用; 印刷废水经污水处理设备处理后循环使用，满足回用要求; 5万; 与主体工程同步. - SS. - 石油类. - 色度. 固废; S3; 分纸; 出售处理; 固废零排放; 5万; 与主体工程同步. S1、S2; 废包装容器; 委外处理. S4; 油墨废渣. S5; 生活垃圾; 环卫站处理. 噪声; 印刷机 模切机 分纸机 打包机 自动粘合机 自动打钉机 空压机 污水处理设备等; 等效A声级; 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；车间门窗采用隔音降噪措施；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准; 2万; 与主体工程同步. 绿化; /; /; /. 环境管理; 与相关监测机构合作定期监测. 大气环境防护距离设置; 以印刷车间为边界设置50m卫生防护距离. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; /; /; 与主体工程同步. 合计; 15万.

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下的附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边情况现状图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 生态红线图 附图5 望亭镇总体规划图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 咨询表及咨询意见 附件2 江苏省投资项目备案证（相发改备[2018]271号） 附件3 营业执照 附件4 租房协议 附件5 房产证 附加6 土地证 附件7 行政处罚意见 附件8 污水协议 附件9 危废协议 附件10 建设项目环评审批基础信息表