建设项目环境影响报告表

项目名称：冻干粉针等制剂车间GMP及智能化改造

建设单位(盖章): 苏州二叶制药有限公司

编制日期:2018年2月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别……按国标填写。

4、总投资……指项目投资总额。

5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 冻干粉针等制剂车间GMP及智能化改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州二叶制药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴以芳 |  |  |  | 联系人 |  | 陈学文 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区黄埭镇东桥安民路2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13862076044 |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 215000 |
| 建设地点 | 苏州市相城区黄埭镇东桥安民路2号 苏州二叶制药有限公司现有厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 相城区经济和信息化局 |  |  |  | 批准文号 |  | 备案代码： 2017-320507-27-03-646005 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2770 卫生材料及医药用品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 厂区总占地107000m2 本次改造车间不新增用地 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 15000 (现有厂区绿化) |  |  |
| 总投资 （万元） | 3600 |  | 环保投资 （万元） |  | 5 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.14% |
| 评价经费 （万元） | —— |  | 预计投产日期 |  | 2018年5月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 苏州二叶制药有限公司（以下简称“公司”）冻干粉针等制剂车间GMP及智能化改造只是对现有青霉素、头孢粉针车间（202、206）进行改造和更新部分设备；并对冻干粉针车间（203）进行厂区内异地改造和更新部分设备，不涉及原辅材料的变化，本次改造完成后车间生产过程进一步自动化，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订版）》（以下简称新GMP规范）中的相关要求。 一、主要原辅材料消耗 改造前后青霉素、头孢粉针、冻干粉针产品原辅料使用情况详见表1-1。 表1-1 改造前后青霉素、头孢粉针、冻干粉针产品原辅料使用情况 公司现有设备基本能满足现有生产，但部分设备已接近设备使用年限，且与新版GMP规范对产品的污染严格控制有较大风险，另外为保证生产工艺的先进性，公司决定对部分生产设备进行改造、更新采购；改造前后青霉素、头孢粉针、冻干粉针设备情况详见表1-2。 产品; 原料名称; 年耗量（t/a）; 来源. 改造前; 改造后; 变化量. 青霉素类制剂; 青霉素钠; 8.619; 8.619; 0; 购买，陆运. 阿洛西林钠; 4.869; 4.869; 0; 自产. 氨苄西林钠; 2.516; 2.516; 0; 购买，陆运. 氯唑西林钠; 27.866; 27.866; 0. 阿莫西林钠; 17.711; 17.711; 0. 舒巴坦钠; 8.856; 8.856; 0. 阿莫西林纳; 2.443; 2.443; 0. 克拉维酸钾; 0.489; 0.489; 0. 头孢类粉针剂; 头孢拉定（含精氨酸）; 2.334; 2.334; 0; 购买，陆运. 头孢曲松钠; 6.138; 6.138; 0. 头孢哌酮钠; 3.687; 3.687; 0. 舒巴坦钠; 2.458; 1.229. 头孢他啶; 0.0273; 0.0273; 0. 冻干粉制剂; 盐酸丁咯地尔; 0.406; 0.406; 0; 购买，陆运. 磷酸川芎嗪; -; -; 0. 甲磺酸培氟沙星; 0.212; 0.212; 0. 奥美拉唑; 0.465; 0.465; 0. 表1-2 改造前后青霉素、头孢粉针、冻干粉针产品设备情况 车间; 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 改造前; 改造后. 青霉素、头孢粉针车间GMP改造 （车间202、206）; 1; 热风循环隧道烘箱; 600瓶/min; 0; 2; 新增. 2; 远红外隧道灭菌烘箱; 600瓶/min; 2; 0; 淘汰. 3; 贴标喷墨检测一体机; 600瓶/min; 0; 2; 新增. 4; 喷墨打印机、不干胶贴签机; 600瓶/min; 2; 0; 淘汰. 5; 自动包装线; 600瓶/min; 0; 1; 新增. 6; 自动入托制托机、自动装盒机、激光打印机; 600瓶/min; 1; 0; 淘汰. 7; 湿热灭菌柜（器具）; 1.2m³; 0; 2; 更新. 8; 湿热灭菌柜（衣服）; 1.2m³; 0; 2; 更新. 9; VHP灭菌柜; 1m³; 0; 2; 新增. 10; VHP灭菌柜; 2.4m³; 0; 2; 新增. 11; 干热灭菌烘箱; 1.2m³; 0; 2; 更新. 12; 单锥混合机+隔离分装系统; 1500L; 0; 2; 更新. 13; 自动包装线; 600瓶/min; 1; 1; 改造现有. 14; 胶塞清洗机; KJCS-20ES; 4; 4; 改造现有. 15; 数控螺杆分装机; FZL4-300; 6; 6; 利用现有. 16; 刀式轧盖机; DZG-300; 6; 6; 利用现有. 17; 铝盖清洗机; CDDA; 2; 2; 利用现有. 冻干粉针车间异地改造 （车间203）; 18; 真空冷冻干燥机; LYO-30; 3; 3; 改造现有. 19; 真空冷冻干燥机; LYO-40; 2; 2; 改造现有. 20; 洗瓶机; KDCS-III; 0; 1; 新. 21; 热风循环隧道烘箱; 600瓶/min; 0; 1; 新增. 22; 高速灌装机; 600瓶/min; 0; 1; 新增. 23; 直线液体灌装机; 600瓶/min; 1; 0; 淘汰. 24; 全自动进出料系统; GV 0; 1; 新增. 25; 配液系统; 300L; 0; 1; 新增. 26; 贴标喷墨检测一体机; 600瓶/min; 0; 1; 新增. 27; 喷墨打印机、不干胶贴签机; 600瓶/min; 1; 0; 淘汰. 28; 自动包装线; 600瓶/min; 0; 1; 新增. 29; 胶塞清洗机; 12ES; 1; 1; 利用现有. 3; 热风循环烘箱; RXH-II; 1; 1; 利用现有. 31; 脉动真空灭菌柜; MQS-1.2; 1; 1; 利用现有. 32; 铝盖清洗机; CDDA-ZL12; 1; 1; 利用现有. 33; 洗烘消一体机; ZMXY; 1; 1; 利用现有. 34; 洗脱烘一体机; BWE-8; 1; 1; 利用现有. 35; 轧盖机; DZG-20; 2; 2; 利用现有. 36; 汽化过氧化氢发生器; HTY-V200; 1; 1; 利用现有. |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 34920 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |
| 电（万度/年） |  | 10 |  |  |  | 燃气（万Nm3/年） |  | / |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  |  | 其他（吨/年） |  | / |  |
| 废水排水量及排放去向 公司现有项目生产废水及生活污水经厂区污水站处理达接管要求后排入东桥污水厂；本项目不新增用水量，改造前后废水排放量保持不变，仍为34920t/a，依托厂区现有污水站处理后排入东桥污水厂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） - 公司概况 苏州二叶制药有限公司建于1946年（当时名称为苏州第二制药厂），是以生产原料药、粉针剂和胶囊为主的抗生素类药物生产企业，位于苏州市盘胥路859号。总体规划和市政府的部署，原位于苏州市区内的医药、化工等工业企业须陆续迁出市区。公司搬至位苏州市相城区黄埭镇东桥（苏州市浒东化工区）安民路2号。生产规模维持原状：青霉素、头孢、冻干粉针剂1.75亿支，胶囊、片剂1.6亿粒，苯唑西林100吨，阿洛西林20吨，乙酰螺旋150吨。苏州市环境科学研究所编制了《苏州二叶制药有限公司搬迁项目环境影响报告书》，2007年7月获得苏环建【2007】376号批复。 2007年12月，苏州二叶制药有限公司因污染防治措施发生变化（建立了焚烧设施对COD浓度高于10万mg/L的母液进行焚烧处理），委托上海市环境保护科技咨询服务中心编制了环境影响补充报告，2008年获得苏环建【2008】467号批复。 2009年，苏州二叶制药有限公司根据国家食品药品监督管理局新发布的《药品生产质量管理规范》（征求意见稿）相关要求对粉针剂车间、综合制剂车间、原药车间药品生产环节进行了调整，委托苏州市环境科学研究所对原环评报告进行修编。2010年获得苏环建【2010】41号批复。 根据苏环验【2010】135号文，2010年9月3日苏州市环境保护局主治苏州市环境监察支队、相城区环保局、黄埭镇政府环保办等单位对苏州二叶制药厂搬迁项目第一阶段（碾场青霉素粉针剂0.66亿支、头孢粉针剂0.66亿支；苯唑西林钠100吨；阿洛西林钠20吨；溶媒回收车间及焚烧炉、余热锅炉）项目进行了竣工环境保护现场验收。验收结论：认为该项目环境保护设施（措施）已经按照批准的环境影响报告的要求建成，经适运转能够满足主体工程的需要，根据苏州市环境监测中心站的验收监测结果，各项污染物排放能够达到国家规定的排放标准，建立了环境管理制度和风险防范体系，验收组一致认为该项目从环境保护角度看具备了正式投入运行的条件，同意通过验收。 公司现有项目环保审批及验收手续详见附件1。 - 项目由来 公司青霉素无菌原料药、青霉素和头孢无菌粉针剂于2010年5月通过GMP认证，现有青霉素、头孢粉针、冻干粉针设备经长期运行后，部分压力容器灭菌设备及干热灭菌设备等已接近使用年限，特别是玻璃瓶灭菌设备动态运行时的温度均匀性偏差较大，对灭菌效果有较大的影响。 随着公司产能不断接近设计产能，部分产品逐步出口国外，生产、仓储、物流管理等需符合欧盟等国外客户的采购标准，部分生产设备自动化程度较低，生产物料的流动主要由人工转运来完成。现有设备经长期的运行后，设备运行的稳定性及产量波动较大，部分压力容器灭菌设备及干热灭菌设备等已接近使用年限，特别是玻璃瓶灭菌设备动态运行时的温度均匀性偏差较大，对灭菌效果有较大的隐患，根据国家食品药品管理局在2010年发布的《药品生产质量管理规范（2010年修订版）》（简称GMP）对非最终灭菌产品的生产要求：无菌药品需要对可能引起微粒、微生物和内毒素的潜在污染进行严格控制。在无菌操作前或操作过程中，对于已灭菌的药品、各种部件、容器或密封组件的手工操作或机械操作均会产生污染的风险，必须进行严格控制，无菌药品的生产企业应清楚认识到，在不良GMP 条件下生产无菌药品，会降低药品的无菌保证水平，车间202、203和206 GMP证书在2018年初就将到期，因此在2017年底就要进行新一轮的验证验收，出于新GMP规范对精准度的要求，公司拟投资3600万元在现有厂区实施“冻干粉针等制剂车间GMP及智能化改造”项目，对现有厂区青霉素、头孢粉针车间（202、206）进行改造及更新部分设备，并对冻干粉针车间（203）异地改造且更新部分设备。 易地原因分析：现有冻干粉针（203）车间位置在综合制剂大楼二楼的东南面，车间改造需要将原有净化隔断及通风系统拆除后方可进行，整个施工周期在较长半年左右，将造成车间约1年时间不能生产，为保证产品销售及市场不受项目改造的影响，经讨论，原车间在改造施工期间仍保持生产，现拟将203车间搬至综合制剂一楼预留车间内，同时新的203车间易地改造完成后，原203车间设备搬空留作他用。 本次改造不新增员工，利用现有生产厂房新增部分配套设备并改造部分现有设备，不涉及公司现有项目原辅料及产能变化。 项目已获得相城区经济和信息化局备案登记，项目备案代码：2017-320507-27-03-646005，具体详见附件2。 表1-3 本项目改造前后制剂产品方案表 名称; 装置; 设计能力; 备注. 改造前; 改造后; 变化量. 粉针剂; 青霉素粉针; 亿支/年） 0; 66 0.66; 0; 202/206车间. 头孢粉针（亿支/年）; 0.66; 0.66; 0. 冻干粉针（亿支/年）; 0.43; 0.43; 0; 203车间. 小计; 1.75; 1.75; 0; /. - 主要建设内容 本次改造只是对现有青霉素、头孢粉针车间（202、206）进行GMP改造和更新部分设备；并对冻干粉针车间（203）进行厂区内异地GMP改造和更新部分设备。 202/206车间改造时青霉素、头孢粉针产品暂停生产；为保证冻干粉针剂产品销售不受影响，203车间厂区内异地改造时仍保持满负荷运转，直到新冻干粉针剂车间（综合制剂一楼预留车间，目前闲置））改造完成后，将现有203车间冻干粉针剂部分生产设备搬至新车间，并更新少量设备；现有203车间届时停止生产，留做他用。 - 公用及辅助工程 表1-4 项目主体及公辅工程内容一览表 工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改造前; 改造后. 主体 工程; 综合制剂车间; 202车间; 2300m2; 2300m2; 现有，本次进行车间内部改造。. 203车间; 2150m2; 2460m2; 异地改造，选址位于现综合制剂车间一楼（预留车间）详见附图5. 206车间; 2200m2; 2200m2; 现有，本次进行车间内部改造. 原药车间（1#）; 3020m2; 3020m2; 现有. 原药车间（2#）; 3020m2; 3020m2; 现有. 原药车间（3#）; 3020m2; 3020m2; 现有. 原药车间（4#）; 950m2; 950m2; 现有. 贮运 工程; 仓库; 现有，危险品库（甲类），建筑面积748m2；一般化学品库（丙类），建筑面积510m2；一般仓库（包括原料药成品仓库270m2）. 储罐区; 现有，罐区设有顶棚、围堰，占地面积260m2；储罐8只（醋酸丁酯2×7m3，丙酮2×5m3，丁醇、乙醇、乙酸乙酯3×5m3、硫酸储罐3m3）；另有液氮不锈钢储罐一只，容积5m3. 公用 工程; 给水; 1000t/d; 1000t/d; 依托现有市政管网供给自来水. 排水; 雨污分流; 雨污分流; 依托现有排水管线，废水进入现有厂区污水站进行处理后经专用管线排至东桥污水处理厂处理. 供电; 7600kVA; 8000kVA; 区域电网. 注射水; 组 5套; 5套; 依托现有，每套2t/h. 循环冷却水; 3000t/h; 3000t/h; 依托现有，共8套. 制冷; 最大制冷量为2500kw; 最大制冷量为2500kw; 依托现有，共6套，盐水制冷机组1台. 空压; 9m3/min; 9m3/min; 依托现有，共3台，每台能力3m3/min. 供汽; 6000t/a; 6000t/a; 依托现有，其余由热电厂提供. 绿化; 15000m2; 15000m2; 依托现有，绿化率14%. 纯水制备装置; 4套，20t/h; 4套，20t/h; 依托现有. 环保 设施; 固废堆场; 75m2; 75m2; 依托现有. 废气处理; 详见表1-8; 现有. 废水处理; 1000t/d; 1000t/d; 依托现有废水预处理系统. 风险防范措施; 事故应急池; 550m3; 550m3; 依托现有. 消防水池; 600m3; 600m3; 依托现有. - 产业政策相符性 本项目为改建项目，行业类别为卫生材料及医药用品制造。经查，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类中第13条第8项“基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本”类别；不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中项目，符合国家产业政策。 同时本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》修正版中的限制类或淘汰类，属于允许类；本项目也不属于《苏州产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）目录中的限制、禁止及淘汰类，属一般允许类，符合地方产业政策要求。 根据《江苏省太湖流域三级保护区范围》（苏政办发〔2012〕221号），本项目位于太湖流域三级保护区。根据《江苏省太湖水污染防治条例》，太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：“新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目；销售、使用含磷洗涤用品；向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；使用农药等有毒物毒杀水生生物；向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；围湖造地；违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；法律、法规禁止的其他行为”。 经查，本项目不属于以上禁止项目，且生产过程中不涉及含氮、磷生产废水排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》相关规定。 《太湖流域管理条例》禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，本项目为塑料制品制造业，不属于造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等生产项目；本项目产生的废水接入东桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入东浒河，无含磷、含氮污染物的生产废水产生及排放，满足《太湖流域管理条例》第二十九条及第三十条的规定。因此本项目与《太湖流域管理条例》的相关规定是相符的。 - 生态红线相符性 对照《江苏省生态红线区域保护规划》，本项目所在地附近生态红线区域范围具体见表1-5及附图5。 表1-5 苏州市相城区生态红线保护区域 名称; 主导生态功能; 范围; 本项目与生态红线区关系. 一级管控区; 二级管控区; 方; 距离; 管控要求. 太湖（相城区）重要保护区; 湿地生态系统保护; —; 分为两部分：湖体和湖岸。湖体为相城区内太湖水体。湖岸部分为沿湖岸5公里范围（不包括G312和S230以东的望亭镇镇域部分）; W; 5100 m; 非管控范围内. 西塘河（相城区）清水通道维护区; 水源水质保护; —; 西塘河水体及沿岸50米范围（不包括已建工业厂房和潘阳工业园区规划用地）; E; 5000 m; 非管控范围内. 由此可见，本项目选址不在《江苏省生态红线区域保护规划》中划定的管控区内，项目建设符合相关要求。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1）现有项目组成 现有项目主体工程及产品方案见表1-6。 表1-6 现有项目主体工程及产品方案 序号; 产品名称; 规格; 产量t/a; 运行时间h/a; 生产车间. 1; 苯唑西林钠; ≥90%; 100; 4850; 原药车间（#1）. 2; 阿洛西林钠; ≥90%; 20; 1#车间1120h，2#车间1740h; 原药车间（#1）合成，原药车间（#2）精制. 3; 乙酰螺旋; ≥90%; 150; 5280; 原. 4车 （#3）; 粉、针剂; ≥90%; 1.75亿支/年; 5280; 制剂车间（202/203/206）. 5; 胶囊、片剂; -; 1.6亿粒/年; 5280; 综合制剂车间. 表1-7 现有项目组成情况表 项目; 建设内容; 设计能力. 主体 工程; 原药车间（1#）; 占地面积2450m2，建筑面积3020m2. 原药车间（2#）; 占地面积2450m2，建筑面积3020m2. 原药车间（3#）; 占地面积2450m2，建筑面积3020m2. 原药车间（4#）; 占地面积950m2，建筑面积950m2. 综合制剂车间 (含粉针剂车间; 占地面积6650m2，建筑面积9800m2. 贮运 工程; 仓库; 危险品库（甲类），建筑面积748m2；一般化学品库（丙类），建筑面积510m2；一般仓库（包括原料药成品仓库270m2、综合制剂底层成品仓库6265m2、青霉素物料库3000m2 、机物料仓库1250 m2、包材库2715m2）. 储罐区; 罐区设有顶棚、围堰，占地面积260m2；储罐8只（醋酸丁酯2×7m3，丙酮2×5m3，丁醇、乙醇、乙酸乙酯3×5m3、硫酸储罐3m3）；另有液氮不锈钢储罐一只，容积5m3. 运输能力; 运输公司运输. 公辅 工程; 给水; 市政管网供给自来水，1000t/d. 排水; 雨水进入市政雨水管网；处理后的. 艺废水及公司的生活污水经专用管线排至东桥污水处理厂集中处理; 纯水制备装置; 4套纯水装置，每套能力20t/h. 注射水机组; 5套设备，每套能力2t/h. 循环冷却水; 8套，设计能力共3000t/h. 制冷; 制冷机组6套，盐水制冷机组1台；最大制冷量为250. kw; 空压; 空压机3台，每台能力3m3/min；设计最大供气量9m3/min. 供电; 变压器4座，共计7600kVA. 供汽; 项目余热锅炉自产蒸. 量6000t/a，其余由热电厂提供; 绿化; 15000m2，绿化率14%. 环保 工程; 废气处理; 详见表1-9. 溶媒回收; 溶媒回收系统，12套，Φ400-Φ60. 废水处理; 废水预处理系统1套，1000t/d. 食堂废水经隔油池后进入厂区废水预处理系统. 固废处理; 废液采用高温喷风涡流燃烧+余热锅炉，设计处理能力500kg/h. 危险固废暂存区，占地面积75m2. 2）现有项目生产工艺（青霉素、头孢粉针；冻干粉针剂） 图1-1 青霉素、头孢粉针工艺流程图 现有粉针剂产品生产工艺流程说明： 1、西林瓶清洗灭菌 西林瓶在物料交接区脱去外包装，运至洗瓶外清间，剔除不合格瓶（如破瓶、碎瓶、异形瓶、异物瓶等），将完好无损的西林瓶送至超声波洗瓶机，经超声波清洗后再由纯化水、注射用水冲洗，经压缩空气吹干至瓶内无积水，洗净的瓶在A级层流保护下经输送带送至隧道烘箱进行高温灭菌干燥。 2、胶塞、铝盖清洗灭菌 先对胶塞、铝盖等进行检查，在物料交接区脱去外包装，运至车间C级区外清间。经传递窗(层流紫外灯30min)传至C级区胶塞清洗间。先经目检，挑去破塞、次塞等，然后将胶塞、铝盖送入清洗机进行清洗，清洗结束后最后进行灭菌干燥。 3、粉针剂产品制造 按批生产指令（混粉），对需进行混粉的原料药进行核对，并用75%乙醇擦拭原药桶的外壁和底部。首先称取规定量的原料药，然后进行抽料、混合操作。混粉完毕后进行无菌分装，然后进行灯检、在瓶子上贴标、将其进行装盒、激光打印，最后装箱入库保存。 产污环节说明： 1、废水：洗瓶、洗瓶塞、洗铝盖过程中产生的清洗废水； 2、废物：各工位消毒酒精、废瓶、废瓶塞、废铝盖。 现有冻干粉针剂生产工艺过程简述： 现有冻干粉针剂生产采用无菌分装工艺，将各类无菌原药（外购或自产）溶解为药液后除菌，再在百级层流下定量灌入灭菌后的针剂瓶中，进冷冻干燥箱冻干，得到注射用成品（0.5g-2g瓶装）；生产时在严格要求空气洁净度的洁净室内进行，瓶子、瓶塞先经纯化水冲洗，再用0.22µ滤膜滤过的注射用水冲洗，通过电烘箱（180 ºC）灭菌。配液所用溶剂为注射用水，过滤除菌（不是除杂过滤，原药中已经无杂）。2-3天一个批次。主要污染物为洗瓶（塞）水及不合格品。 产污环节说明： 生产过程中会用真空进行吸塞，产生真空排气。 图1-2 冻干粉针剂工艺流程图 3）现有项目环评环保手续 现有项目审批及验收情况见表1-8。 表1-8 现有项目审批及验收情况一览表 序号; 名称; 批复 部门; 批; 号及时间 “三同时” 情况. 1; 《苏州二叶制药有限公司搬迁项目环境影响报告书》; 苏州市环保局; 苏环建[2007]376号，2007.07.24; 第一阶段验收，苏环验[2010]135号，2010.9.21. 《苏州二叶制药有限公司废液焚烧炉、余热锅炉建设项目补充说明报告》; 苏州市环保局; 苏环建[2008]467号，2008.08.26. 3; 《苏州二叶制药有限; 司搬迁项目环境影响修编报告》 苏州市环保局; 苏环建[2010]41号，2010.03.10. 4; 《苏州二叶制药有限公司搬迁项目修编报告》; 苏州市环保局; 苏环建[2011]268号，2011.10.17; 第二阶段验收，苏环验[2012]82号，2012.8.3. 5; 《苏州二叶制药有限公司扩建生产用房项目环境影响登记表》; 相城区环保局; 苏相环建登[2016]; 6号，2016.6.20 /. 4）现有项目污染物产生及治理情况 ①废气产生及治理情况 现有项目废气污染防治措施及排气筒设置情况见表1-9。 表1-9 现有项目废气污染防治措施及排气筒一览表 编号; 污染工艺; 主要污染物; 排放规律; 处理方式; 数量; 位置. 1#; 苯唑西林钠结晶、分离、过滤、干燥的真空系统; 醋酸丁酯、丁醇、乙酸乙酯、丙酮、乙醇; 间歇 排放; 冷凝回收后通过真空泵经12m高排气筒排放; 1; 原药车间1#. 2#; 苯唑西林钠合成车间投料通风系统（东）; 醋酸丁酯、丁醇、乙酯、丙酮、乙醇、三乙胺; 间歇 排放; 通过12m高排气筒排放; 1; 原药车间1#. 3#; 苯唑西林钠合成车间投料通风系统（西）; 间歇 排放; 通过12m高排气筒排放; 原药车间1#. 4#; 阿洛西林酸脱液水洗离心风机排口; 丙酮; 间歇 排放; 12m高排气筒排放; 1; 原药车间1#. 5#; 乙酰螺旋霉素车间 减压蒸馏 减压干燥; 甲醇; 间歇 排放; 冷凝回收后通过真空泵经12m高排气筒排放; 1; 原药车间3#. 6#; 乙酰螺旋霉素车间 离心风机; 甲醇; 间歇 排放; 12m高排气筒排放; 1; 原药车间3#. 7#; 乙酰螺旋霉素合成车间投料通风系统; 甲醇 醋酐; 间歇 排放; 12m高排气筒排放; 1; 原药车间3. 8#; 乙酰螺旋霉素合成车间投料通风系统; 间歇 排放; 12m高排气筒排放; 1; 原. 9#车间3#; 焚; 炉 SO2、NOX、烟尘; 间歇 排放; 碱水喷淋吸收和燃烧控制法后通过35米高排气筒排放; 1; 焚烧房. ②废水产生及治理情况 公司现有项目废水治理方案为：①高浓度母液进入焚烧炉进行焚烧处理；②高浓度废水、低浓度废水进入厂区污水站处理达接管要求后排入东桥污水厂；③蒸汽冷凝水直接进入雨水管道。现有项目废水处理方案流程见图1-3。 图1-3 现有项目污水处理工艺流程 ③噪声治理情况 现有项目噪声源主要为各类机泵、空压机、离心机、粉碎机和风机噪声，通过消声、减震和厂房隔声，根据验收监测报告厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅲ类标准。 ④固废产生及治理情况 现有项目产生的固体废物主要是：合成母液（副产物、用过的溶媒）、乙酰螺旋霉素生产中少量过滤物（S1）、成品药配制产生的不合格品（包括集尘粉尘、报废的瓶和瓶塞）、焚烧炉炉渣、废水处理沉淀物及生活垃圾等。其中合成母液（副产物、用过的溶媒）、乙酰螺旋霉素生产中少量过滤物（S2）由公司焚烧炉焚烧处理，不合格品、废水处理沉淀物、焚烧炉炉渣属危险废物，委托有相应处置资质处置，生活垃圾由当地环卫部门清运。 表1-10 项目验收意见中提出的建议及落实情况 第一阶段工程验收监测报告中提出的建议及落实情况. 序号; 建议; 落实情况. 1; 加强对员工的环保教育以及岗位操作技能培训，防止污染事故发生; 设备的维护良好，环保设施的正常运行正常。. 2; 对废水、废气处理设施进行管理和维护，保证设施处于良好的运行状态。; 设备的维护良好，环保设施的正常运行正常。. 第二阶段工. 1验收监测报告中提出的建议及落实情况; 项目方要严格按照环评报告和苏州市环保局对该项目审批意见的要求执行，完善污染物治理设; ，确保各类生产和环保设施同步正常运转，杜绝 规排放的现象产生。 严. 2按照审批意见执行，污染物达标排放; 公司应采取措施控制生产车间、化学品仓储的无组织废气排放，确保无组织废气稳定达标排放。; 强了对废气排放的管理，废气处理设施正常，对周边环境影响较小. 3; 项目方应进一步完善环境风险应急预案和减缓、消除措施，并注意做好与当地政府应急预案之间的衔接，加强环境安全管理，杜绝污染事故; 公司编制了突发事件环境风险应急预案. 5）现有项目污染物排放情况 现有项目污染物排放见表1-11。 表1-11 现有项目污染物排放情况表 污染物名称; 现有项目批复排放量（t/a）. 废气; 丁醇; 1. 醋酸丁酯; 0.7. 乙酸乙酯; 0.7. 丙酮; 0.4. 三乙胺; 0.2. 醋酐; 1.2. 甲醇; 2.8. 乙醇*; 2.015. SO2; 6.77. NOX; 11.64. 烟尘; 0.9454. 废水; 废水量; 30.4万m³. COD; 77.49. SS; 21.72. NH3-; 1.5. TP; 0.26. 石油类; 0.125. 挥发酚; 0.01. 固废; 危险固废; 0. 一般固废; 0.

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 苏州市位于长江三角洲中部江苏省东南角，东与上海市接壤，西与无锡市为邻，南接浙江省，北隔长江与南通市相望。苏州是我国的历史文化名城，也是闻名于世的风景游览城市。地理位置为北纬31°19’，东经120°37’，距上海70km，距南京230km，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江与南通相望。 本项目位于苏州浒东化工集中区聚民路以南、长平路以西、安民路现有公司厂区内；苏州浒东化工集中区规划范围涉及到苏州市高新区浒墅关镇和相城区黄埭镇两个镇域，以高新区与相城区行政交界线为界划分为南、北片区。本项目位于北片区，隶属于相城区黄埭镇（北纬31°35′25″，东经120°45′15″）。 本项目地理位置见附图1；周边环境概况见附图2。 2、地形地貌 本区域位于新华夏系第二巨型隆起与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，构造错综复杂。地质构造属华南地台，由石灰岩、砂岩和石英岩组成。地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。地质特点为小山地多，地质硬、地耐力强，地耐力为150KPa，土质以黏土为主。本地区基本地震度为六级，历史上属无灾害性地震区域。 本区域区属长江三角洲太湖冲积平原，高而地势平坦，大致呈西高东低，地面标高为4.48～5.20m（吴淞标高）。 3、气候及气象 本区域地处中纬度地区，太阳高度较大，日照充分，气候温和湿润，四季分明，雨量充沛，属北亚热带季风海洋性气候区，季风变化明显，冬季盛行大陆来的偏北风，以寒冷少雨天气为主，夏季盛行海洋来的东南风，以炎热多雨天气为主，春秋两季为冬夏季风交替期。根据近三年来苏州市气象资料，全年主导风向为SE（频率为10.7％），静风频率为3.7％。其他气候特征值为： 年均气温：15.7℃； 极端最高气温：39.6℃； 极端最低气温：-9.8℃； 平均降水量：1173.3mm； 平均蒸发量：1123.5mm； 平均气压：1016毫巴； 平均相对湿度：80％； 平均风速：2.8m/s； 平均无霜期：233天。 4、水文 本地区属于苏南太湖水系，河流纵横，水流缓慢。一般河道间距在500～800m，最大不超过1200m。化工集中区所在地区主要河流为京杭大运河、浒东运河、东浒河、黄花泾、黄泥港等。京杭运河上游从无锡境内流入辖区，先后流经望亭、浒关和枫桥进入市内，途中不断接纳太湖出水口的月城河、浒东运河、枫津运河的出水，同时在左岸有黄花泾、白洋湾及上塘河等三个分流河道。京杭运河苏州段长32.8km，主要功能为航运、农灌、行洪和工业用水，河水流向自西向东，由北向南，平均水位2.82m，平均水深3.8m，平均流量32.5m3/s，月平均枯水流量20m3/s，平均流速0.14m/s。浒东运河从浒关镇北部穿过，连通京杭运河与裴家圩，该河枯水期平均流量4m3/s，平均水深2.5m。黄泥港流向为自西北向东南，为规划区拟建污水厂的纳污河道，与区域内小河纵横交错，最终与浒东运河相交并汇入京杭大运河。东浒河宽约13m，河底6m，平均水深1.8m，流速0.015m/s，流量约0.4m3/s。 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，京杭运河功能区划水质目标为Ⅳ类水体，黄泥港、黄花泾、浒东运河为Ⅳ类水体。本地区地下水位平均为-3.6～-3.0m。渗水层一般见于0.00～-1.00m之间，即粘性土与轻亚粘土粉砂交界处，其次分布于细砂和砾砂层。深承压水一般有三层：Ⅰ层在-80m左右，厚5～6m；Ⅱ层在-100m左右，厚6～20m；Ⅲ层在-130m左右，厚2～6m。 本项目所在区域水系情况见附图4。 5、植被及生物多样性 随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态环境逐渐被人工农业生态环境所替代，沿江滩地，河塘及洼地生长有湿地水生植物，如芦苇，蒲草、茭白，慈菇，藕、水芹、水花生、浮萍等。而近年来随着镇区的开发建设，又逐渐向城镇生态发展转化。大片农田被工厂所取代，修建了大量的道路、厂房、办公楼。目前植被是菜农种植的蔬菜和居民房前屋后、道路与河道两岸以及工矿企业内以绿化为目的的各种乔木、灌木和花卉，无原始森林。由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有居民人工饲养的畜禽，以及少量的鸟类、鼠类、蛙类及各种昆虫等小型动物。 本地区内无大型野生动物、自然保护区和名胜古迹。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： （1）相城区 苏州市相城区是苏州的北大门，东邻中新合作的苏州工业园区，西接苏州高新技术产业开发区。全区下辖4个镇、4个街道、1个省级经济开发区，总面积496km2，总人口71万（含外来人口34.9万）。 2016年，全区实现地区生产总值633.75亿元,同比增长7.1%；一般公共预算收入80.11亿元，同比增长14.2%；全社会固定资产投资476.21亿元，实现工业总产值1485.09亿元。城乡居民人均可支配收入分别达到49797元和27548元，同比增长8.0%和8.5%，高于GDP增速。截至2017年1月，全区共有6家企业主板上市，22家企业新三板挂牌。新材料、新能源、装备制造、生物医药、节能环保、新一代电子信息等新兴产业群方兴未艾；中国汽车零部件（苏州）产业基地、苏州阳澄湖数字文化创意产业园、太平街道省级精密制造产业基地、苏州（中国）婚纱城、苏州小外滩婚庆文化旅游基地、相城区国家现代农业示范区、省级阳澄湖生态休闲旅游度假区、阳澄湖国际科技创业园、潘阳工业园、苏州相城生物科技产业园等快速崛起；高端制造业、现代服务业、文旅产业、有机农业并驾齐驱；新产业领路、新城市领跑、新人才领军，相城在“后工业化”时代中筑就了一方产业新高地，已成为苏州最具发展潜力和活力的区域之一。 目前相城区建有中国汽车零部件（苏州）产业基地、国家数字出版基地阳澄湖数字文化创意产业园、苏州（中国）婚纱城、相城区国家现代农业示范区。 江苏省相城高新技术产业开发区（以下简称相城高新区）2016年5月获得省政府批准筹建，依托黄埭潘阳工业园和生物科技园为核心区，管理面积72.43km2。相城高新区与黄埭镇合署办公，实行“区镇合一、以区为主”、“两块牌子、一套班子”、经济建设以区为主、社会建设以镇为主的管理发展机制。 （2）黄埭镇概况 黄埭始建于春秋战国，因春申君黄歇于此兴修水利，筑成堰埭而得名，距今已有2500多年。全镇总面积50km2，辖8个行政村和13个社区,总人口21万,其中外来人口15万。拥有企业3000家，上市（挂牌）企业11家、省级高新技术企业52家科技企业84家。2012年被确定为苏州市经济发达镇行政管理体制改革试点镇，2014年认定为苏南国家自主创新示范区，先后获得国家卫生镇、国家生态优美镇、江苏省文明镇、江苏省科普示范乡镇、江苏省创新型试点乡镇、苏州市美丽镇建设示范单位等称号。 黄埭镇目前主要包括四园：潘阳工业园、生物科技园、国际科创园、万亩循环农业示范园。 生物科技产业园（苏州浒东化工集中区相城片区）目前总面积为3.98km2， 2014年取得江苏省环保厅批复。目前中科院南京分院健康产业育成中心、中科院过程所国家生化研究中心苏州产业基地相继落户，已有中科荣信、中科芯瑞等20多个科技人才项目相继入驻，重点将打造“国内一流、国际先进”糖生物产业基地。由于生物科技园南侧防护距离涉及浒墅关镇农户未拆迁，已申请将生物科技园范围缩减，面积缩减为1.57km2。 （3）浒东化工集中区 为使苏州高新区、相城区化工行业整治符合省、市政府相关文件要求，促进苏州化工行业缩减总量、转型升级、规范管理、确保其良性发展，按照“统筹兼顾、面积不扩、优化整合、良性发展”的原则，苏州市以原苏州高新区化工集中区和原苏州市相城区化工集中区为基础，优化整合为苏州浒东化工集中区（以下简称“化工集中区”），并于2012年编制了《苏州浒东化工集中区发展规划》。2012年5月4日江苏省环保厅出具了原则同意苏州市政府设立浒东化工集中区的复函（苏环便管【2012】52号），同年，相关部门委托环境保护部南京环境科学研究所对其规划编制环境影响报告书，目前已经获得了相关审查意见（苏环审【2014】61号）。 苏州浒东化工集中区的规划内容如下： 规划范围：苏州浒东化工集中区（以下简称“化工集中区” ）面积为6.77 km2，范围为：北至聚民路、太阳路、浒东运河，南至浒青路，西至长泰路、黄泥港、浒东运河，东至长平路、长旺路、埝桥浜、沪宁高速绿化隔离带。化工集中区规划的面积为6.77km2，包括北片区和南片区；北片区位于苏州市相城区辖区内，面积为3.98 km2，较原苏州市相城区化工集中区面积缩小0.82 km2；南片区位于苏州高新区辖区内，面积为2.79 km2，较原苏州高新区化工集中区面积缩小4.46 km2。 产业定位：根据区域市场及相关产业分布，产业定位将以现有化工集中区产业为基础，充分利用化工集中区经济的集聚、整合、带动和载体作用，坚持规模化、集约化、高新技术化和环境友好化，发展日用化学产品制造、专用化学产品制造、新材料制造、生物技术和新医药制造。进一步完善产业链、提高产业集聚度，形成现代化的化工生产体系，使浒东化工集中区成为“国内一流、国际先进”的高技术特色生产基地。 规划结构：形成“一轴两点三片区”的规划结构。 “一轴”——贯穿整个化工集中区的道路—爱民路。爱民路作为一条主干道，是贯穿整个化工集中区的快速路通道。 “两点”——为化工集中区设置的公共设施配套，北片包括变电站、消防站、污水处理厂、垃圾转运站；南片包括污水处理厂、环卫站、消防站和变电站。 “三片区”——北部、中部和南部三个生产区域，是化工集中区的生产区域，也是化工集中区的主导功能区。 基础设施建设情况： 化工集中区内基础设施已经基本配套完善。目前化工区各类配套基础设施主要情况如下： 1、供水 规划区域北片区主要由相城水厂供水，规划区域南片区主要由白洋湾水厂供水。规划范围内最大日用水量约为5.0万m3/d，日变化系数取1.3，平均日用水量约为3.9万m3/d。 给水管主要沿道路埋设，管网布置成环状。给水主管道连通相城水厂供水管道和白洋湾水厂供水管道，主管道管径DN800，其他配水管道管径为DN400-DN500。南片区已实施且符合规划要求的管道不作调整。道路宽度超过60m时，道路两侧均布置管道。给水管道埋深约1.0～1.5m。 2、供电 化工集中区内已有的并将保留在区内的企业，北片区目前总用电容量16331kW，加上区外用电容量共 41495kVA，由110kV钱埂变（1×50 MVA）供电；110kV钱埂变单台主变容量（1×50MVA)，110kV钱埂变目前10kV馈出线路有六条线路，供浒东化工集中区北片区，分别为113罗埂线、114优霹线、115长泰线、116加高线、117聚民线、118二叶线，还有一条20kV等级高压线路（该线路未投行）。北片区的应急备用电源，由110kV青莲变（2×50MVA）出一条10kV桑树线供给。南片区目前总用电容量47181kVA，由110kV青莲变（2×50 MVA）供电，南片区内的应急备用电源由110kV钱埂变供电。 目前苏州市浒东化工集中区内企业，电压等级均为10kV电源引入，因北片区企业用电负荷不大，目前仍由110kV钱埂变的一台（1×50MVA)主变供电，待北片区企业达到一定规模，苏州供电公司将考虑在110kV钱埂变再增加一台主变，和相配套的10kV线路，以满足用电负荷的增长。苏州市浒东化工集中区规划供电，目前原则上仍以110kV钱埂变和110kV青莲变供电。 3、供热及能源 化工集中区内现有企业由位于黄埭镇南侧的江南化纤集团热电有限公司提供热源。江南化纤集团热电有限公司目前现状机组为3×75t/h和2×130t/h循环流化床锅炉+2×12MW抽凝机组和2×6 MW抽汽背压机组，最大供汽能力420t/h,目前实际供汽量200t/h，有供热余量220t/h，供热半径可达8km。北片区需要集中供热的企业除一家企业未供热，其他都已经接通。南片区开发建设比较成熟，集中供热率100%。除蒸汽外，区内企业还使用燃气、电力、轻油。由东桥天然气门站供气，燃气中压管沿新相路接入，管径为D200。 4、排水 排水现状：南片区污水管网已全部铺设到位，所有企业接管至浒东污水处理厂。北片区太阳路以北企业生产废水、生活污水排入市政管网进入东桥污水厂集中处理。由于太阳路改造，太阳路以南管网尚未接通，因此太阳路以南区域内的企业生活污水以及区内农村住户的生活污水均没有接管，排入周围河道，最终进入京杭运河。 规划情况：排水体制采用雨污分流制。污水分片收集，北片区污水集中区新建污水处理厂处理，南片区污水由浒东污水处理厂处理。污水由各厂进行预处理，达到污水处理厂接管要求后，再排入污水排水管网。北片区沿爱民路设置DN500-700污水主管道，各地块污水收集后排向污水主管道。雨水采取就近入河原则，根据地形和道路坡向划分汇水区域。沿道路布置雨水排水管，分片收集雨水。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： （1）环境空气质量现状 谱尼测试于2017年11月12日～11月18日对项目东侧570m的长和新村及北侧350m的港巷村进行了大气环境质量现状监测（报告编号：ILBJOCEA86300545Z），监测数据汇总情况详见表3-1。 表3-1 环境空气质量监测数据统计评价结果汇总 单位：mg/m3 测点 编号; 测点 名称; 污染物名称; 小时浓度; 日均浓度; 标准. 浓度范围; Ii,j范围; 超标率; 浓度范围; Ii,j范围; 超标率. G1; 长和 新村; SO2; 0.021-0.046; 0.042-0.092; 0%; —; —; —; 0.50. NO2; 0.028-0.051; 0.14-0.205; 0%; —; —; —; 0.20. PM10; —; —; —; 0.088-0.125; 0.59-0.83; 0%; 0.15. G2; 港巷村*; SO2; 0.021-0.048; 0.042-0.096; 0%; —; —; —; 0.50. NO2; 0.029-0.053; 0.145-0.265; 0%; —; —; —; 0.20. PM10; —; —; —; 0.082-0.116; 0.55-0.77; 0%; 0.15. 注“*”港巷村目前已拆迁完毕。 由此可见，本次监测的G1、G2点位处SO2、NO2、PM10小时浓度及日均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 （2）地表水环境质量现状 本次评价地表水环境现状资料引用《2016 年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：苏州市地表水污染属综合型有机污染。影响苏州市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响苏州市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。 在饮用水源水质方面，苏州市集中式饮用水源地水质较好，属安全饮用水源。苏州市集中式饮用水源地达标取水量比例为100%。 苏州市地表水环境质量总体处于轻度污染状态。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50 个地表水断面中，水质达到Ⅱ类断面的比例为16.0%，Ⅲ类为48.0%，Ⅳ类为26.0%，Ⅴ类为10.0%，无劣Ⅴ类断面。苏州市主要湖泊水质污染以富营养化为主要特征，主要污染物为总氮和总磷。尚湖水质总体达到Ⅲ类，太湖（苏州辖区）、阳澄湖和独墅湖水质总体达到Ⅳ类，金鸡湖水质总体达到Ⅴ类。太湖、阳澄湖、独墅湖和金鸡湖处于轻度富营养化状态，尚湖处于中营养状态。 （3）项目所在地区域声环境质量现状 谱尼测试于2017年11月14日~ 11月15日对项目所在地声环境现状进行了监测（报告编号：ILBJOCEA86314545），声环境质量监测情况详见下表。 表3-2 噪声监测数据 单位：dB(A) 监测点位; 监测点位置; 昼间; 夜间. 11.14; 11.15; 标准; 11.14; 11.15; 标准. N1; 东边界; 53.2; 52.6; 65; 40.6; 41.3; 55. N2; 南边界; 54.1; 53.9; 65; 41.4; 42.1; 55. N3; 西边界; 52.7; 54.0; 65; 42.3; 42.3; 55. N4; 北边界; 52.9; 51.7; 65; 42.7; 41.2; 55. 由此可见，各厂界昼夜间噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周边区域环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象目标; 方位; 距离 （m）; 规模 （户）; 环境功能. 空气 环境; 长和新村; E; 570; 2000户; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 钱埂村; NW/W; 1200; 200人. 三埂; WS; 725; 1401. 长和新村; E; 570; 2200. 吴公村; S; 622; 750. 东桥镇; NE; 770; 5000. 金龙村; SE; 850; 1820. 胡桥村; N; 1700; 2000人. 金龙村; SE; 1570; 600户. 水环境; 京杭运河; WS; 2400; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）Ⅳ类标准. 东浒河; E; 紧邻; 小河. 太湖; W; 约8000; 大湖; 《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）III类标准. 声环境; 厂界外200m范围; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类. 生态环境; 望虞河（相城区）清水通道维护区; N; 约2800; 2.81km2; 生态二级管控区 （水源水质保护）. 太湖（相城区） 重要保护区; W; 约5100; 27.47 km2; 生态二级管控区 （湿地生态系统保护）. 苏州荷塘月色省 级湿地公园; SE; 约7500; 0.83 km2. 西塘河（相城区） 清水通道维护区; E; 约5000; 1.09 km2; 生态二级管控区 （水源水质保护）.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）表1中二级标准。本项目所处区域应执行的大气环境质量标准见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位; 标准来源. SO2; 年; 均 60; μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; μg/Nm3. 1小时平均; 10. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水：项目纳污水体为东浒河，其执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体指标见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值表 环境要素; 保护对象; 标准; 指标; 浓度标准限值. 地表水; 东浒河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 表1 IV类; pH; 6～9. COD; 30mg/L. SS*; 60mg/L. 高锰酸盐指数; 10mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. TP; 0.3mg/L. 注：*参照《地表水资源质量标准》SL63-94四级标准。 3、声环境：本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，具体数据详见表4-3。 表4-3 区域噪声标准限值表 区域名; 执行标准; 表号及级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 项目厂界外1m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 3类; dB(A); 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）废气 本项目不涉及废气排放。 （2）废水 本项目技改前后废水排放情况保持不变，依托厂区现有污水站处理后排入东桥污水厂。 废水接管标准执行东桥污水厂接管标准（详见附件5）。东桥污水处理厂排水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）一级A标准，具体见表4-4。 表4-4 废水排放标准 种类; 执行标准; 标准级别; 指标; 浓度（mg/l）. 废水; 东桥污水厂接管标准; ——; pH; 6～9(无量纲). COD; 200. SS; 150. NH3-N; 15. 磷酸盐; 3. 石油类; 20. 污水厂排放口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007）; 表2标准; COD; 50. NH3-N; 5(8)*. TN; 15. TP; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放限值》（GB18918-2002）; 一级A 标准; SS; 10. pH; 6～9(无量纲). *括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）噪声 表4-5 噪声排放标准限值 边界方位; 执行标准; 级别; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; 65; 55. 表4-6 施工期场界环境噪声排放限值（GB12523-2011） 昼间dB(A); 夜间dB(A). 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制因子和排放指标： 1、大气污染物 本项目不涉及废气排放，改造前后全厂废气污染物排放量没有发生变化。 2、水污染物 本项目完成后废水排放情况保持不变，无需申请废水排放总量。 表4-6 本项目完成后全厂污染物排放情况表 单位t/a 污染物名称; 现有项目排放量; 新增排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量. 废气; 丁醇; 1; 0; 0; 1. 醋酸丁酯; 0.7; 0; 0; 0.7. 乙酸乙酯; 0.7; 0; 0; 0.7. 丙酮; 0.4; 0; 0; 0.4. 三乙胺; 0.2; 0; 0; 0.2. 醋酐; 1.2; 0; 0; 1.2. 甲醇; 2.8; 0; 0; 2.8. 乙醇; 2.015; 0; 0; 2.015. SO2; 6.77; 0; 0; 6.77. NOX; 11.64; 0; 0; 11.64. 烟尘; 0.9454; 0; 0; 0.9454. 废水; 废水量; 30.4万; 34920; 34920; 30.4万. COD; 77.49; 1.746; 1.746; 77.49. SS; 21.72; 2.444; 2.444; 21.72. NH3-N; 1.5; 0; 0; 1.5. TP; 0.26; 0; 0; 0.26. 石油类; 0.125; 0; 0; 0.125. 挥发酚; 0.01; 0; 0; 0.01. 固废; 危险固废; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0. *本项目涉及的废水排放量与改造前一致，改造前后全厂废水排放总量保持不变，新增量即为“以新带老”量。 |

- 五、建设项目工程分析

1.工艺流程简述（图示） 本次GMP改造后头孢、青霉素粉针工艺流程： 图5-1 头孢、青霉素粉针（车间202/206）生产工艺及车间区域划分图 工艺变动及产污环节说明：图示中青霉素、头孢粉针工艺GMP改造后在分装盖塞生产环节取消了生产指令（混粉），混粉工序无污染物产生，其他工艺基本未有变化，主要产污情况如下。 ①废水：洗瓶、洗瓶塞、洗铝盖过程中产生的冲洗/清洗废水； ②废物：各工位消毒酒精、废瓶、废瓶塞、废铝盖。 本次GMP改造后冻干粉针剂工艺流程： 图5-2 冻干粉针剂（车间203）生产工艺及车间区域划分图 工艺变化及产污环节说明：冻干粉针剂GMP改造后，工艺流程与改造前基本保持一致，污染物产生环节未产生变化，原辅料增加一级灭菌工序，西林瓶增加一级超声波水洗工序，用水为逆流水，根据核实，改造后水洗用水量未增加，故此生产环节废水产生量与改造前一致；由出隧道烘箱代替干热灭菌，生产效率进一步提高符合新GMP要求，因此GMP改造后主要污染物仍为洗瓶（塞）水及不合格品，另生产过程中会用真空进行吸塞，产生真空排气（空气）。 改造前后变化对比情况具体详见表5-1。 改造内容及情形分析： （一）202/206车间GMP改造更新设备情况 1、远红外隧道灭菌烘箱（600瓶/min）替换为热风循环隧道烘箱（600瓶/min），采用层流原理和热空气高温灭菌工艺，使容器在密闭隧道内的A级层流环境下完成预热、干燥、灭菌、去热源和冷却的无菌生产工艺流程，是目前国际最流行、灭菌效果最好的烘干灭菌设备，其热分布均匀，去热源效果好。 2、喷墨打印机（350瓶/min）、不干胶贴签机（400瓶/min）合并成贴标喷墨检测剔除一体高速机（600瓶/min），采用电眼探测控制物，自动控制变频实现自动贴标。并能够在贴标的同时在标签上喷印生产批号和生产日期。具有光纤（CCD成像检测）电眼检测系统，能够将无标、贴标位置错误、无批号日期、批号日期位置或内容错误等产品自动剔除。 3、自动入托制托机（600瓶/min）、自动装盒机（180盒/min）、激光打印机整合成自动包装线。自动入托机主要功能：产品输送、PVC供料、PVC片加热吹泡成形、泡罩检测、机器人自动将产品放入泡罩，检测、冲裁、成品输送到下游。自动装盒机可自动装说明书，自动装盒，自动剔除不合格品，可在线打印生产批号、扫描条形码。 4、湿热灭菌柜（1.2m³）增加衣物专用的湿热灭菌柜，清洗器具的湿热灭菌柜更换 5、VHP过氧化氢灭菌柜（1m³、2.4m³）：VHP过氧化氢灭菌柜采用过氧化氢蒸汽（VHPS）作为灭菌介质，属于低温状态下的灭菌过程，高效、环保，在灭菌完成后排空阶段，送入舱内的空气均通过除菌过滤器过滤，以防止对物料引入新的污染。 6、更换干热灭菌烘箱（1.2m³） 7、单锥混合机（1500L）、隔离分装系统：单锥混合机带有在线清洗、在线灭菌功能。混合完成后的分装采用隔离分装系统进行隔离分装，隔离系统内部由A级层流保护，操作人通过隔离手套进行操作，避免污染。 （二）203车间GMP改造更新设备情况 1、真空冷冻干燥机（30m2、40m2）原进出料方式为人工进出料，现改为自动进出料，因此需要更换前箱，前箱门开小门作为进出料口。 2、远红外隧道灭菌烘箱（600瓶/min）替换为热风循环隧道烘箱（600瓶/min），采用层流原理和热空气高温灭菌工艺，使容器在密闭隧道内的A级层流环境下完成预热、干燥、灭菌、去热原和冷却的无菌生产工艺流程，是目前国际最流行、灭菌效果最好的烘干灭菌设备，其热分布均匀，去热原效果好。 3、超声波洗瓶机（600瓶/min）由超声波浸泡清洗方式改为采用超声波清洗与水气独立分开压力喷射冲洗相结合方式，是目前国际最流行、可见异物检测效果最好的清洗设备。整个水气压力喷射清洗过程中，三种介质均采用独立喷针，每一根喷针只固定一种清洗介质，完成一种冲洗清洗工序，避免了交叉污染，符合新GMP规范要求。 4、直线液体灌装机（300瓶/min）更换成CIP\SIP高速灌装机（600瓶/min）。 5、新增全自动进出料系统（AGV） 6、喷墨打印机（（350瓶/min）、不干胶贴签机（400瓶/min）合并成贴标喷墨检测剔除一体高速机（600瓶/min）。 7、自动入托制托机（600瓶/min）、自动装盒机（180盒/min）、激光打印机整合成自动包装线。 （三）平面布置调整 1、202车间 A）减少共线设备，由原有的一拖五变更为一拖三，移除两条分装、轧盖和包装线。 一拖五变更为一拖三主要为更新设备并增加流水速度，提高了生产效率，不改变现有生产进度。 B）隧道烘箱由远红外加热方式更新为热风循环方式 ；混粉机由三维运动混合更新为单锥混合，并配备分装隔离系统；VHP灭菌柜由改造机更新为一体机 ；增加衣物专用的湿热灭菌柜；后道包装段的贴标机由普通贴标机改为喷印贴标检测剔除高速一体机，并增加自动入托制托机和自动装盒机。 C）净化设施、电气设施、消防设施根据设备更换、移除后的情况进行相关调整。 2、206车间 A）减少共线设备，由原有的一拖四变更为一拖三，移除一条分装、轧盖和包装线。 一拖四变更为一拖三主要为更新设备并增加流水速度，提高了生产效率，不改变现有生产进度。 B）隧道烘箱由远红外加热方式更新为热风循环方式；混粉机由三维运动混合更新为单锥混合，并配备分装隔离系统 ；VHP灭菌柜由改造机更新为一体机 ；增加衣物专用的湿热灭菌柜；后道包装段的贴标机由普通贴标机改为喷印贴标检测剔除高速一体机，并增加制托入托和自动装盒机。 C）混粉间和洗瓶间根据设备的更换调整后重新布局，调整洗瓶间的进出通道，设立混粉间的独立进出通道，并对混粉间的布局进行相应功能性调整。 D）其他净化设施、电气设施、消防设施根据设备更换、移除后的情况进行相关调整。 公司GMP改造后，本项目青霉素、头孢粉针及冻干粉针产品产量、生产工艺及产污环节没有发生变化。 表5-1 改造前后基本情况对比 序号; 改造车间; 改造项目; 改造内容; GMP改造前; GMP改造后; 产排污变化. 1; 202 206; 头孢、青霉素粉针; 设备; 远红外隧道灭菌烘箱; 热风循环隧道烘箱; 未涉及. 2; 喷墨打印机、不干胶贴签机; 贴标喷墨检测剔除一体高速机; 未涉及. 3; 自动入托制托机、自动装盒机、激光打印机; 自动包装线; 未涉及. 4; 湿热灭菌柜; 更新湿热灭菌柜; 未涉及. 5; 过氧化氢灭菌柜; 更新; 未涉及. 6; 干热灭菌烘箱; 更新干热灭菌烘箱; 未涉及. 7; 单锥混合机、隔离分装系统; 更新; 未涉及. 8; 工艺; 混粉工艺取消，其他生产工序及工艺没有变化; 未涉及. 9; 203; 冻干粉针剂; 设备; 真空冷冻干燥机（人工）; 真空冷冻干燥机（自动化）; 未涉及. 10; 远红外隧道灭菌烘箱; 热风循环隧道烘箱; 未涉及. 11; 直线液体灌装机; CIP\SIP高速灌装机; 未涉及. 12; /; 新增全自动进出料系统; 未涉及. 13; 喷墨打印机、不干胶贴签机; 贴标喷墨检测剔除一体高速机; 未涉及. 14; 自动入托制托机、自动装盒机、激光打印机; 自动包装线; 未涉及. 15; 工艺; 超声波浸泡清洗; 超声波清洗与水气独立分开压力喷射冲洗相结合; 未涉及.

主要污染工序及产排污情况分析： 1、废气 本项目改造前后青霉素、头孢粉针及冻干粉针产品生产过程均不涉及废气的产生和排放。 2、废水 本次改造不增加劳动定员，运营期不新增用水量，改造后粉针剂产品在生产过程中需要对用到瓶/塞进行冲洗，采用纯水进行冲洗，通过类比现有产品生产实际情况，瓶塞冲洗水量按34920t/a计，与改造前冲洗水保持一致，瓶塞冲洗水COD浓度按50mg/L计，则年产生量为1.746t，SS浓度按100mg/L计，则年产生量为3.492t。 生产废水去厂区废水处理站，公司现有项目废水处理站设计规模为1000t/d，主要采用生化处理工艺，本项目排入公司废水处理站的废水中污染物含量很低，均小于废水处理站出水的平均浓度，经公司污水站混合处理后COD出水浓度相对增大，但符合东桥污水厂接管要求，改造前后废水量及水质情况见下表。 表5-2 改造前后废水产排放情况对比 水量及污染物; 改造前; 改造后; 出水水质. 浓度mg/L; 年产生量t/a; 浓度mg/L; 年产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a. 废水量; /; 34920; /; 34920; /; 34920. COD; 50; 1.746; 50; 1.746; 200*; 1.746. SS; 100; 3.492; 100; 3.492; 70; 2.444. *本项目废水中COD产生浓度低于公司废水排口的平均浓度，因此此处废水排放浓度以排口平均浓度表示； **由于本项目进入污水处理站的废水污染物（COD）浓度低于废水排口的平均浓度，此处排放量取等同于其产生量。 3、噪声 本项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，主要的生产设备具体噪声源强产生情况详见表5-3。 表5-3 项目噪声源拟采用防治措施一览表 序号; 设备名称; 声级[dB(A)]; 使用类型; 数量; 位置; 控制措施. 1; 冷却塔; 85~90; 间歇; 2; 屋顶; 减震、隔音. 2; 清洗机; 85~90; 间歇; 7; 室内; 建筑物屏蔽、减震、隔音. 3; 自动包装线; 70~80; 间歇; 2; 室内; 建筑物屏蔽、减震、隔音. 4; 热风循环隧道烘箱; 70~80; 间歇; 3; 室内; 建筑物屏蔽、减震、隔音. 5; 干燥机; 70~80; 间歇; 5; 室内; 建筑物屏蔽、减震、隔音. 4、固体废弃物 本项目为车间改造及设备更新，改善了生产车间环境，提高了生产效率，GMP改造前后不新增固废量，根据现有状况，固废产生环节主要为废包装材料。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断每种副产物是否属于固废，具体判定结果见表5-5。 表5-5 固废属性判定表 名称; 产生工序; 主要成分; 是否属于固废; 性状; 判定依据. 废包装材料; -; 沾有原辅料的包装袋等; 是; 固态; 生产过程中产生的废弃物、报废产品. 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》（GB5085.3-2007），判定本项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-6。 表5-6 本项目固体废物分析结果汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量(吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施*. 废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.5; 分装检验; 固态; 包装袋等; 沾有的原辅料; 1次/天; T/In; 委托有资质公司处置. 5、营运期污染物排放汇总 本项目无废气产生和排放；排水为瓶/塞冲洗废水，根据工程分析，项目不新增用水量，改造前后废水及污染因子产排放量没有变化，无需新申请污染物排放指标；项目建成后全厂污染物指标见表5-7。 表5-7 本项目建成后全厂污染物排放情况表 单位t/a 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目新增排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量. 废气; 丁醇; 1; 0; 0; 1. 醋酸丁酯; 0.7; 0; 0; 0.7. 乙酸乙酯; 0.7; 0; 0; 0.7. 丙酮; 0.4; 0; 0; 0.4. 三乙胺; 0.2; 0; 0; 0.2. 醋酐; 1.2; 0; 0; 1.2. 甲醇; 2.8; 0; 0; 2.8. 乙醇; 2.015; 0; 0; 2.015. SO2; 6.77; 0; 0; 6.77. NOX; 11.64; 0; 0; 11.64. 烟尘; 0.9454; 0; 0; 0.9454. 废水; 废水量; 30.4万; 34920; 34920; 30.4万. COD; 77.49; 1.746; 1.746; 77.49. SS; 21.72; 2.444; 2.444; 21.72. NH3-N; 1.5; 0; 0; 1.5. TP; 0.26; 0; 0; 0.26. 石油类; 0.125; 0; 0; 0.125. 挥发酚; 0.01; 0; 0; 0.01. 固废; 危险固废; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率 kg/h |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |  | / |
| 水污染物 | 项目 |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/L |  |  |  | 排放量 t/a |  |  | 排放去向 |
|  | 废水 （34920 t/a） |  | COD | 50 |  | 1.746 |  | 50 |  |  |  | 1.746 |  |  | 东桥污水厂 |
|  |  |  | SS | 100 |  | 3.492 |  | 70 |  |  |  | 2.444 |  |  |  |
|  | 东桥污水厂（34920 t/a） |  | COD | 201 |  | 1.746 |  | 50 |  |  |  | 1.746 |  |  | 东浒河 |
|  |  |  | SS | 70 |  | 2.444 |  | 10 |  |  |  | 0.349 |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 分类 | 名称 |  | 产生量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  |  |  |  | 外排量t/a |  |
|  | 固体废物 | 废包装材料 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 分类 | 名称 |  | 所在车间 |  |  | 等效声级 dB(A) |  | 距最近厂界位置m |  |  |  |  | 采取措施 |  |
|  | 生产设备 | 冷却塔 |  |  | 屋顶 |  | 85~90 |  | S 60 |  |  |  |  | 建筑物屏蔽、隔声、 减震降噪 |  |
|  |  | 清洗机 |  |  | 室内 |  | 85~90 |  | S 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动包装线 |  |  | 室内 |  | 70~80 |  | W 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 热风循环隧道烘箱 |  |  | 室内 |  | 70~80 |  | W 85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 干燥机 |  |  | 室内 |  | 70~80 |  | S 65 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目在厂区内利用现有厂房进行改造以符合新的GMP规范要求，对厂界外生态环境基本不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析和污染防治对策： 本项目利用现有已建好的生产厂房进行车间平面布局调整及设备安装调试，因此施工期环境影响主要为设备安装过程产生的一些机械噪声，预测源强峰值可达95dB（A）左右，为控制设备安装期间的噪声污染，施工方应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪声污染，减轻对厂界周围声环境的影响。设备安装期的影响较短暂，随着安装调试的结束，施工期环境影响随即停止。

运营期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目不产生废气，对周围环境基本无影响。 2、地表水影响分析 根据工程分析，经GMP改造后本项目废水产生源强没有变化，改造后粉针剂产品在生产过程中仍然采用纯水对瓶/塞进行冲洗，瓶塞冲洗水量为34920t/a，主要污染因子为COD及SS，根据核算，改造后冲洗废水污染因子为COD、SS产排放量与改造前一致，生产废水去厂区废水处理站，处理达接管要求后排入东桥污水厂。 厂区实行雨污分流、清污分流，雨水排入雨水管网，厂区废水经厂区污水站处理后达东桥污水厂接管标准进入东桥污水处理厂处理，处理达标后达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072-2007)及《城镇污水处理厂污染物排放限值》(GB18918-2002)一级A标准后，排入东浒河，最终排入京杭运河。 本项目不新增废水排放，全厂废水排放量仍为30.4万t/a，不突破现有总量控制指标，不会对东桥污水厂产生冲击；本项目废水排放不会对地表水环境产生影响。 3、噪声影响分析 本项目运营期噪声主要为生产及公辅设备运行时产生的噪声，主要的生产设备：冷却塔、清洗机、自动包装线、热风循环隧道烘箱、干燥机、等安装在车间内，选用低噪声、低振动环保型设备，通过车间墙壁隔声及距离衰减，以降低噪声对厂界的影响。 选用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ/T2.4–2009）中推荐的工业噪声预测模式。 采用距离衰减模式预测，每个点源对预测点的影响声级LP为： Lp=Lp0−20lgrr0−ΔL 式中： LP0——参考位置r0处的声压级，dB(A) r——预测点与声源点的距离，m r0——参考声处与声源点的距离，m L——附加衰减量。 叠加公式： Lp总=10lg100.1Lp1+100.1Lp2+⋯⋯+100.1Lpn 式中： Lp总——各点声源叠加后总声级，dB(A)； Lp1、Lp2…Lpn——第1、2…n个声源到P点的声压级，dB(A)。 本项目建成后，生产设备产生噪声在厂界处贡献值及叠加值见表7-2。 表7-1 主要噪声源及其距各预测点的距离 设备名称; 数量; 所在车间; 等效声级dB（A）; 距最近厂界位置m; 排放规律. 冷却塔; 1台; 屋顶; 85~90; S 60; 连续. 清洗机; 9台; 室内; 85~90; S 70; 连续. 自动包装线; 2套; 室内; 70~80; W 100; 连续. 热风循环隧道烘箱; 4套; 室内; 70~80; W 85; 连续. 干燥机; 5台; 室内; 70~80; S 65; 连续. 表7-2 本项目正常工况下噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 预测值; 标准值. 昼; 夜; 昼; 夜. N1：南厂界; 61.2; 50.1; 65; 55. N2：东厂界; 60.2; 50.7; 65; 55. N3：北厂界; 63.1; 52.6; 65; 55. N4：西厂界; 61.8; 51.3; 65; 55. 由此可见，本项目产生噪声在项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准排放。 4、固体废弃物影响分析 本项目不新增员工，故不增加生活垃圾产生量，产生的危险废物收集于桶内，统一送公司危废间贮存；各类危险废物的存储满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规定，危险固废委托有资质单位处理。 厂区内现有的危险废物暂存场地的设置按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤危险废物暂存场所设置防渗层； ⑥废物贮存场所防风吹、日晒、雨淋。 厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置；一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设。 采取以上措施后，固废均能得到妥善处置，对周边环境影响很小。 5．环境风险 本项目位于浒东化工集中区，对照《建设项目环境保护分类管理名录》，项目所在地不属于环境敏感地区。根据项目涉及的主要化学品的危险性、储存量及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中表1、表2分析，现有项目不属于重大危险源；本次改造前后项目涉及的化学品使用量及存储量均未发生变化，因此，本项目完成后公司全厂的环境风险水平变化不大。 根据现有环评结论，现有项目最大可信事故为甲苯储罐泄露的情况。采用多烟团模型对最大可信事故进行预测，事故发生后，甲苯储罐泄漏挥发至大气中，有风条件E稳定度危害最为严重，超过短时间接触允许浓度最大距离可达60.7m，无LC50、IDLH超标区域，最大浓度出现距离及超过短时间接触允许浓度最大浓度最大距离所影响的范围均限于项目厂区内，不会对周边敏感目标造成影响。 现有项目环境风险预防措施较完善，本项目风险防范物资和风险防范措施主要依托现有，同时应该针对增加的设备、设施、物资及储罐，增加相应的预警和监控设施，同时加强管理，多宣传教育，具体落实到个人，严格按照操作规程进行，一旦遇到事故，及时启动应急预案。另外，公司应针对本项目内容及时对现有的突发环境应急预案进行修订和补充。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 厂排口 | COD、SS | 生化处理工艺 | 达标接管 |
| 电离辐射电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 危险废物 | 废包装材料 | 委托有资质单位处置 | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 布置在室内设备间 安装减震基座 隔声、消声等 |  | 达标排放 |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 依托厂区现有绿化，绿化率为14%，起到降噪、抑尘、美化环境的作用。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

（一）结论 1、项目概况 苏州二叶制药有限公司位于苏州市相城区黄埭镇东桥安民路2号（苏州市浒东化工区），是以生产原料药、粉针剂和胶囊为主的抗生素类药物生产企业，主要产品包括青霉素类、头孢菌素类等。 根据新版GMP规范对非最终灭菌产品的生产精度要求，公司拟投资3600万元在现有厂区进行“苏州二叶制药有限公司车间改造项目”的生产活动，项目不新增员工，利用现有生产厂房更新部分配套设备并改造部分现有设备，本次车间改造仅为生产设备变更，生产规模、生产工艺、污染防治措施均未发生变化，本次改造完成后车间生产过程进一步自动化，符合新的GMP规范要求。 2、项目符合国家产业政策 本项目属《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年版）十六、医药制造业中的“单纯药品分装、复配”项目，经查询《产业结构调整指导目录(2013年修正)》，项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类中第13条第8项“基本药物质量和生产技术水平提升及降低成本”类别。本次改造涉及的产品不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知苏经信产业﹝2013﹞183号，项目产品均不属于该文件中限制类与淘汰类，属于允许类。 经查《苏州产业发展导向目录（2007 年本）》（苏府[2007]129 号），本项目不属于目录中的限制、禁止及淘汰类，属一般允许类。 4、环境质量状况 现状数据监测表明，项目评价区域大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；环境噪声现状监测数据表明，厂界噪声符合《声环境质量标准》GB3096-2008中的3类区标准；根据《2016年度苏州市环境状况公报》纳污河道东浒河，水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类功能区要求。 5、项目各种污染物达标排放 改造前后，项目运行不产生废气，工艺废水量及污染因子产排放量均没有变化，依托厂内现有废水处理措施处理后达标接管；固废产排放量没有变化，委托有资质单位处置；项目高噪声生产设备均通过减震、隔声、吸声、消声等的综合手段加以处理，可实现厂界达标。 6、“三同时”验收一览表 表9-1 污染治理投资及环保竣工验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 环保投资(万元); 完成 时间. 废水; 工艺废水; COD、SS; 依托厂内现有生化处理措施; 达标接管; 0; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. 噪声; 公辅设备; 噪声; 高效低噪设备；置于设备间内；减震、隔声、吸声、消声; 厂界达标; 5. 固废; 危险固废; 废包装材料; 委托资质单位处置; /; /. 合计; —; 5. 7、项目污染物排放符合总量控制要求 本项目为车间改造及生产设备更新，根据工程分析，不产生废气，改造前后废水量、污染因子及固废产排放量均没有变化，故本项目无需申请排放总量。 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目的环境影响分析，认为本项目在落实本评价所提出的环保治理措施和建议后，充分注意与周围环境的相互制约和协调，具有环境可行性。 （二）建议 ①建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度。 ②加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。 ③建议建设单位在本项目建成投产后进一步开展清洁生产工作，通过对生产技术、生产操作管理以及废物处理与综合利用等方面进行全面审核，在减少污染物排放和废物综合利用等方面提出合理化建议，形成新的清洁生产管理措施。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 - 本报告表附图、附件： 附图 （1）项目地理位置图； （2）周围环境状况图； （3）水系图； （4）厂区平面布置图； （5）相城区生态红线图； （6）浒东化工集中区规划图。 附件 （1）本项目备案通知书； （2）现有项目环评批复 （3）现有项目环保验收意见； （4）污水接管协议； （5）排污许可证； （6）化工区环评审查意见； （7）营业执照。 （8）监测报告