建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：苏州铭固模具科技有限公司新建精密模具生产项目

建设单位（盖章）：苏州铭固模具科技有限公司

编制日期：2018年4月

江苏省环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州铭固模具科技有限公司新建精密模具生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州铭固模具科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈鸿村 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 罗淼金 |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区太东路2779号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13862153826 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 215143 |
| 建设地点 | 苏州市相城区太东路2779号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市相城区发改局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 相发改投备[2017]181号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 模具制造C3525 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 11308.75 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 9700 |  | 其中环保投资 （万元） |  |  |  | 30 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.31% |  |
| 评价经费 （万人民币） |  |  | 预计投 产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料（年产量）： 表1-1 原辅材料及能源消耗 原料名称; 年用量￤最大储存量; 规格成分￤储存方式; 备注. 紫铜板; 2吨￤0.5吨; 主要成分铜￤固态，室内堆放; 供应商车辆运送. 钢材; 200吨￤100吨; 主要成分钢￤固态，室内堆放; 供应商车辆运送. 抗磨液压油; 1吨￤0.5吨; 含矿物油的半合成加工液桶装，已配比后的成品￤液态，桶装; 供应商车辆运送. 切削液; 2吨￤0.5吨; 含矿物油的半合成加工液桶装，已配比后的成品￤液态，桶装; 供应商车辆运送. 火花油; 3吨￤0.5吨; 含矿物油的半合成加工液桶装，已配比后的成品￤液态，桶装; 供应商车辆运送. 刀具; 500支￤50支; 主要成分不锈钢￤固态，室内堆放; 供应商车辆运送. 过滤器; 300个￤20个; 主要成分纸质￤固态，室内堆放; 供应商车辆运送. 导轨油; 1吨￤0.5吨; 含矿物油的半合成加工液桶装，已配比后的成品￤液态，桶装; 供应商车辆运送. 石墨板; 1吨￤0.5吨; 主要成分石墨￤固态，室内堆放; 供应商车辆运送. 表1-2 主要原辅料、中间产品、产品理化性质、毒性 名称、分子式; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 切削液; 良好的润滑性、清洗性，无任何刺激性气味，对人体，皮肤无任何伤害，适用寿命长，适用于磨床、磨削加工、精加工，可用于工序间浸泡或喷淋防锈; 稳定性：稳定；可燃不易燃; 低毒. |
| 主要设备： 表1-3 生产设备一览表 项目; 设备名称; 规格型号; 数量（套/台）; 备注. 1; 真空炉; 3; 1期2台，2期1台. 2; 精雕机; 2; 1期2台，2期0台. 3; 车床; 6; 1期4台，2期2台. 4; 氮化炉; 5; 1期1台，2期4台. 5; 焊机; 1; 1期1台，2期0台. 6; CNC加工中心; 13; 1期8台，2期5台. 7; 锯床; 7; 1期5台，2期2台. 8; 硬度计; 2; 1期2台，2期0台. 9; 纯水机; 1; 1期1台，2期0台. 10; 磨床; 4; 1期4台，2期0台. 11; 回火炉; 8; 1期2台，2期6台. 12; 攻牙机; 1; 1期1台，2期0台. 13; 电火花机; 12; 1期8台，2期4台. 14; 空气压缩机; 3; 1期3台，2期0台. 15; 小孔机; 2; 1期2台，2期0台. 16; 绗磨机; 2; 1期1台，2期1台. 17; 油雾收集过滤器; 10; 1期5台，2期5台. 18; 钻铣床; 1; 1期1台，2期0台. 19; 钻床; 3; 1期3台，2期0台. 20; 线切割; 13; 1期8台，2期5台. 21; 砂线切割机; 5; 1期4台，2期1台. 22; 打标机; 2; 1期2台，2期0台. 23; 铣床; 2; 1期2台，2期0台. 24; 三坐标; 3; 1期2台，2期1台. 25; 真空氮化炉; 2; 1期1台，2期1台. 26; 退磁机; 1; 1期1台，2期0台. 表1-4 分期建设生产设备、污染物产生及排放情况概述 期别; 设备情况; 污染物产生及排放情况. 一期; 真空炉2台，精雕机2台，车床4台，氮化炉1台，焊机1台，CNC加工中心8台，锯床5台，硬度计2台， 纯水机1台，磨床4台，回火炉2台，攻牙机1台，电火花机8台，空气压缩机3台，小孔机2台，珩磨机1台，油雾收集过滤器5台，钻铣床1台，钻床3台，线切割8台，砂线切割机4台，打标机2台，铣床2台，三坐标2台，真空氮化炉1台，退磁机1台; 废水：无工业废水，少量生活污水排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理，尾水达标排放； 废气：机加工工艺产生的少量非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》表2无组织标准排放； 噪声：设备噪声经采取减震降噪措施后可以达到《工业企业厂界噪声标准》3类标准排放； 固废：金属边角料、不合格品出售给外单位综合利用零排放，生活垃圾由环卫部门收集处理零排放，废电火花油渣、废过滤器滤芯、废切削液、废原料桶委托有资质单位处理零排放。. 二期; 真空炉1台，车床2台，氮化炉4台，CNC加工中心5台，锯床2台，回火炉6台，电火花机4台，珩磨机1台，油雾收集过滤器5台，线切割5台，砂线切割机1台，三坐标1台，真空氮化炉1台; 废水：无工业废水，少量生活污水排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理，尾水达标排放； 废气：机加工工艺产生的少量非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》表2无组织标准排放； 噪声：设备噪声经采取减震降噪措施后可以达到《工业企业厂界噪声标准》3类标准排放； 固废：金属边角料、不合格品出售给外单位综合利用零排放，生活垃圾由环卫部门收集处理零排放，废电火花油渣、废过滤器滤芯、废切削液、废原料桶委托有资质单位处理零排放。. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 29579 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | --- |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 3455471 |  |  |  | 燃气（立方米/年） |  |  |  |  | --- |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | --- |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | --- |  |  |
| 废水（工业废水 、生活废水√）排水量及排放去向 废水; 排水量（t/a）; 排放口名称; 排放去向及尾水去向. 生活污水; 4500; 市政污水管网，厂区内无需预处理; 排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理，尾水达标排放. |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模和内容：（不够时可附另页） 项目名称：苏州铭固模具科技有限公司新建精密模具生产项目 建设单位：苏州铭固模具科技有限公司 建设地点：苏州市相城区太东路2779号 建设性质：新建 总投资：该项目总投资9700万元，其中环保投资30万元。 项目情况：苏州铭固模具科技有限公司选址于苏州市相城区太东路2779号，租用苏州铭德铝业有限公司车间11308.75平方米，用地性质为工业用地。项目投资总额为9700万元，职工定员125人，白班制，工作时间为8小时，每年工作300天，不设食堂和宿舍，项目所在区域基础设施较为完备，周边道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管网等配套条件完善，能满足本项目的需要。 拟建项目具体地理位置见附图1，厂区平面布置见附图2，项目周围300米环境简况见附图3。 建设项目主体工程及产品方案见下表1-4，公用及辅助工程见下表1-5。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力（年产量）; 年运行时数. 1; 生产车间; 精密模具; 8800套; 2400小时. 表1-5 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 一期; 二期. 贮运工程; 原料仓库; 占地100m2; 一期已建成; 原料摆放区. 成品仓库; 占地100m2; 一期已建成; 产品摆放区. 公用工程; 给水（自来水）; 新鲜水耗量28029t/a; 新鲜水耗量1550t/a; 由市政管网供给. 供电; 2159670KWh/a; 1295801KWh/a; 当地电网，已有，供电设施完善. 绿化; 100m2; 一期已建成; 隔声、降噪，美化环境. 环保工程; 废水治理; 3276t/a，排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理; 1224t/a，排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理; 达标排放. 废气治理; 油雾吸附装置5套 风量10000m3/h; 油雾吸附装置5套 风量10000m3/h; 达标排放. 噪声治理; 隔声、减振、合理布局; 一期已建成; 达标排放. 固废堆场; 20m2，一般固废临时贮存，及时清运; 一期已建成; 新建. 20m2，危险固废设置独立临时储存场所，委托有资质单位处理; 新建. |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址于苏州市相城区太东路2779号，租用苏州铭德铝业有限公司车间11308.75平方米，该车间现处于闲置状态，因此不存在于本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 周边环境：苏州铭固模具科技有限公司位于苏州市相城区太东路2779号，厂界周围情况：东面：苏州铭德铝业有限公司；南面：苏州铭德铝业有限公司；西面：苏州市乙骏电器有限公司；北面：太东路。 地质、地貌： 项目厂址所在的区域为长江下游冲积平原区域，四周地势平坦，河道纵横，属典型的江南水乡平原。该区域处于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。表层耕土在1米左右，然后往下是粘土、亚粘土、粉砂土、粘土层等交替出现，平均低耐力为15t/m2。根据“”中国地震裂度区划图（1990）“”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文苏州市50年超过概率10%的烈度值为Ⅵ度。地势西高东低，地面标高4.48-5.20m左右（吴淞标高）。 水文： 本区域属太湖水系，紧邻长江，主要河流有胜岸港、黄埭荡、元和塘、蠡塘河、北河泾和阳澄西湖等。 元和塘河道起于苏州齐门，经吴县北流，至吴塔以南入境，在启南以东折向东北，过南湖荡东缘，汇辛安塘，穿张家港，止于南门外护城河。相城区境内河长19 km，底宽15～60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向为由北向南，元和塘断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20～30 m，河流的高低水位相差不大。 北河泾全长7.4公里，东西流向，西与元和塘相连，东接阳澄西湖，在阳澄湖入口处建有控制水闸。 阳澄湖位于太湖东北15公里，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个湖面属昆山、苏州，总面积118.9平方公里。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 气候气象： 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水丰沛，日照充足，无霜期长，具有明显的季风气候，气候温和润温，干温冷暖，四季分明。春季冷暖多变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为235～244天（北部—南部，下同）。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9～3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1～28.5℃。年平均气温为15.7～15.9℃。年平均最高温度为17℃(1953年)，年平均最低温度为15℃(1996年)。历史最高温度38.8℃(1978年7月7日)，历史最低温度－8.7℃(1969年2月6日)。 日照：历年平均日照数为2005～2179小时，历年平均日照率为49％，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53％，年最低日照数为1176小时，日照率为40％。 雨量：年平均降水量为1025～1129.9毫米，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm (1960年)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)，一日最大降水量为291.8 mm(1960年6月4日)，年最多雨日有149mm(1957年)。多雨期为4—9月，约占全年降水量的68％。全年有五个相对多雨期：清明—立夏为桃花雨；芒种—小暑为黄梅雨，处暑雨，台风雨；秋风间秋雨。冬季最少，占全年降水量的15％在左右。 年平均气压 1016.6hpa 月平均最高气压 1018.8hpa 月平均最低气压 1014.3hpa 年平均风速 2.7m/s 历年全年主导风向东南风 0 5 10 15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 平均风频 (%) 图2.1-1 相城区近五年风频玫瑰图 植被、生物多样性： 随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态环境早已被人工农业生态环境所替代。主要作物是水稻、三麦、油菜，蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等大类几十个品种。树木主要有槐、杉、桑、柳和杨等树种，另外还有野生的灌木、草类植物等存在。目前该地区主要野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等；主要的水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和缘藻等）、挺水植物（芦苇、蒲草等），浮叶植物（金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）。主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），竹肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、河蚬和棱螺等）；野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲢鱼、鲫鱼、黑鱼、鳗鱼等几十种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 相城区位于苏州市区北部，2001年2月28日经国务院批准，撤销吴县市，分设吴中区、相城区。相城区下辖渭塘、望亭、黄埭、阳澄湖4个镇，元和、黄桥、太平、北桥4个街道，及相城经济开发区1个省级开发区。相城因春秋吴国大臣伍子胥在阳澄湖畔“相土尝水，象天法地”、“相其他，欲筑城于斯”而得名。相城区现已形成机械、电子、建材、纺织、化工、农产品加工等10多个大类的工业体系。电子信息、精细化工、新材料和光电一体化等新兴支柱产业正在崛起。相城区已经建成了14个园区、开发区，为中外投资者打造了新的投资载体。相城区开发建设6年来，地区生产总值和地方财政一般预算收入平均每年分别以23.4%和39.1%的速度增长，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入平均每年分别以16.4%和8.6%的速度增长。“十一五”期间相城区将依托“一心三区”的城市建设用地布局和“一核三片”的城市绿化生态系统，目标建设成为苏州的现代制造业副中心、商贸物流副中心和优美人居副中心，基本实现现代化。 相城区经济科技教育发达，整体推进素质教育，高标准、高质量普及九年义务教育，全市小学入学率、巩固率和毕业率都达到100%，初中入学率、巩固率和毕业率分别达到100%、99.97%和99.33%。初中毕业生升学率为95.63%，应届高中毕业生升学率达88.45%。高等教育毛入学率达41.06%，实现了高等教育大众化，并向普及化加速迈进。本区传统文化浓郁，传统文化事业蒸蒸日上，传统的文化包括昆剧、评弹等均得到传承和发展；现代文化发达，各类文艺演出场次较多。 黄埭镇位于相城区西部，西临太湖，北接锡山市。京沪铁路、312国道、京杭大运河贯穿全境。镇区行政规划面积37.6平方公里，其中耕地3.8万亩，有19个行政村，4万余人口。镇内建有日供水8000多吨的自来水厂，水源取自太湖湖心。望亭发电厂具备120万千瓦/小时发电能力，镇内设11万伏双路变电站一座，供应全镇用电。镇内设专用排污管道直接通往规划中的污水处理厂，日处理废水3000吨。 随着改革开放的深入发展，拥有优越地理位置和良好投资环境的望亭，在经济方面的独特优势和巨大潜力正在日益显示出来。引进外资累计金额达3.5亿美元。目前已有来自台、港、澳、美国、新加坡、澳大利亚、马来西亚、日本、韩国等国家和地区的外资企业近60家，吸引100余家个私企业，投资金额达2.5亿人民币。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 本次评价大气环境现状资料引用《2016年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日平均浓度和臭氧日最大8小时平均浓度分别为17微克/立方米、51 微克/立方米、72微克/立方米、46微克/立方米、1.5毫克/立方米和167微克/立方米，除二氧化硫和一氧化碳达标外，其余四项污染物均未达标。 2、地面水环境质量现状 本次评价地表水环境现状资料引用《2016年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：苏州市地表水污染属综合型有机污染。影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影 响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。 全市地表水环境质量总体处于轻度 污染状态。列入江苏省“十三五”水环 境质量目标考核的50个地表水断面中， 水质达到Ⅱ类断面的比例为16.0%， Ⅲ类为48.0%，Ⅳ类为26.0%，Ⅴ类为 10.0%，无劣Ⅴ类断面。 3、声环境质量现状 本次评价声环境现状资料引用《2016年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：苏州市声环境质量总体较好。区域环境噪声总体为二级（较好），道路交通噪声总体为一级（好），各类功能区声环境昼、夜间达标情况基本保持稳定。 4、生态环境质量现状 该区域的生态环境已大部分被人工生态所取代，原始天然植被已转化为次生和人工植被。近年开展的生态公益林改造和绿化造林等生态建设，植被分布多样性有所改善。该区域无珍惜野生动物活动，无文物古迹。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-3 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离(m); 规模; 环境功能. 空气环境; 古宫新村; 东; 700; 4000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 水环境; 西塘河; 东; 约500; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 黄花泾(纳污河道); 南; 约2800; 小河. 声环境; 厂界外1米; --; 1; --; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 西塘河（相城区）清水通道维护区; 东; 500m; 二级管控区1.09km2; 湿地生态系统保护.

- 评价适用标准

| 4.1环境质量标准 4.1.1大气环境质量标准： 项目所在地周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，具体限值见下表。 表4-1 环境空气质量标准限值表 污染物; 取样时间; 限值; 依据. SO2; 年均值; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日均值; 150μg/m3. 一小时均值; 500μg/m3. NO2; 年均值; 40μg/m3. 日均值; 80μg/m3. 一小时均值; 200μg/m3. PM10; 年均值; 70μg/m3. 日均值; 150μg/m3. 4.1.2地面水环境质量标准： 项目所在地周围地表水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准，其中SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准 单位：mg/L 表4-2 地表水环境质量标准限值表 污染物; COD; SS; BOD5; 氨氮; 总磷; 依据. Ⅳ类标准限值; 30; 60; 6; 1.5; 0.3; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准. 4.1.3区域噪声标准： 本项目区域噪声执行3类标准，其噪声质量标准见下表： 表4-3 环境噪声标准限值表 类别; 昼间Leq[dBA)]; 夜间Leq[dB(A)]; 依据. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准. |  |
| --- | --- |
| 4.2排放标准 4.2.1废水排放标准： 项目总排放口执行苏州市相城区黄埭污水处理有限公司接管标准，苏州市相城区黄埭污水处理有限公司尾水（COD、氨氮、总磷）排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中城镇污水处理厂表2中污染物排放限值标准，DB32/1072-2007未列入项目（pH和SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。具体标准值见表4-4。 表4-4 污水排放标准单位:mg/L 排放口名称; 执行标准; 污染物名称; 标准限值; 单位. 项目排放口; 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司接管标准; pH; 6～9; 无量纲. COD; 300; mg/L. SS; 100; mg/L. NH3-N; 25; mg/L. TP; 2; mg/L. 污水厂 排放口; 《太湖地区城镇; 水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/T1072-2007表2标准; COD; 50. mg/L; NH3-N; 5（8）; mg/L. TP; 0.5; mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; pH; 6～9; 无量纲. SS; 10; mg/L. 注：括号外数值为水温﹥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4.2.2大气污染物排放标准： 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，标准限值见表4-5： 表4-5 大气污染物排放标准限值 物质 名称; 二级排放标准; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒 高度; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 15m; 120; 10; 周界外浓度 最高点; 4.0. 4.2.3噪声排放标准： 本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，具体见表4-6。 表4-6 厂界噪声排放标准 种类; 执行标准; 类别; 标准值. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间; 夜间. 65dB（A）; 55dB（A）. |  |
| 总量控制目标 | 总量控制因子和排放指标： （1）总量控制因子 按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的总量控制因子以及考核因子为： 水污染物因子：COD、SS、氨氮、TP；根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办【2011】71号），“办法”对COD、NH3-N、SO2、NOx实施总量控制。其中COD、氨氮为总量控制因子，SS、TP为考核因子。 （2）项目总量控制建议指标 表4-7 建设项目污染物排放总量指标 （单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 接管量; 外环境. 废水; 水量; 4500; 0; 4500; 4500. COD; 1.35; 0; 1.35; 0.225. SS; 0.45; 0; 0.45; 0.045. 氨氮; 0.1125; 0; 0.1125; 0.0225. TP; 0.009; 0; 0.009; 0.00225. 固废; 一般固废; 2; 2; 0. 生活垃圾; 15; 15; 0. 危险固废; 8.6; 8.6; 0. 注：*为便于日常监管，本项目工程分析中核算的挥发性有机废气以非甲烷总烃计，总量控制指标中以VOCs计。 （3）总量平衡途径 （1）水污染物排放总量控制途径分析 本项目的废水污染因子COD、SS、NH3-N、TP排放量在苏州市相城区黄埭污水处理有限公司内平衡。 （2）大气污染物排放总量控制途径分析 本项目无国家及地方控制的有组织废气污染指标排放，不需要申请总量。 （3）固体废弃物排放总量 本项目实现固体废弃物零排放。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： 原料 CNC粗加工 车床 热处理淬火 S4 锯床 钻床 S1 S2 平面磨床 精车 CNC精加工 线切割 电火花 打磨抛光 组装 三坐标检验 完工入库 S3 S5 S6 S7 S8 S9 S10 G1 G2 G3 G4 图5-1 生产工艺流程图 流程说明： 原料——外购金属原料； 锯床——通过锯床对金属原料进行断料加工，此工序产生金属边角料S1； 车床——通过车床对金属工件进行车削加工，此工序产生金属边角料S2； CNC粗加工——通过CNC加工中心对金属工件进行粗加工，加工过程中需要对刀具与工件的接触面喷淋切削液，降低刀具切削温度的同时起到润滑作用，切削液喷淋过程由于高温而蒸发形成烟雾散发到空气中，此工序产生少量的有机废气G1和金属边角料S3； 钻床——通过钻床对金属工件进行钻孔加工，此工序产生金属边角料S4； 热处理淬火——将工件加热到适当温度，根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间，然后进行缓慢冷却（冷却速度最慢）为进一步淬火作组织准备。再通过真空炉对工件加热奥氏体化后以适当方式冷却获得马氏体或贝氏体组织的热处理工艺。工件淬火后冷却采用水冷，不涉及油冷处理，淬火工序使用的冷却水循环使用，定期补充； 平面磨床——用磨床对工件进行精密磨削加工，磨削过程中需要对刀具与工件的接触面喷淋切削液，降低刀具切削温度的同时起到润滑作用，切削液喷淋过程由于高温而蒸发形成烟雾散发到空气中，切削液循环使用，切削过程中产生的金属颗粒物粒径较大，自然沉降于磨床周围，此工序产生少量的有机废气G2和金属边角料S5； 精车——通过车床对金属工件进行进一步的车削加工，此工序产生金属边角料S6； CNC精加工——通过CNC加工中心、攻牙机、小孔机对金属工件进行精加工，加工过程中需要对刀具与工件的接触面喷淋切削液，降低刀具切削温度的同时起到润滑作用，切削液喷淋过程由于高温而蒸发形成烟雾散发到空气中，此工序产生少量的有机废气G3和金属边角料S7； 线切割——通过线切割机对金属工件进行线切割加工，此工序产生金属边角料S8； 电火花——采用火花机对模具的型腔或轮廓等比较复杂的机加工，又称为电蚀加工，该工序产生废火花油渣S5； 打磨抛光——通过珩磨机对金属工件进行进一步的打磨抛光加工，加工过程中需要对刀具与工件的接触面喷淋切削液，降低刀具切削温度的同时起到润滑作用，切削液喷淋过程由于高温而蒸发形成烟雾散发到空气中，此工序产生少量的有机废气G4和金属边角料S9； 组装——主要是通过螺丝，压扣，铆钉组立配模； 三坐标检验——通过三坐标对组装成型的模具进行检验，此工序产生少量不合格品S10； 完工入库——经检验合格的产品入库，根据模具不同的用途，对其中一部分模具进行氮化处理，增加其耐磨性，延长使用寿命。通过硬度计测量模具硬度后，符合要求的模具即可出库使用。 产污环节： 废气——本项目生产过程中产生少量非甲烷总烃废气。 废水——本项目废水主要为员工产生的生活污水。 噪声——本项目的主要噪声污染源为CNC加工中心、铣床、钻床、空压机、磨床等设备运转时产生的机械噪声。 固废——本项目产生的固废主要为金属边角料、不合格品、员工产生的生活垃圾及废切削液。

主要污染工序： - 废水： 项目热处理淬火工段冷却水循环使用不外排，每年定期补充补充23934t。 生活污水：本项目有职工125人，平均每人每天用水量为150升，以300天计，则年用水量为5625t，生活污水排放量以每人每天120升计，则排放量为4500t/a，直接经市政污水管网排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，达标后尾水汇入黄花泾。项目废水产生量及废水中主要污染物产生浓度分析见下表。 表5-1 污水产生状况一览表 类别; 废水类型及编号; 废水量 (t/a); 污染 因子; 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 拟采取的处理方式; 排放去向. 生活 污水; 生活污水; 4500; pH; 6～9; ---; 排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理. COD; 300; 1.35. SS; 100; 0.45. NH3-N; 25; 0.1125. TP; 2; 0.009. 水平衡： 自来水 生活用水 5625 损耗1125 4500 进入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理，尾水排入黄花泾 图5-4 项目水平衡图（t/a） 冷却塔 23934 29579 损耗23934 循环量23934 20 切削液配置用水 进入废切削液20 2、废气 根据建设方提供的资料和工程分析，本项目废气主要是机加工过程中产生的非甲烷总烃，产生废气量约0.2t/a，机加工设备配套油雾吸附装置处理（去除效率约为90%），经废气处理装置处理后通过车间通风系统无组织排放，其排放量约为0.02t/a。 表5-2 项目无组织废气产生环节和具体产生状况 序号; 污染源位置; 污染物名称; 产生量(t/a); 面源面积 (m2); 面源高度 (m). 1; 机加工; 非甲烷总烃; 0.02; 3600; 1. 3、噪声： 项目主要噪声源为CNC加工中心、铣床、钻床、空压机、磨床等设备运转时产生的机械噪声；其噪声源强在75~85dB(A)左右。主要设备的噪声源强如下表所示。 表5-4 生产设备噪声源强表 噪声源名称; 数量（台）; 源强dB（A）; 防治方案. CNC加工中心; 13; 85; 隔声、减振、合理布局. 铣床; 2; 80; 隔声、减振、合理布局. 钻床; 3; 75; 隔声、减振、合理布局. 空压机; 3; 85; 隔声、减振、合理布局. 磨床; 4; 80; 隔声、减振、合理布局. 通过隔声、合理布局、安装减振底座等措施，可使项目产生的噪声源强削减20~25dB（A）不等，以减轻噪声对周围环境的影响。上述措施到位时，厂界噪声可达标排放。 4、固体废物： 4.1固体废物产生情况分析： 本项目产生的固废主要为金属边角料、不合格品、员工产生的生活垃圾及危险废物。 （1）金属边角料：来源于金属加工工序，产生量约1t/a，集中收集后出售； （2）不合格品：来源于检验工序，产生量约1t/a，集中收集后出售； （3）生活垃圾：来源于职工日常生活，本项目职工50人，年工作300天，生活垃圾产生量按照1kg/人.天计算，则生活垃圾产生量为15t/a； （4）废电火花油渣：来源于电火花加工过程中产生的油渣，产生量约0.5t/a，属危险废物，类别为HW08，代码为900-249-08，集中收集后委托有资质单位处理； （5）废过滤器滤芯：来源于油雾吸附装置，年替换滤芯约300个，产生量约2t/a，属危险废物，类别为HW49，代码为900-041-49，集中收集后委托有资质单位处理； （6）废切削液：来源于机加工设备切削液使用过程，产生量约6t/a，属危险废物，类别为HW09，代码为900-006-09，集中收集后委托有资质单位处理； （7）废原料桶：来源于切削液、液压油、导轨油使用后的包装容器，产生量约0.1t/a，属危险废物，类别为HW49，代码为900-041-49，集中收集后委托有资质单位处理。 4.2固体废物属性判别 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，具体判定依据及结果见表5-5。 表5-5 项目固体废物综合利用及处置措施 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判定. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 范围; 依据. 1; 金属边角料; 金属加工; 固态; 铜; 1; √; /; 试行中二（一）（2）; 试行中三（一）表一D1和表二Q1. 2; 不合格品; 检验; 固态; 铜、塑料; 1; √; /; 试行中二（一）（2）; 试行中三（一）表一D1和表二Q2. 3; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 废塑料、废纸等; 15; √; /; 试行中二（一）（4）; 试行中三（一）表一D1和表二Q1. 4; 废电火花油渣; 电火花; 液态; 水、矿物油等; 0.5; √; /; 试行中二（一）（2）; 试行中三（一）表一D7和表二Q11. 5; 废过滤器滤芯; 油雾吸附装置; 固态; 塑料、矿物油等; 2; √; /; 试行中二（一）（2）; 试行中三（一）表一D7和表二Q8. 6; 废切削液; 机加工; 液态; 切削液、水、钢; 6; √; /; 试行中二（一）（2）; 试行中三（一）表一D7和表二Q8. 7; 废原料桶; 原料使用; 固态; 铁; 0.1; √; /; 试行中二（一）（2）; 试行中三（一）表一D7和表二Q6. ①：固体废物范围中列于“二（一）”，但不在“二（二）”的副产物属于固体废物，根据上表判定依据范围列，建设项目产生的固体废物均为属于“二（一）”但不在“二（二）”范围内的副产物，因此属于固体废物； ②：根据废物的作业方式和原因进行判断：根据表一所列作业方式和表二所列原因进行判断。如果一个物质、物品或材料必须以表一中列出的作业方式进行处理，并且满足表二中列出的一个或多个原因，可判断为固体废物。表一与表二必须结合使用，不能单独用于固体废物的鉴别。根据上表判定依据列，本项目产生的副产物属于固体废物。 4.3危险废物属性判别 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》判定本项目产生的固体废物是否属于危险废物，详见表 5-6。 表5-6 项目固废危险物属性鉴定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）. 1; 金属边角料; 金属加工; 固态; 铜; 均根据《国家危险废物名录》（2016 年）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; /; 一般固废; 86; 1. 2; 不合格品; 检验; 固态; 铜、塑料; /; 一般固废; 86; 1. 3; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 废塑料、废纸等; /; 生活垃圾; 99; 15. 4; 废电火花油渣; 电火花; 液态; 水、矿物油等; T，I,; HW08; 900-249-08; 0.5. 5; 废过滤器滤芯; 油雾吸附装置; 固态; 塑料、矿物油等; T/In; HW49; 900-041-49; 2. 6; 废切削液; 机加工; 液态; 切削液、水、钢; T; HW09; 900-006-09; 6. 7; 废原料桶; 原料使用; 固态; 铁; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 4.4固废治理方案 本项目营运期产生的金属边角料、不合格品属于一般固废，收集出售给外单位综合利用；生活垃圾由环卫部门收集处理；废电火花油渣、废过滤器滤芯、废切削液、废原料桶属危险固废，委托有资质单位处理。以上固废均得到妥善安全处理处置，不会产生二次污染。各类固废处置去向具体见表5-5。 表5-5 固废排放及治理方案 序号; 名称; 属性; 废物代码; 产生量(t/a); 利用处置方式. 1; 金属边角料; 一般固废; 86; 1; 外售综合利用. 2; 不合格品; 一般固废; 86; 1; 外售综合利用. 3; 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 15; 环卫部门收集处理. 4; 废电火花油渣; 危险固废; 900-249-08; 0.5; 委托有资质单位处理. 5; 废过滤器滤芯; 危险固废; 900-041-49; 2; 委托有资质单位处理. 6; 废切削液; 危险固废; 900-006-09; 6; 委托有资质单位处理. 7; 废原料桶; 危险固废; 900-041-49; 0.1; 委托有资质单位处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/ m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度 mg/ m3 |  | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | / |  | 0.02 |  | / |  | / | 0.02 |  | 大气 |
|  |  |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a |  | 产生浓度 mg/L |  | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD | 4500 |  | 300 |  | 1.35 |  | 300 | 1.35 |  | 排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理 |
|  |  |  | SS |  |  | 100 |  | 0.45 |  | 100 | 0.45 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 25 |  | 0.1125 |  | 25 | 0.1125 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 2 |  | 0.009 |  | 2 | 0.009 |  |  |
| 电和射离电辐磁射辐 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废弃物 |  |  | 污染物 名称 |  | 产生量 t/a |  | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般 固废 | 金属边角料、不合格品 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 外售综合利用 |
|  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 |  |  | 15 |  | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 环卫部门收集 |
|  | 危险 固废 | 废电火花油渣 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 废过滤器滤芯 |  |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废切削液 |  |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 废原料桶 |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 项目噪声源主要为CNC加工中心、铣床、钻床、空压机、磨床等设备运行过程中产生的机械噪声，源强在75~85dB(A)左右。经过一定的防振降噪的工程措施后，车间噪声经过车间壁的阻隔和厂区的距离衰减后，对厂界的影响不显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 拟建项目位于苏州市相城区太东路2779号。本项目建成投产后所产生的环境污染物少，经过严格的控制治理，不会对区域的生态环境造成影响。按当地总体规划的要求，区内绿化良好，植被得到一定程度的恢复，对区域生态影响不显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工环境影响简要分析： 本项目租用租用苏州铭德铝业有限公司4460平方米的已建车间，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。但在设备安装过程中会产生一些机械噪声，源强峰值可达90分贝，因此，为控制设备安装期间的噪声污染，施工单位应尽量采用低噪声的器械，避免夜间进行高噪振动操作，从而减轻对厂界周围声环境的影响。另外设备安装期间产生生活污水应排入污水管网，生活垃圾应及时收集处理，设备安装期产生的固废应妥善处理，能回用的应回用，不能回用的应根据固废的性质不同交由不同的处理部门处理。设备安装期的影响较短暂,随着安装调试的结束，环境影响随即停止。

营运期环境影响分析： 1、废气 本项目废气产生环节主要为机加工工序产生的非甲烷总烃废气。废气进入一套油雾吸附处理装置处理，最后通过车间通风系统无组织排放，其排放量约为0.02t/a。 为了较为准确了解废气排放对周围环境空气的影响，利用《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式(SCREEN3模式)进行了简单的预测。 C=(Q2πUσYσz)⋅F预测公式如下： F=n=−k+kexp−(2nh−He−Z)2σz22+exp−2nh+He−Z2σz22 预测源强： 表7-1 无组织废气排放参数 序号; 所在车间; 污染物名称; 排放量 （g/s）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 1; 机加工; 非甲烷总烃; 0.002315; 100; 36; 1. (1)大气环境防护距离 根据大气导则HJ2.2-2008的要求，本项目采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算模式软件计算。计算参数和结果见下表： 表7-2 废气预测结果统计 污染物名称; 最大落地浓度（mg/m3）; 出现距离 （下风向）; 最大占标率. 生产车间无组织; 非甲烷总烃; 0.006897; 70m; 0.17%. 预测结果： 根据上表计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在本项目厂界处，污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。因此，本项目不需要设置大气环境防护距离。 (2)卫生防护距离 本次环评在进行大气环境防护距离分析的基础上再从安全、卫生角度考虑是否需要设置一定的卫生防护距离，预测采用的模式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD Cm-------标准浓度限值，mg/m3 L -------卫生防护距离，m r ------- 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m ABCD------卫生防护距离计算系数 Qc-------无组织排放量可达到的控制水平，kg/h 计算结果为： 表7-5 卫生防护距离测算 污染源位置; 污染物名称; 计算距离（m）; 需设距离（m）. 机加工; 非甲烷总烃; 0.005; 50. 针对无组织排放的非甲烷总烃，无需设置大气环境防护距离，但应以车间为起算点设置50m卫生防护距离。根据现场调查和经过对项目所在地土地利用的相关规划，本期项目车间周围最近居民点为700m处的古宫新村，处于防护距离之外，同时要求在周围地块的未来建设当中，防护距离范围内不应新建敏感点保护目标。 综上，本期项目废气达标排放后对大气环境的总体影响微弱，不会改变现有空气质量类别。 2、地面水环境影响分析： 根据建设方提供的资料以及工程分析，项目排放的废水主要为生活污水，排放量为4500t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP，产生浓度分别为300mg/L，100mg/L，25mg/L和2mg/L，生活污水接入市政污水管网至苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理处理，经处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准，同时满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后，达标尾水排入黄花泾。 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司位于黄埭镇潘阳工业园春旺路，占地45亩，一期污水处理能力为1万m3/d，于2004年底正式投入运行；二期扩建处理能力为1万m3/d，2006年投入运行，目前日处理规模达到2万m3/d，远期5万m³/d。苏州市相城区黄埭污水处理有限公司工艺流程图如下： 污水处理厂污水处理工艺流程图 水量分析：目前，苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理水量在2万t/d，设计出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放标准》（DB32/T1072-2007）表2城镇污水处理厂I及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，本项目外排废水量15t/d，占苏州市相城区黄埭污水处理有限公司一期工程占污水厂目前处理规模（2万t/d）0.032%，占污水厂剩余负荷量0.071%（目前日处理量约1.1万t，剩余0.9万t/d），且污水厂远期扩建5万m³/d，故苏州市相城区黄埭污水处理有限公司从处理量上来看完全有能力处理本项目的废水。为此，从水量上而言，项目污水接入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司是有保障的。 水质分析：排放的废水水质满足污水厂接管要求，可直接排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理。 综上所述，本项目废水排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理从接管水量水质、时间同步性等方面均是可行的。废水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准后，汇入黄花泾。 3、声环境影响分析： 拟建项目噪声源主要为CNC加工中心、铣床、钻床、空压机、磨床等设备运行过程中产生的机械噪声，源强在75~85dB(A)左右。建设方拟采取的治理措施：（1）在设备选型时采用低噪音、震动小的设备；（2）合理布局车间，在总平面布置中注意将噪声车间与厂界保持足够的距离，使噪声最大限度地随距离自然衰减；（3）强噪声设备置于密封室内，房间墙壁做成吸音、隔声墙体，声污染源按照工业设备安装的有关规范；（4）布置绿化带，降低厂界环境噪声。 上述措施到位时，周围噪声昼间不超过65dB(A)，夜间不超过55dB(A)，低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，本项目噪声对周围环境影响不大，周围声环境仍达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准要求。 4、固体废物影响分析： 本项目产生的固废主要为金属边角料、不合格品、员工产生的生活垃圾及废切削液。金属边角料、不合格品属于一般固废，收集出售给外单位综合利用；生活垃圾由环卫部门收集处理；废电火花油渣、废过滤器滤芯、废切削液、废原料桶属于危险废物，委托有资质单位收集处理。 拟建项目投产后，固体废物可全部处置，不会对周围环境产生明显影响，也不会造成二次污染。 5、江苏省太湖水污染防治条例相符性分析 本项目距离太湖约11.5公里，位于太湖流域三级保护区，根据《江苏省太湖水污染防治条例》第四十五条，对太湖流域一、二、三级保护区内禁止下列活动： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目从事智能开关制造，无清洗工艺，无生产废水产生；生活污水最终进入苏州灵峰污水处理厂集中处理处理。不新增排污口，不属于直接向水体排放污染物的项目，因此本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定，满足太湖流域三级保护区要求。 6、太湖流域管理条例相符性分析 本项目距离太湖约11.5公里，根据《太湖流域管理条例》（已经2011年8月24日国务院169次常务会议通过，现予公布，自2011年11月1日起施行）第二十八条，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 本项目无生产废水产生，生活污水最终进入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理。不新增排污口，不属于直接向水体排放污染物的项目，因此本项目符合《太湖流域管理条例》的有关规定。 7、苏州市阳澄湖水源水质保护条例相符性分析 本项目位于苏州市相城区太东路2779号，距离阳澄西湖15.8km，在阳澄湖准保护区内，根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》规定，准保护区禁止建设对水质有污染的化工、制革、制药、造纸、电镀（含线路板）、印染、洗毛、酿造、冶炼（含焦化）、炼油、化学品贮存和危险废物贮存、处置、利用建材等的建设项目，本项目不属于禁建项目，符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》的规定。 8、江苏省生态红线区域保护规划相符性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013年7月）中红线区域范围明确了西塘河（相城区）清水通道维护区二级管控区范围为“ 西塘河水体及沿岸50米范围（不包括已建工业厂房和潘阳工业园区规划用地）。”根据调查，本项目距离西塘河（相城区）清水通道维护区约500m，不在红线管控区，因此符合规划。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 （名称） | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 机加工 | 非甲烷总烃 | 油雾吸附装置 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 电和射离电辐磁射辐 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 金属边角料、不合格品 | 出售给外单位综合利用 | 不产生二次污染 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |
|  | 危险固废 | 废电火花油渣、废过滤器滤芯、废切削液、废原料桶 | 委托有资质单位处理 |  |
| 噪声 | CNC加工中心、铣床、钻床、空压机、磨床等设备 | 运转噪声 | 置于室内减震、隔声、降噪、合理布局等。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 |
| 其他 | ﹍/ | ﹍/ | ﹍/ | ﹍/ |
| 生态保护措施及效果： 生态保护措施：尽可能增加绿地面积，绿地的建设有益于改善该厂区的空气质量。 预期效果：本工程环保投资约30万元，占工程总投资的0.31%，其防治污染和改善生态环境的环保投资及建设内容有效。 |  |  |  |  |

- 结论和建议

一、结论： 苏州铭固模具科技有限公司新建精密模具生产项目选址于苏州市相城区太东路2779号，用地性质为工业用地。项目租用苏州铭德铝业有限公司车间11308.75平方米。项目投资9700万元，项目建成投产后，员工人数125人，工作班制实行一班制，8小时工作制，预计全年工作日约为300天。目前项目地基础设施较为完备，公用工程的道路、供电、供水、通讯、污水管网、雨水管道等配套条件完善，能满足本项目的需要。 1、项目与国家政策法规的相符性 本项目属于C3525模具制造，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修订) [国家发展和改革委员会令第9号，二〇一一年三月二十七日]中所规定鼓励、淘汰和限制类，为允许类，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》苏政办发[2013]9号及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业[2013]183号)中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；且不属于苏州市人民政府文件中（《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》苏府【2007】129号）规定的限制、禁止和淘汰类，因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、项目建设与规划的相容性 本项目位于苏州市相城区太东路2779号，用地性质为工业用地，符合相城区北桥街道土地利用规划；本项目区域污水管网已接通，产生的生活污水可直接纳管处理，项目距离太湖约11.5公里，属太湖流域三级保护区，符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》中相关规定；本项目位于苏州市相城区太东路2779号，距离阳澄西湖约15.8km，属阳澄湖准保护区，符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》中相关规定；本项目所处位置不属于《江苏省生态红线区域保护规划》中的一级、二级管控区，符合《江苏省生态红线区域保护规划》中相关规定。 3、区域环境现状 ①大气环境 本次评价大气环境现状资料引用《2016年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：市区环境空气二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度、一氧化碳日平均浓度和臭氧日最大8小时平均浓度分别为17微克/立方米、51 微克/立方米、72微克/立方米、46微克/立方米、1.5毫克/立方米和167微克/立方米，除二氧化硫和一氧化碳达标外，其余四项污染物均未达标。 ②水环境质量 本次评价地表水环境现状资料引用《2016年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：苏州市地表水污染属综合型有机污染。影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影 响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。 ③声环境质量现状 本次评价声环境现状资料引用《2016年度苏州市环境状况公报》中的相关资料：苏州市声环境质量总体较好。区域环境噪声总体为二级（较好），道路交通噪声总体为一级（好），各类功能区声环境昼、夜间达标情况基本保持稳定。 4、环境质量不下降 本项目无生产废水产生和排放，生活污水最终进入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理后达标排放，对纳污河道影响微弱，不改变其水质类别。本项目机加工过程产生的非甲烷总烃废气经处理后达标排放，废气对周围环境影响较弱，不会改变现有空气质量类别。采取各项措施后，本项目厂界噪声可达标排放，周围声环境影响在可控制范围内，不会产生扰民现象；固废零排放不会造成二次污染。总体分析，本项目的营运对周围环境影响较小，不会导致现有环境质量下降，不降低现有质量类别。 5、达标排放及可行性 本项目无生产废水产生和排放，生活污水进入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司处理后达标排；本项目生产过程中，废气经油雾吸附装置处理后排放，周围大气环境可达到《环境空气质量标准》（GB3095-96）表2二级标准；本项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准排放；固废零排放。 本项目所采取的废水、废气、噪声、固废污染防治措施及方案切实可靠，能够保证达标排放。 6、清洁生产 本项目生产尽可能减少物料、资源和能源的用量，使用清洁能源，原材料无毒害，对废料进行资源化无害化处理处置，有效减少工业固废产生，所选用的设备装备水平达到国内先进水平，符合清洁生产的要求。建议业主不断提高企业的清洁生产水平，按照《清洁生产促进法》制定符合本企业的清洁生产方案。 7、总量控制 （1）总量控制因子 按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目的总量控制因子以及考核因子为： 水污染物因子：COD、SS、氨氮、TP；根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办【2011】71号），“办法”对COD、NH3-N、SO2、NOx实施总量控制。其中COD、氨氮为总量控制因子，SS、TP为考核因子。 （2）项目总量控制建议指标 表9-1建设项目污染物排放总量指标（单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 接管量; 外环境. 废水; 水量; 4500; 0; 4500; 4500. COD; 1.35; 0; 1.35; 0.225. SS; 0.45; 0; 0.45; 0.045. 氨氮; 0.1125; 0; 0.1125; 0.0225. TP; 0.009; 0; 0.009; 0.00225. 固废; 一般固废; 2; 2; 0. 生活垃圾; 15; 15; 0. 危险固废; 8.6; 8.6; 0. （3）总量平衡途径 （1）水污染物排放总量控制途径分析 本项目的废水污染因子COD、SS、NH3-N、TP排放量在苏州市相城区黄埭污水处理有限公司内平衡。 （2）大气污染物排放总量控制途径分析 本项目无国家及地方控制的有组织废气污染指标排放，不需要申请总量。 （3）固体废弃物排放总量 本项目实现固体废弃物零排放。 8、总结论：综上所述，通过对本项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施（废水、废气、噪声、固废）的前提下，认为本项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。 本项目环境影响评价工作在建设单位实际情况基础上开展的，并经与建设单位核实，建设单位在实际建设和运行中必须严格按照申报内容和环评中要求实施，若有异于申报和环评内容的活动须按照要求另行申报。 表9-2 “三同时”一览表 项目名称; 苏州铭固模具科技有限公司新建精密模具生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资 （万元）; 完成时间. 废水; 生活污水; pH COD SS 氨氮 总磷; 生活污水排入苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准; 10; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 废气; 机加工; 非甲烷总烃; 油雾吸附装置，去除效率达到90%; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2标准; 10. 噪声; CNC加工中心、铣床、钻床、空压机、磨床; 噪声; 降噪、隔声、减震、合理布局等措施; 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值; 5. 固废; 一般固废; 金属边角料、不合格品; 出售给外单位综合利用; 符合相关要求; 5. 办公生活; 生活垃圾; 环卫清运. 危险固废; 废电火花油渣、废过滤器滤芯、废切削液、废原料桶; 委托有资质单位处理. 绿化; 依托原有; -; -. 环境管理（机构、监测能力等）; 专职管理人员; -; -. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨、污水管网、排污口规范化; 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》; -. “以新带老”措施; -; -. 总量平衡具体方案; 该项目水污染物排放总量在苏州市相城区黄埭污水处理有限公司集中处理范围内平衡; -. 区域解决问题; -; -. 大气环境防护距离; --; -. 环保投资合计; 30.

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 - 本报告表应附以下的附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目所在地周围300米环境简况图 附图3 项目厂区平面布置图 附件1 建设项目环境影响咨询表（工业类）及审批函 附件2 企业投资项目备案通知书 附件3 污水接管协议 附件4 建设项目环境保护审批登记表 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。