建设项目环境影响报告表

项  目  名  称:  黄桥街道工业区污水管道工程项目

建设单位（盖章）:苏州市相城区诚和水务发展有限公司

编制日期：2018年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

G1

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 黄桥街道工业区污水管道工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州市相城区诚和水务发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李军 |  |  | 联系人 | 朱永良 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区黄桥街道新街8号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13962520206 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 215000 |
| 建设地点 | 苏州市相城区黄桥街道工业区内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州相城区发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 相发改中心投[2018]162号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 其他污染治理[N7729] |  |  |
| 占地面积 （平方米） | / |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1996.82 | 其中：环保投资 （万元） |  | 1996.82 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目背景 本项目是黄桥街道工业区污水管道工程项目。由于目前污水处理厂雨污管网建设滞后，成为阻碍黄桥街道社会经济发展的主要因素，为实现黄桥街道经济可持续发展，增加招商引资、经济发展的吸引力，也为积极实施“相城区污水处理新三年工程”，按照《江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案》中关于生活污水治理要求，提高生活污水处理率，完善排水基础设施，防止生活污水污染，改善生活环境。苏州市相城区诚和水务发展有限公司拟投资1996.82万元实施本工程。 根据《国务院建设项目环境保护管理条例》及其它相关环保法规及政策的要求，必须对该项目进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“175条城镇管网及管廊建设”中的“新建”，需编制环境影响报告表。在此基础上，苏州市相城区诚和水务发展有限公司委托江苏虹善工程科技有限公司进行环评工作。我公司接受委托后，即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准。 2、工程范围及工程建设内容 2.1 项目名称、地点、建设单位及性质 （1）项目名称：黄桥街道工业区污水管道工程项目 （2）行业类别：管道工程建筑[E4852] （3）项目性质：新建 （4）建设地点：苏州市相城区黄桥街道工业区内 （5）投资总额：1996.82万元人民币 （6）建设期：1年 本项目的位置示意图见附图1。 2.2 工程范围 本工程位于东挺河路东西两侧区域，包括苏埭路、黄蠡路、旺盛路、木巷大街。 2.3 工程建设内容 项目于东挺河东西两侧区域铺设污水管道，并新建污水检查井（含交汇井），其中：东挺河东侧铺设DE400、DE630等管径的污水管道总长约1621m，新建污水检查井66座；东挺河西侧铺设DE400、DE600、DE630等管径的污水管道总长约5466m，新建污水检查井143座。 3、项目总体规划和产业政策符合性分析 a、总体规划的符合性 根据《苏州市相城区污水工程专项规划》要求，区域排水系统做了明确的规划： ★ 排水系统采用雨污分流制。 ★ 生活污水和可以与生活污水混合的生产污水通过污水管道输送到污水厂，经处理达到污水排放标准后，排入芜塘河，不能与生活污水混合的生产污水，由各厂单独设置污水处理站处理，处理后通过城市污水管道输送到污水厂，经处理达标后，排入芜塘河。 ★ 雨水系统排放采取就地分散排入水体的原则。 由此可见，拟建设的雨污管网项目符合苏州市相城区污水工程专项规划的要求。 b、产业政策的符合性 拟建工程为城镇污水管网工程建设项目，属于《产业结构调整指导目 录（2011年本）》（2013年修订）鼓励类中的“城市基础设施”类别中的“城镇排水管网工程”项目，符合国家产业政策。 - 生态红线规划相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在西塘河（应急水源地）饮用水水源保护区和苏州荷塘月色省级湿地公园相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容。 表1-1 生态功能保护区概况 名称; 主导生态 功能; 与本项目的 位置关系; 红线区域范围; 面积（km2）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 西塘河（应急水源地）饮用水水源保护区; 饮用水水源保护区; 项目西侧1200m; ——; 西塘河应急水源取水口南北各1000米，以及两岸背水坡堤脚外100米范围内的水域和陆域; 0.44; ——; 0.44. 苏州荷塘月色省级湿地公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 项目东北侧200m; ——; 苏州荷塘月色省级湿地公园总体规划中的湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 3.53; ——; 3.53. |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 主要环境问题：本项目所涉及的区域未建立雨污管道系统，经常有排水不畅，污水漫溢的情况，造成附近水体水质变差。同时漫溢的生活污水也散发出异味等，影响村容村貌。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 项目所在地苏州市相城区，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区，地面标高为2.0～3m（黄海高程）。 2、水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律，地耐力为1.5kg/cm左右，地震烈度为6级设防区。 3、地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 芜塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 4、气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179h，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5h，日照率为53%，年最低日照数为1176h，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，最高年份降水量为1467.2mm(1960年)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 全年主导风向：东南风。 5、植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。

社会环境简况 黄桥街道位于苏州市相城区，东邻苏州工业园，南接苏州高新技术产业开发区，区位优势十分突出。全街道下辖北庄、黄桥、方浜、张庄、生田、木巷、胡湾、大庄、占上9个行政村和1个社区，总面积23.5km2，常住人口2.6万人，外来人口3.2万。 黄桥街道位于长三角地区，交通最发达的相城区中心腹地，两小时交通圈内，有上海虹桥机场、浦东机场、杭州萧山机场、南京禄口机场和无锡苏南机场，还有上海港、太仓港和张家港三个优良港口。周边有沪宁、苏嘉杭和苏州绕城3条高速公路，全街道所有行政村5min内可达高速。312国道、227省道、苏虞张等多条高等级公路贯穿全街道。人民路北延、广济路北延实现了黄桥与苏州市去的无缝对接。未来的苏州城市轨道交通2号线、4号线与黄桥也是近在咫尺。交通优势使“黄桥板块”成为相城城市发展的重点区域和中心腹地。 黄桥街道素有“老板之乡”的美誉，现有各类企业1200多家，历经三十余年的发展，产业发展涵盖了电子电器、通讯器材、冷作钣金、轻工纺织、化工医保等10多个工业门类。 黄桥自古就是鱼米之乡，环境优美。街道南北两侧分别是全国最大的荷花主体公园——荷塘月色湿地公园和苏州市最大的城市湿地公园——三角咀杜鹃湿地公园。昔日远近闻名的“老板之乡”将延承民营经济的深厚底蕴，按照相城建设“苏州新门户、城市新家园、产业新高地”的要求，抢抓与园区合作建设开发区和高铁新城建设两大机遇，发挥集群优势和集聚效应，全速融入主城区，依托邻近中心商贸城优势，加快城区基础设施建设，完善公共服务功能，不断优化发展环境，大力发展现代服务经济，致力于打造“都市经济集聚区、高端商务服务去、生态休闲宜居区和富足安康惠民区”，为建成集现代商业、服务、教育、通讯、金融、娱乐为一体的新型城区而不断努力。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、大气环境现状 根据《2017年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度的日均值分别为0.014mg/m3、0.048mg/m3、0.066mg/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 2、地表水环境现状 本项目产生的生活污水经市政污水管网接入相城区城西污水处理厂，尾水排入芜塘河，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，芜塘河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 根据《2017年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为22%，Ⅲ类为52%，Ⅳ类为24%，V类为2%，无劣V类断面。 3、声环境现状 根据《2017年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-1 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离m; 规模; 环境功能. 大气 环境; 占上村; 东西; 40; 300户; GB3095-2012 中二类功能区. 木巷村; 东西; 50; 200户. 招商公园1872; 东南; 100; 1000户. 胡湾村; 东西; 200; 50户. 水环境; 朝阳河; 南; 10; 小河; GB3838-2002 中Ⅳ类功能区. 芜塘河; 东; 870; 小河. 西塘河; 西; 1200; 中河; GB3838-2002 中Ⅲ类功能区. 声环境; 占上村; 东西; 40; 300户; GB3096-2008 中2类功能区. 木巷村; 东西; 50; 200户. 招商公园1872; 东南; 100; 1000户. 胡湾村; 东西; 200; 50户. 生态; 苏州荷塘月色省级湿地公园; 东北; 220; 3.53km2; 省级湿地公园. 西塘河（应急水源地） 饮用水水源保护区; 西; 1200; 0.44km2; 饮用水水源保护区.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 评价区域范围内的SO2、PM10、NO2、NOx执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 取样时间; 限值mg/m3; 依据. 二氧化硫 SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 24h平均; 0.15. 1h平均; 0.5. 可吸入颗粒物PM10; 年平均; 0.07. 24h平均; 0.15. 二氧化氮 NO2; 年平均; 0.04. 24h平均; 0.08. 1h平均; 0.2. 氮氧化物 NOx; 年平均; 0.05. 24h平均; 0.1. 1h平均; 0.25. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的划分，本项目纳污河道为芜塘河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水标准。SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准IV类，mg/L; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准. 化学需氧量(COD); ≤30. 五日生化需氧量(BOD5); ≤6. 总氮（TN）; ≤1.5. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准. 3、声环境质量标准 本项目声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目施工期扬尘排放控制标准参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放标准中无组织排放浓度限值。 表4-3 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 1.0（周界外浓度最高点）. 汽车尾气执行《重型 车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国III、IV阶段）》(GB14762-2008)。废气污染物排放标准表《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》(GB14762-2008)。 表4-4 汽车尾气污染物排放标准 阶段; 一氧化碳质量（CO）/ [g/(kWh)]; 总碳氢质量（THC）/ [g/(kWh)]; 氮氧化物质量（NOx）/ [g/(kWh)]. Ⅲ; 9.7; 0.41; 0.98. Ⅳ; 9.7; 0.29; 0.70. 2、噪声排放标准 施工期：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，具体见下表。 表4-5 施工期噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 依据. 标准限值; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. |
| 总量控制指标 | 本项目无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程图简述： ①雨污管网工程 牵引施工： 噪声 扬尘 噪声 扬尘 噪声 扬尘 噪声 扬尘 生态恢复 打导向孔 扩孔、成孔 牵引管道 图5-1 牵引施工工艺流程图 工艺流程： 打导向孔：首先将探测棒插入导向头内，导向头后端与钢管连接，然后用顶管机给钢管施加压力，推进导向头，将导向管打入地下；导向仪可随时接收导向头的方位与深度，顶管机可根据此信息及时旋转导向头，使导向头随时改变深度和方向，在地下形成一条直径为100mm的圆孔通道，孔道中心线即为所需敷设管道的中心线。 扩孔、成孔：在孔洞形成后，将导向头卸下，装上一钻头，钻头孔径比孔洞大1.5倍，然后将钻头往回拖拉至初始位置，卸下该钻头，换上更大的钻头，来回数次，直到符合回拖管道要求。 牵引管道：钻孔完成后，将管材按连接成需要长度，将管材两端封闭，一端与钻头相连，将其一次性拖入已形成的孔洞中，即完成整个埋管工序。 生态恢复：工程竣工后要加强绿化，恢复植被到原来状态，减少工程施工给当地生态环境造成的破坏。 沟槽开挖： 噪声 噪声 扬尘 噪声 扬尘 噪声 扬尘 沟槽开挖 敷管 回填 生态恢复 图5-2 沟槽开挖工艺流程图 工艺流程： 沟槽开挖：本工程管道铺设均为地埋式，全部需要开挖地表土壤，就近在管道沿线设置若干个临时渣土场。并派专人负责管理，做好水土保持工作，防止水土流失。 敷管：用砂子铺设管道基础，将管道平稳安放在砂砾基础上，安装后立即回填，以防止浮管，安管时保证承口向上，自下游向上游依次安装。 回填：管道铺设好后，将开挖的土壤填进去。 生态恢复：工程竣工后要加强绿化，恢复植被到原来状态，减少工程施工给当地生态环境造成的破坏。 管网布置原则： (1)雨污管道系统应尽量利用地势，按照道路布局，结合用地功能分区，合理划分排水区域。 (2)雨污管道布置应合理有序，不重复布管。主干管尽可能两侧集污，并尽量使两侧的集污面积相仿以减小主干管埋深。 (3)雨污管道沿规划道路铺设，雨污管道在城镇道路上的位置由规划部门确定。 (4)雨污管道的起始点埋深，根据该管接纳街坊范围的大小和可能铺设的支管长度来确定。 (5)雨污管道穿越河道时，根据管道的标高，采用倒虹管方式或直接过河方式。 (6)经济合理，管网密度合适，排水路线最短，尽可能均匀设置，避免过于集中。 ②污水检查井工程 噪声 扬尘 噪声 扬尘 噪声 扬尘 噪声 砖砌检查井 钢筋混凝土 回填 闭水试验 图5-3 污水检查井流程图 工艺说明： 砖砌检查井：砖材浇水湿润，水泥砂浆根据已经过配合比设计的配合比进行搅拌，在砌筑的基础面上先铺底浆，砌砖做到墙面平直边角整齐，晒水湿润墙体，抹面分两次进行，先外墙后内墙，在必要时内墙宜一次抹光完成。 钢筋混泥土：首先砼模板，采用定型钢模，为防止浇砼时爆模板应加强支撑及模板接缝处检查，所有拼缝及模板接缝处要逐个检查嵌实，防止漏浆；然后进行钢筋制作，最后砼浇注，砼采用分层平铺法浇注，分层厚度控制30cm，砼采用商品混凝土；砼浇注完毕后，需覆盖草包，当砼达到一定强度才能拆除模板。 回填：浇注混凝土强度达到设计规定后，进行回填，路面范围内井室周围应采用同路基材料，井室周围的回填和管道沟槽的回填同时进行。 闭水试验：试验利用管节两端窨井作为闭水龙头，要求水头在上游管道内顶2m以上，闭水试验前应先灌水24小时，使管道充分浸透。加水至标准高度，观察水位下降值，若在30分钟内水位下降在规范规定值内，则闭水试验合格。

2、主要污染工序 根据查实相关文献材料和结合建设单位提供的资料，并在实地踏勘的基础上，确定本项目的污染物产生情况如下： （一）施工期主要污染 （1）大气污染 ①土方开挖及回填过程中产生的扬尘； ②水泥及其它易飞扬的材料在运输、堆存过程中产生的扬尘； ③施工机械及运输车辆产生的尾气。 （2）噪声污染 施工中噪声源主要由挖掘机、搅拌机、装卸机、浇筑设备、运输车辆等产生。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声影响不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。这些机械设备的噪声源强一般在80～95dB(A)间。 （3）水污染 施工过程的废水主要是施工人员的生活污水和施工机械等的清洗废水。 ①生活污水 本项目施工人员为外来务工者，不在施工场地内住宿，工作餐为附近快餐店供应，施工人员约10人，生活污水产生量按平均每人每天用水量50L计，排污系数以0.8计，则施工期生活污水的最大产生量为0.4t/d，全年施工天数按照300天计，则施工期生活污水产生量为120t/a。其中主要污染物为COD、SS、NH3-N、TN和TP等。COD、SS、NH3-N、TN和TP的产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、30mg/L、40mg/L、4mg/L，产生量分别为0.048t/a、0.036t/a、0.0036t/a、0.0048t/a、0.00048t/a。施工人员就近使用公厕，生活污水通过市政污水管网接入污水厂集中处理。 ②施工废水 本项目生产废水主要是场地内施工机械清洗、地面冲洗等，建设期为一年，全年施工天数按300d计，每天用水量约为10t，则用水量为3000t/a，生产废水按用水量的80％计，则生产废水产生量为2400t/a。施工废水经沉淀池沉淀后循环使用，用于洒水抑尘不外排。经类比分析，此类废水中主要污染物浓度分别为：COD约100mg/L、SS约2000mg/L、石油类约100mg/L。 （4）固体废物 主要为工程弃料及土方施工开挖出的渣、碎石及沙土、混凝土等施工建材。铺设管道共7087m，开挖深度为1.5m，宽度为1m，则开挖土方量为10630.5m3，管道直径按0.6m计，则回填土方量为8626.7m3，本项目施工期土石方平衡见下表。 表5-1 雨污管网土石方工程 建设内容; 计量单位; 工程量. 沟槽挖土方; m3; 10630.5. 沟槽填土方; m3; 8626.7. 弃方; m3; 2003.8. 注：余方按建设要求和规范运至指定地点处置。 （5）生态 厂址施工尤其是管线施工将不可避免的损坏、压占部分树木、草地，产生临时或永久性不利影响。由于工程管网施工需要对地面进行开挖，会对城市的生态环境造成一定的影响，造成局部的水土流失。但由于施工所在区域无大面积的绿地、林地，管道敷设不会对其生态环境造成明显影响。 （二）营运期主要污染 该项目营运期主要是管道损坏，污水外溢则可能污染附近水体和土壤；在管道、污水检查井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含多种污染物，经微生物作用等因素产生有毒有害气体，如硫化氢和氨气，由于通风不畅，长年积累，浓度较高，可能对维修人员产生影响。本项目运营期仅需2个维护人员，产生的生活污水和生活垃圾可忽略不计。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 （mg/m3） |  |  |  | 产生量 （t/a） |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） |  | 排放量 （t/a） |  |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 土方开挖、填，汽车运输、建材装卸及堆放 | 颗粒物 | 无组织排放 |  |  |  |  |  |  | 少量，无组织排放 |  |  |  |  |  |  | 大气 |
|  |  | 施工机械、 运输车辆 | 尾气 | 无组织排放 |  |  |  |  |  |  | 无组织排放 |  |  |  |  |  |  | 大气 |
|  | 营运期 | 污水管道、 检查井 | 硫化氢 | 无组织排放 |  |  |  |  |  |  | 局部浓度较高时，可能对检查人员有所影响 |  |  |  |  |  |  | 大气 |
|  |  |  | 氨气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 | 施工期 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量 （t/a） |  |  | 产生浓度（mg/L） |  | 产生量（t/a） |  |  | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量 （t/a） |  | 排放 去向 |  |  |
|  |  | 混凝土搅拌、浇注过程废水；冲洗砂石料、混凝土搅拌机输送设备冲洗废水 | pH | 10～12mg/L |  |  |  |  |  |  |  | 经沉淀池沉淀后循环使用， 用于洒水降尘，不外排 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 2000mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 100mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活污水 | COD | 120 |  | 400 |  |  |  | 0.048 |  | 300 |  | 400 |  |  | 就近使用公厕接入市政污水管网 |  |
|  |  |  | SS |  |  | 300 |  |  |  | 0.036 |  | 200 |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 30 |  |  |  | 0.0036 |  | 20 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | TN |  |  | 40 |  |  |  | 0.0048 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | TP |  |  | 4 |  |  |  | 0.00048 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 本项目运营期仅需2个维护人员，产生的生活污水和生活垃圾可忽略不计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 施 工 期 | 排放源 （编号） | 产生量 （t/a） |  | 处理处置量 （t/a） |  |  |  |  |  | 综合利用量 （t/a） |  |  | 外排量 （t/a） |  | 备注 |  |  |
|  |  | 开挖土方 | 2003.8m3 |  | 0 |  |  |  |  |  | 2003.8m3 |  |  | 0 |  | 指定的地点堆放 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 由环保部门清运 |  |  |
| 噪声 |  | 施工期：施工噪声80～90dB，禁止夜间（22：00－6：00）施工； 营运期：营运期间无主要噪声来源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本工程管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段大多属城市道路，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。项目施工对植被的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘 施工期，施工扬尘产生环节主要为土方挖、填，汽车运输、装卸，铺路及建筑材料的堆放等，全部为无组织排放。 本项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： （公式1） 式中： Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于管道施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： （公式2） 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 施工过程中产生的扬尘会对管道沿线的住宅小区、学校等环境敏感点产生不同程度的影响。 为减少施工扬尘的影响，评价针对施工特点，要求建设单位和施工单位严格按照国家环保总局、建设部“环发【2001】56号文”《关于有效控制城市扬尘污染的通知》以及《苏州市扬尘污染防治管理办法》、《苏州市建设工程施工现场扬尘污染防治管理办法》及《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》相关要求，采取以下防治措施： a.施工期间应加强环境管理、贯彻边施工、边防护原则； b.施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，并且避免露天堆放。干燥季节要适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘； c.搅拌机等固定施工机械的操作场地应尽量设置在远离集中居住区、医院、学校和幼儿园等地方，以减轻扬尘对这些环境保护目标的影响； d.施工现场道路要做坚实路面，经常清扫、干旱季节要洒水，保持湿润； e.细颗粒散体材料要严密保存，搬运时轻拿轻放，避免破裂造成扬尘； f.运输水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密苫盖，按照有关规定，采取措施防止车辆运输泄露、遗撒； g.进出工地的车辆要对车身进行清洗或清扫，避免把泥土带入城市道路； h.进入施工现场的运输车辆应低速、限速行驶，减少扬尘产生量； i.施工区域要设置围栏，以减小扬尘对附近敏感点的影响。 J.施工时应当配备洒水车辆，合理分步实施，控制土方开挖和存留时间。灰土闷灰时应当集中堆放，采取洒水降尘，及时覆盖。路基土方填筑时，应当采用稳定土拌合机，不得使用无防尘遮罩的粉碎设备，并及时碾压。 k.运输建筑垃圾（工程渣土）、砂、石等散体物料时，应当采用具有密闭车厢的运输车辆。车辆驶离工地前，应当在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。建筑垃圾（工程渣土）应当按照规定运输至核准的储运消纳场所。 l.工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当密闭处理。在施工工地内堆放的，设置围挡或者围墙，覆盖防尘网或者防尘布，配合定期洒水等措施，防止风蚀起尘。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 2、施工噪声 施工过程中的主要噪声源有挖掘机、搅拌机、装卸机、浇筑设备、运输车辆等，其噪声源强在55~100dB（A）之间。本次雨污管网工程距离环境敏感点（居民区）较近，在10~20m不等，施工作业中必然会对其造成一定影响，昼间时在40~80m范围内施工设备噪声值将超标，而某些高噪设备超标更加严重，夜间影响范围可达300m。因此，环评要求夜间（22:00-6:00）停止施工，尽量缩短施工周期，把噪声污染控制到最小范围。具体措施如下： （1）合理安排施工时间 制订施工计划时，严格控制和管理产生高噪声的设备的使用，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；高噪声施工时间尽量安排在昼间，夜间不施工。 （2）降低设备声级 选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以次达到降噪效果。 运输车辆进入现场减速，并禁止鸣笛。 （3）建立临时声屏障 对于位置相对固定的机械设备，能在操作间操作的尽量建立临时操作间，确实有难度的可适当建立单面声屏障。尤其对施工现场临近住宅小区、学校一侧。 对施工场地的噪声除采取以上减噪措施外，还应与周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。 3、施工污水 项目产生的废水主要包括施工人员产生的生活污水和施工时产生的生产废水及车辆、机械设备的冲洗废水等。 生活污水产生量按平均每人每天用水量50L计，污水中主要污染物为COD、NH4-N等，不同建设阶段施工人员的人数相差较大，设一般场地的施工人数为10人，用以计算施工人员的生活污水量。生活污水量按用水量的80%计，则施工现场生活污水产生量为0.4m3/d。由于施工期污水管道尚未建成，施工人员就近使用公厕，对于附近没有公厕的施工场地，施工人员的生活污水要收集起来，经临时的化粪池进行消化，然后排入附近已建污水管网，对地表水影响较小。 生产废水包括混凝土搅拌、浇筑、养护产生的废水以及管线试压废水，这部分水难以收集，产生量小靠自然蒸发和无组织排放，主要污染物是悬浮物偏高，不会对地表水水质产生较大影响。冲洗砂石料、混凝土搅拌及输送设备和运输车辆的冲洗废水，这部分废水的主要污染物是悬浮物，设置沉淀池处理后循环使用或用于洒水降尘，不外排。施工机械和车辆的清洗水及运输车辆、作业机械的跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生一定量的油污水，由于量少，经隔油池处理后循环使用或用于洒水降尘，不外排。 4、施工固废 施工过程中产生的固废主要为施工垃圾、建筑垃圾、弃土以及施工人员产生的生活垃圾。经计算，工程总挖方量为10630.5m3，填方量为8626.7m3，弃方量为2003.8m3。施工人员产生的生活垃圾约为3t/a。 施工期间产生的建筑垃圾及弃土如不及时处理不仅有碍观瞻，影响城市景观，而且在遇大风及干燥天气时将产生扬尘。拟建工程的外运土方及建筑垃圾均为普通固体废物，不含有毒有害成分。具体措施如下： （1）施工垃圾 清运必须采用封闭式专用垃圾车或封闭式容器吊运，严禁凌空抛撒。施工现场应设密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放。 （2）弃土 多余的开挖土方运至城市管理部门指定的地点堆放。 （3）建筑垃圾及废弃泥浆 施工遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等应由专人管理回收，及时清洁工作作业面。废弃泥浆有罐装车运至城市管理部门指定的弃渣地点。 （4）生活垃圾 施工产生的生活垃圾集中堆放由环卫部门统一清运。 5、生态保护措施 （1）施工区 施工区是生态保护的重点防治区。施工区尽量设置在无地表植被或离地表植被较远处，在施工时，要减少对地表植被的破坏。 （2）直接影响区 直接影响区包括施工便道、废弃物堆放等临时占地部分，根据施工对地表的破坏程度及影响区的最终利用方向，采用不同水土保持措施。 a.要尽量减少对地表的扰动及对植被的破坏，如无法避免，工程完工后要及时进行平整，以便绿化或恢复为林地等。 b.施工用料如砂、石、砼等要集中堆放，采取临时防冲、防风措施。废弃物如土方、杂物等要集中运送到指定地点，设置临时拦挡措施，并进行覆土、绿化。 （3）水土保持方案 ①严格按照工程设计及施工进度计划进行施工。并按工程关键部位、施工工艺、施工方法分步骤进行施工。工程开工后，应严格按照施工规范及组织计划所确定的顺序进行施工，减少地表裸露时间，从而减少水土流失，减小或避免工程施工对周围环境的影响。 ②由于项目位置特殊，在施工过程中应采用洒水车洒水压尘，以减少尘土飞扬。 ③尽量避开在大风和雨天条件下施工，减少施工过程中水土流失。 ④在施工期间，工程建设单位应有专职的环境管理人员，主要负责落实施工过程中的临时水土保持措施及监督管理工作。具体工作在施工招标文件中明确并由施工单位遵守和完成。 ⑤对施工临时占地在施工结束后应进行尽快进行地表恢复，即硬化或绿化。 ⑥沟槽回填结束后，及时进行表面恢复。原为道路的线段，全部进行路面恢复；其它线段，可根据具体情况进行硬化或绿化。 本工程主要生态环境影响主要是建设期的影响。 本工程管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段大多属城市道路，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。项目施工对植被的影响很小。 本项目建设区域无自然风景点，工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标造成影响。供水管线在正常输送过程中全线采用密闭流程，无污染物外排。 综上分析，本项目在施工期间对生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 6、交通影响分析 （1）工程运输需要大量的车辆，在白天进行，势必影响交通。 （2）项目在施工期间弃土弃渣、建筑材料、管材等的临时堆放，会使施工路段交通变得拥挤。增加了司机对喇叭的使用频率，使交通干线噪声值超标。同时，城区交通拥挤、堵塞也会造成交通安全隐患、增加交通事故发生率。 综上所述，项目在施工中虽然会对当地的交通会造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。 7、环境风险分析 本项目施工过程中主要环境风险为所铺管道接入现有污水管道时，现有污水管道内存有一定浓度的氨气、硫化氢等恶臭气体，施工过程中若不注意通风容易引起爆炸等安全事故。风险防治措施如下： （1）须加强通风，降低污水管道内恶臭气体和爆炸性气体的浓度； （2）加强施工人员的安全防范意识，施工程序严格按规定操作； （3）制定环境风险应急计划。必须拟定事故应急计划，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可在有充分准备的情况下，对事故进行积极处理。 在严格落实以上措施后，最大可信事故风险是可以接受的。

- 营运期环境影响分析 1、大气 本项目营运期间在管道、污水检查井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含多种污染物，经微生物作用等因素产生有毒有害气体，如硫化氢和氨气等，这些气体产生量少，无组织排放，应加强通风。 2、噪声 本项目营运期无主要噪声来源，不会对环境造成影响。 3、废水和固废 本项目运营期仅需2个维护人员，产生的生活污水和生活垃圾可忽略不计。 4、河道水质改善影响分析 4.1河道污染负荷分析 （1）现状入河各类污染源调查 现状流入芜塘河及其支流的污水主要是生活污水，有少量的生产废水。 （2）现状入河截污口污染负荷分析 由于污水处理厂配套管网建设滞后，致使其服务范围内部分生产废水及城镇居民产生的污水不能被有效收集，造成芜塘河及黄桥街道内的河道水质较差，一方面影响地表水环境，另一方面，污水处理厂达不到处理规模，发挥不到全部的作用，待本次污水管网工程完成后，相城区城西污水处理厂将增加一定的污水量。依据目前收纳来水情况显示，预计管网工程完成后，截污水情况将发生变化，由于本次收纳的污水主要为生活污水，故工程进水混合水质会降低，从水质方面看，可减轻污水处理厂的处理负荷。 4.2截污对污水处理厂的影响分析 本次污水管网工程是污水处理厂的配套工程，工程截污后，以生活污水居多，可以满足污水处理厂设计进水水质，污水经污水处理厂处理后，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）的要求。 5、风险分析 工程运营后，正常情况下基本无污染，若管道损坏，污水外溢则可能污染附近水体和土壤；在管道、检查井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含多种污染物，经微生物作用等因素产生有毒有害气体，如硫化氢和氨气，由于通风不畅，长年积累，浓度较高，可能对维修人员产生影响。因此应加强平时的管理及维护，检修人员应按规定操作，把风险降至最低。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 土方开挖、填，汽车运输、建材装卸及堆放等 | 颗粒物 | 施工期间采取如下防治措施：a.施工期间应加强环境管理；b.施工现场只存放用于回填的土方量，多余的土方要及时运走，并且避免露天堆放。干燥季节要适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免扬尘；c.土方、砂石等产生扬尘的机械尽量设置在远离集中居住区、医院、学校和幼儿园等地方；d.施工现场道路要做坚实路面，经常清扫、干旱季节要洒水，保持湿润；e.细颗粒散体材料要严密保存，搬运时轻拿轻放，避免破裂造成扬尘； f.运输水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密苫盖，按照有关规定，采取措施防止车辆运输泄露、遗撒；g.进出工地的车辆要对车轮进行清洗或清扫，避免把泥土带入城市道路；h.进入施工现场的运输车辆应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量；i. 施工时要设置围档，以减小扬尘对附近居民的影响。 | 对周围大气环境的影响不大 |
|  |  | 施工机械、 运输车辆 | 汽车尾气 | 无组织排放 |  |
|  | 营 运 期 | 检查井 | 恶臭 | 无组排放 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 混凝土搅拌、浇注过程废水；冲洗砂石料、混凝土搅拌机输送设备冲洗废水 | 施工 废水 | 经沉淀池沉淀后循环使用，用于洒水降尘，不外排 | 对地表水环境影响不大 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 就近使用公厕接入市政污水管网 |  |
|  | 营运 期 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 |  | 土方开挖 | 开挖土方 | 回填后，外运至管理部门指定地点。 | 不产生 二次污染 |
|  |  | 施工营地 | 生活垃圾 | 清理清运，送城市垃圾填埋场填埋。 |  |
| 噪声 |  | 施工期：选用低噪声施工机械，按照环保部门的要求，分时段施工，避开周围环境对噪声敏感的时间，在工地周围设立临时声障；噪声大的施工应尽量在白天进行，尽量缩短施工时间等措施，通过采取以上措施后，噪声对周围环境影响较小。 营运期：对周围环境噪声基本无影响。 |  |  | 达标排放 |
| 生态保护措施预期效果 本项目在施工期间不改变道路原貌，并在覆土后的地坪上种植草皮绿化，可使道路与环境景观协调，防止水土流失，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，对生态环境影响不大，因此本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论和建议

一、结论 1、项目概况 本项目是黄桥街道工业区污水管道工程项目。由于目前污水处理厂雨污管网建设滞后，成为阻碍黄桥街道社会经济发展的主要因素，为实现黄桥街道经济可持续发展，增加招商引资、经济发展的吸引力，也为积极实施“相城区污水处理新三年工程”，按照《江苏省太湖流域水环境综合治理实施方案》中关于生活污水治理要求，提高生活污水处理率，完善排水基础设施，防止生活污水污染，改善生活环境。苏州市相城区诚和水务发展有限公司拟投资1996.82万元实施本工程。 2、产业政策 拟建工程为城镇污水管网工程建设项目， 对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）本项目属于鼓励类中的“城市基础设施”类别中的“城镇排水管网工程”项目，符合国家产业政策。 3、环境质量现状 根据《2017年度苏州市环境状况公报》，项目地周围评价区范围内大气环境质量良好，满足功能区划要求。区域污水处理厂纳污河道芜塘河水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 4、排污特征及环境影响分析 4.1施工期 （1）施工扬尘 管道沿线的居民受到施工扬尘的影响相对较小，但在施工时仍要注意设置围档，防止扬尘对周围居民生活造成影响。需要在施工场地周围加设围档，在施工现场洒水降尘，并采用有顶盖的车辆运输建筑垃圾和土方等，严格按照环发【2001】56号文《关于有效控制城市扬尘污染的通知》的规定进行施工建设，如管理措施得当，可大大减少对周围环境影响。 （2）施工噪声 施工昼间会对周围居民产生较小的影响，主要是夜间施工对周围居民产生影响，要严格按照本环评要求的措施，采取设置隔声围栏、高噪声设备放置远离居住区和禁止夜间施工等措施，把噪声对附近居民的影响降低到最小。 （3）固体废物 主要为开挖土方，项目总挖方量10630.5m3，回填8626.7m3，弃方量为2003.8m3，剩余土方由市政部门外运堆放，生活垃圾收集后送至生活垃圾填埋场处理。 4.2营运期 - 大气环境影响评价 该工程营运期间主要是检查井等设施中会有及少量的硫化氢和氨气等产生，这些有毒有害气体无组织排放，且在项目实施后加强检查井等设施的通风。 （2）水环境影响评价 该工程实施后，对芜塘河及支流的水质有明显改善作用。项目污水可以满足污水处理厂设计进水水质、水量要求。 本项目在施工期会对现状生态有不利影响，使管网沿线的生态环境受到一定程度的破坏，但这种影响是比较短暂的，也是比较小的。工程竣工后，随着人工生态系统的建立，生态系统会得到显著改善，区域生态完整性及其结构和功能不但没有被破坏，反而有所改善。 （3）噪声影响分析 本项目营运期无主要噪声来源，不会对环境造成影响。 （4）风险分析 工程运营后，正常情况下基本无污染，若管道损坏，污水外溢则可能污染附近水体和土壤；在管道、检查井等设备或构筑物中，因平日所贮污水内含各种污染物，经微生物作用等因素产生有毒有害气体，如硫化氢和氨气等，由于通风不畅，长年积累，浓度较高，可能对维修人员产生影响。因此应加强平时的管理及维护，检修人员应按规定操作，把风险降至最低。 5、总量控制 本项目无需申请总量。 6、评价结论 本工程是黄桥街道工业区污水管道工程项目，本项目实施后，将改善芜塘河及支流的污染状况，使管网沿线环境得到相应治理，为黄桥街道长期持续稳定的发展创造良好的生态环境，为实现黄桥街道建设目标奠定坚实的基础。本工程在认真严格执行环评提出的各项环保治理措施的前提下，工程对环境的影响可以减少到最低，从环保角度分析，本工程建设可行。 二、建议与要求 1、本次评价是针对苏州市相城区诚和水务发展有限公司提供的资料进行的，若公司有扩大生产规模或改变生产品种、生产地点、生产工艺等，则应按环保法规的要求另行申报审批。 2、项目方应确保各项污染治理设施正常运行。 3、项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 三、“三同时”验收 表9-1 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施 （设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 检查井、管道等; 硫化氢; 无组织排放， 加强通风; 排放很少; “三同时”. 氨气. 废水; 无; /; /; /; /. 噪声; 无; /; /; /; /. 固废; 无; /; /; /; /. 绿化; 不移植、砍伐树木绿化， 地坪种植绿化; /; “三同时”. 事故应急措施; 无; /; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 无; /; /. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; /; /; /. “以新带老”措施; 无; /. 总量平衡 具体方案; /; /. 区域解决问题; 无; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; /; /.

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下的附图： 附图1 污水管网铺设线路图 附图2 生态红线规划图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 咨询表 附件2 发改文件 附件3 营业执照 附件4 建设项目环评审批基础信息表