- 相城区一泓污水处理厂

- 改扩建及有机废弃物资源循环再生利用中心项目

环境影响评价第二次公示

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号，2006年2月14日）和《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规[2012]4号）规定和要求，现将《相城区一泓污水处理厂改扩建及有机废弃物资源循环再生利用中心项目》主要环境信息向社会公众进行第二次公示，公示时间不低于10个工作日，公示内容具体如下：

- 一、建设项目名称及概要

项目名称：城区一泓污水处理厂改扩建及有机废弃物资源循环再生利用中心项目

建设单位：苏州市相润排水管理有限公司

建设地点：相城区北桥街道广济北路路东，汤家沿河以北一泓污水处理厂现有厂区内

占地面积：本次改扩建利用规划预留用地面积约18200m2，新增总建筑面积7045 m2。

建设规模：项目扩建2万m3/d的污水处理设施及对原有污水处理设施实施提标改造，扩建后全厂废水处理4万m3/d,并新建200t/d的餐厨垃圾处理设施及20t/d的地沟油处理设施。

建设内容：①污水处理工程主要对一期进水泵房扩建、一期鼓风机房扩建、一期混凝沉淀池改造为消毒接触池、一期紫外消毒池扩建，二期新建细格栅及旋流沉砂池、生反池、二沉池、气浮池及辅助用房、滤池、臭氧接触池、中间提升泵房、污泥浓缩池及其他配电、控制等辅助用房；②有机污泥处理工程主要建设：餐厨预处理车间、地沟油预处理车间、除臭车间、消化池、沼气处理单元、沼气贮柜、余气燃烧塔、沼气发电及锅炉房、变配电间、地磅、沼液预处理单元、燃气调压箱等；③除臭工程主要对一、二期臭气产生源进行加盖除臭；

服务范围：北桥街道，大致范围为：西至与无锡交界、东至元和塘，北至与无锡、常熟交界，南至绕城高速-漕湖。

项目投资总额：37760.25万元人民币

- 二、建设项目对环境可能造成的影响及防治措施概述

（1）施工期

施工过程扬尘、噪声、土石方、建筑垃圾、生活垃圾等，属短时影响，采取洒水抑尘、围挡、合理安排施工时间、垃圾及时清运妥善处理等措施后，对周围环境影响较小。

（2）营运期

①废水：项目厂区排水实行雨污分流。雨水进入雨水管道后，排入附近河道。收纳的生活污水和工业废水经本项目污水处理设施处理达标后排入冶长泾，污水处理工艺为粗格栅提升泵房+调节池+细格栅沉砂池+多模式A2/O生化池+高效沉淀池+混凝沉淀（气浮）炭砂滤池+次氯酸钠消毒；尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（征求意见稿）表1基本控制项目排放限值中的“特别排放限值”，即俗称国标准四类水标准。根据污水处理厂设计出水水质情况，正常排放情况，COD浓度为30mg/L，NH3-N浓度为1.5 mg/L，已经达IV类水标准，因此本项目尾水正常排放时不会对冶长泾及下游元和塘产生不利影响。

本项目餐厨或污泥厌氧消化产生沼气经湿法+干法处理后，厂内设沼气发电设施回收能源，厌氧消化液经脱水处理，脱水污泥送太湖中法环境污泥干化厂实现干化后与燃煤掺烧发电，脱水沼液经过处理后进入本次新建的二期生物反应池一并处理后达标排放。

废水事故排放对排放口下游河段环境水体水质影响较大，因此要杜绝污水厂尾水的事故排放。

废气除臭工程事故排放的恶臭气体对周边较近的居民点环境影响较大，因此要加强废气除臭工程的有效管理

②废气：本项目废气主要产生于粗格栅进水泵房、前处理段（细格栅及曝气沉砂池、初沉池等）、生化处理工段、餐厨垃圾（含地沟油）预处理工段及污泥处理工段等，主要表征污染物为H2S、NH3，对产生恶臭的主要构筑物采取加盖、加罩，臭气经负压收集后进入半地下箱体内部的除臭系统，采用水洗涤进行预处理后，采用生物滤池的后续除臭工艺，形成“化学洗涤+生物滤池+活性炭滤池”与相结合的除臭工艺，处理后扩建项目工程废气通过15m高排气筒高空排放。一期除臭改造经“化学洗涤+土壤滤池”的方式处理后无组织排放。本项目的废气在采取了上述防治措施后，对区域环境空气影响较小。大气环境预测结果表明：项目排放的氨气、硫化氢的下风向最大浓度占标率均小于10%，对周围大气环境影响较小。

同时针对无组织排放废气，项目以整个厂区作为起算点，需要设置100m的卫生防护距离，卫生防护距离内无居民、学校等敏感点，满足要求。

③噪声：本项目的噪声主要来污水处理系统机械泵、餐厨垃圾及地沟油处置的各类机械等设备，这些机械设备主要集中在格栅井、提升泵、曝气沉砂池、污泥脱水机房、污泥泵房及鼓风机房、预处理车间等构筑物内，采用的噪声治理措施：选用低噪音、震动小的设备；合理布置，使噪声最大限度的随距离自然衰减；所有生产设备均安装在室内；按照工业设备安装的有关规范，对噪声源采取减振、隔声措施。本项目在采取上述防治措施后，对区域声环境影响较小。

④固废：本项目固废包括格栅渣、沉砂池沉砂、脱水污泥（沼渣）及员工的生活垃圾，本项目格栅渣、沉砂池沉砂和生活垃圾由当地环卫部门清运处理；脱水污泥（沼渣）委外处置。项目固废处理处置率达到100%，不会造成二次污染。

- 三、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

本项目符合国家及地方产业政策，厂址选择符合规划要求；采取的污染治理措施可行，可实现污染物达标排放，对环境污染贡献值小，影响小，污染物排放总量能适应环境功能级别，可维持环境质量现状；项目以污水厂厂界为起始边界设置100m卫生防护距离；项目建成后产生的各类污染物可以在区域内平衡；在建设单位做好各项风险防范措施及应急措施的前提下项目的风险值在可接受范围内；经济损益具有正面效应。因此，从环境保护角度上讲，建设单位在积极采取必要的环境保护措施，同时加强风险事故的控制措施后，该项目在本地区建设是可行的。

- 四、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及公众认为必要时向建设单位或者委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限

如果需要查阅建设项目环境影响报告书或者咨询项目有关信息，可于本公告发布后10个工作日内到环评单位或者建设单位咨询、查阅环评文件简本。

（1）建设单位及联系方式：

建设单位：苏州市相润排水管理有限公司

联系人：王明东

联系电话：17715888060

（2）环评单位及其联系方式：

单位名称： 苏州市环科环保技术发展有限公司

证书编号：国环评证乙字第1904号

地址：苏州市姑苏区道前街金狮河沿45号202室；

联系人：郑总

邮箱：183529555@qq.com

联系电话：0512-65266871

邮编：215100

- 五、征求公众意见的范围和主要事项

（一）征求公众意见范围：项目附近、受本项目影响或其他关心本项目建设及其环境影响的公众。

（二）主要事项：您对周围环境质量现有状况的满意程度；您认为该项目建设对当地产生的有利影响；您认为该项目建设对当地产生的不利影响；对该项目建设最担心的环境问题是什么；建议采取何种措施降低工程建设可能带来的环境问题；是否同意该项目的建设；其他的意见和建议。

- 六、征求公众意见的具体形式

公众可以通过查阅环评简本了解项目环境影响情况，并通过信件、邮件等方式反映意见。

- 七、信息发布有效期限

本公告发布之日起10个工作日。

苏州市相润排水管理有限公司

2018年8月2日