建设项目环境影响报告表

项目名称:苏州襄行新材料有限公司新建生产高碳钢微丝项目

建设设单位(盖章):苏州襄行新材料有限公司

编制日期：2018年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

G1

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州襄行新材料有限公司新建生产高碳钢微丝项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州襄行新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张斌 |  |  |  |  | 联系人 |  | 时万超 |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15370065380 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 215000 |
| 建设地点 | 苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州相城区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 相发改备[2018]126号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 其他金属工具制造 C3329 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2500 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 |  | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 10 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规模、数量： 1、原辅材料 表1-1 原辅材料表 编号; 名称; 年消耗量t/a; 状态; 储存包装方式. 1; 高碳钢黄丝; 50; 固态; 卷装. 2; 皂化液; 2; 液态; 200kg/桶. 2、主要设备规格、数量 表1-2 主要设备表 编号; 设备名称; 规格（型号）; 单位; 数量; 备注. 1; 拉丝机; /; 台; 50; /. 2; 重绕机; /; 台; 1; /. 3; 纯水机; /; 台; 1; /. 4; 空压机; /; 台; 1; /. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（t/a） |  | 660 |  |  | 燃油（t/a） |  |  |  | / |  |
| 电（kwh/a） |  | 10万 |  |  | 燃气（m3/a） |  |  |  | / |  |
| 燃煤（t/a） |  | / |  |  | 其他（m3/a） |  |  |  | / |  |
| 废水（工业废水☑、生活废水☑）排水量及排放去向： 工业废水：本项目生产废水主要为制纯水浓水，接入市政污水管网，进苏州市望亭污水处理有限公司处理，处理达标后尾水排入京杭运河。 生活污水：本项目建成后，产生生活污水480t/a，生活污水接入市政污水管网，进苏州市望亭污水处理有限公司处理，处理达标后尾水排入京杭运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 苏州襄行新材料有限公司成立于2017年12月，公司位于苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，租赁苏州新益铝业有限公司厂房。项目成立后，年产高碳钢微丝200万km。 根据《国务院建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》“67条金属制品加工制造”中的“其他”，本项目须编制环境影响报告表。苏州襄行新材料有限公司委托江苏虹善工程科技有限公司进行环评工作。环评单位接受委托后，随即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准。 2、项目概况 （1）项目名称：苏州襄行新材料有限公司新建生产高碳钢微丝项目； （2）建设单位：苏州襄行新材料有限公司； （3）建设地点：苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，项目地理位置详见附图1； （4）建设性质：新建； （5）总投资和环保投资情况：项目总投资为1000万元人民币，其中环保投资约10万元人民币，占项目总投资的1%，主要是用于噪声的防治和固废的处置等。 （6）建设规模及建设内容：本项目工程内容主要为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体内容见表1-3。 表1-3 公用及辅助工程 工程 内容; 建设 名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 厂房; 建筑面积2500m2; /. 贮运工程; 原料堆放区; 100m2; 车间外. 成品堆放区; 100m2; 车间内. 运输; 车运; ——. 公用 工程; 给水; 660t/a; 自来水厂供应. 排水; 510t/a; ——. 供电; 10万kw.h/a; 国家电网. 绿化; /; 依托现有. 环保 工程; 废气 处理; /; /. 废水 处理; 本项目皂化液循环使用，制纯水浓水和生活污水经市政污水管网接入苏州市望亭污水处理有限公司处理; ——. 噪声治理; 高噪声设备加装减振措施、设置隔声装置; ——. 固废 处理; 一般固废暂存间1个（15m2）; ——. 危险固废暂存间1个（15m2）. 3、产品方案 本项目产品方案见下表。 表1-4 建设项目产品方案 序号; 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力 （万km/a）; 年运行时数 （h）. 1; 车间; 高碳钢微丝; 200; 2400. - 公用工程 （1）给水 本项目供水水源为市政供水，总用水量为660t/a。 （2）排水 本项目采取雨污分流，雨水经雨水收集系统收集后排入附近河流；废水主要为员工生活污水和制纯水浓水，生活污水产生量为480t/a，制纯水浓水为30t/a，排入苏州市望亭污水处理有限公司处理，尾水最终排入京杭运河。 （3）供电 本项目用电由市政供电管网供电，用电量约10万kw·h/a。 - 平面布置及周边土地利用现状 项目所在地块情况：本项目租用苏州新益铝业有限公司厂房进行生产，建筑面积2500㎡。项目厂区平面布置图见附图2，车间平面布置见附图3。 项目所在厂区情况：项目所在厂区东侧为厂房，南侧为厂房，西侧为厂房，北侧为厂房，厂区周围现状图见附图4。 6、工作制度及劳动定员 职工人数：本项目劳动定员20人，用餐由外单位配送，不提供员工住宿。 生产班制：预计年生产天数300d，每天8h白班制生产，全年工作时数约为2400h。 7、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正版）和和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（2013修正版）中限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》中规定的项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）中限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 8、选址合理性 项目选址：苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，根据《苏州市相城区望亭镇总体规划（2008-2020）调整》，本项目所在地为规划的工业用地。 9、与“太湖水污染防治条例”、“太湖流域管理条例”政策相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。查阅《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年）第四十三条和《太湖流域管理条例》，本项目不产生和排放含磷、氮的工业废水，因此本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。 10、三线一单相符性 表1-5 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，距离本项目最近的生态红线区域为太湖重要湿地（相城区），位于本项目西侧约5450m，本项目不在生态红线规划区域内，符合生态红线区域保护规划要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程消耗一定量的电源和水资源，项目用水来自市政供水管网，用电由市政供电管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目所在地大气环境、声环境、地表水均能满足相应的标准要求；本项目不产生废气；生活污水排入苏州市望亭污水处理有限公司处理，尾水最终排入京杭运河；噪声经隔声、减振等措施处理后达标排放。项目建设符合环境质量底线要求。. 环境准入负面清单; 本项目位于苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，属于工业用地，项目所在地目前无环境准入负面清单。. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，因此无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 项目所在地苏州市相城区，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区，地面标高为2.0～3m（黄海高程）。 2、水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律，地耐力为1.5kg/cm左右，地震烈度为6级设防区。 3、地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 4、气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179h，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5h，日照率为53%，年最低日照数为1176h，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9d。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 5、植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。

社会环境简况 苏州市相城区是古城苏州的北大门，地处中国江苏省东南部，苏州市中心，东依阳澄湖和昆山，西衔太湖，北接无锡和常熟，南临苏州古城、苏州工业园区和高新区。相城区是苏州乃至长三角地区交通最发达的区域之一，拥有11个高速出入口，京沪高铁、通苏嘉城际铁路均在相城设站。 相城区面积439km2，人口72.76万人。下辖4个镇、4个街道、1个省级经济开发区、1个高铁新城和1个旅游度假区。 望亭镇地处交通要道，水陆空交通网络俱全。东部沪宁高速、苏州环城高速公路近在咫尺，北距无锡硕放国际机场约5km。京沪铁路、312国道、京杭大运河、太阳路穿镇而过。全镇总面积42.8km2，现有7个行政村，3个居委会，常住人口6万余人。区域内共有小学2个，中学1个，卫生院1个。 华阳村位于望亭镇南大门，东依京杭大运河，南临苏州绕城高速，北与新镇区相连。312国道、太阳路贯穿全村。华阳村由原华阳村、堰头村、泥图湾村合并而成，村域区域面积6.45km2，分设村民自然组47个，现有农户1432户，在册人口5396人，外来登记暂住人口8000余人，村民小组长25人。村党委分设党支部20个，现有党员155名。 新华工业园坐落在华阳村。村内现有企业380余家。其中，外资企业28家。新建新农村达标示范村组6个，完成6个自然村组的污水处理工程，全村主街道实行了刚性化及美化亮化，全村绿化面积达8.6万m2。拥有48000 m2的商贸街，建设了1360㎡的“五室、二栏、一校”社区卫生服务站及老人活动室、健身房、阅览室等多功能服务中心。华阳村先后荣获省级卫生村、等荣誉称号。 新华工业园污水管道建设基本完成，污水接入市政污水管网后，排入苏州市望亭污水处理有限公司，苏州市望亭污水处理有限公司采用的主要处理工艺是CAST工艺，投运时间2008年12月，设计日处理能力1.5万t。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、大气环境现状 根据《2017年度苏州市环境状况公报》，2017年苏州市环境空气质量达标率为71.5%，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物第95百分位数浓度的日均值分别为0.014mg/m3、0.048mg/m3、0.066mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 2、地表水环境现状 本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市望亭污水处理有限公司，尾水排入京杭运河，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2017年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为22%，Ⅲ类为52%，Ⅳ类为24%，V类为2%，无劣V类断面。 3、声环境现状 根据《2017年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-1 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离m; 规模; 环境功能. 大气 环境; 姚凤桥; 南; 55; 50户; GB3095-2012 中二类功能区. 吕家村; 北; 345; 20户. 下浜; 东南; 375; 10户. 柳家村; 西; 435; 25户. 水环境; 小河; 南; 100; 小河; GB3838-2002 中Ⅳ类功能区. 京杭运河; 东; 500; 小河. 望虞河; 北; 4200; 中河; GB3838-2002 Ⅲ类功能区. 西塘河; 东; 7710; 中河. 声环境; 姚凤桥; 南; 55; 50户; GB3096-2008 中2类功能区. 厂界; 四周; 1; /. 生态; 太湖重要湿地（相城区）; 西; 5450; 22.03km2; 重要湖泊湿地.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 评价区域范围内的SO2、PM10、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 取样时间; 限值mg/m3; 依据. 二氧化硫 SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 24h平均; 0.15. 1h平均; 0.50. 可吸入颗粒物 PM10; 年平均; 0.07. 24h平均; 0.15. 氮氧化物 NO2; 年平均; 0.04. 24h平均; 0.08. 1h平均; 0.20. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的划分，本项目纳污河道为京杭运河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅳ类水标准。其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准IV类mg/L; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准. 化学需氧量(COD); ≤30. 五日生化需氧量(BOD5); ≤6. 总氮（TN）; ≤1.5. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准. 3、声环境质量标准 本项目厂界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水污染物排放标准 生活污水排入苏州市望亭污水处理有限公司统一处理，水质执行苏州市望亭污水处理有限公司的接管标准，最终经污水处理厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准后排放，具体指标见下表。 表4-3 废水污染物排放标准 标准; 项目; 浓度限值mg/L; 依据. - 进水水质标准; - pH（无量纲）; - 6~9; - 苏州市望亭污水处理有限公司 - 接管标准. - COD; - 300. - SS; - 100. - NH3-N; - 25. - TN; - 70. - TP; - 2. 标准; 项目; - 2021.1.1前; - 2021.1.1起; - 依据. - 尾水最终排放标准; - pH（无量纲）; - 6~9; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. - SS; - 10. - COD; - 50; - 50; - 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 - (DB32/1072-2007)表2中标准及(DB32/1072-2018)表2中标准. - NH3-N; - 5（8）*; - 4（6）**. - TN; - 15; - 12（15）. - TP; - 0.5; - 0.5. *注1：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； **注2：苏州市望亭污水处理有限公司属于太湖三级保护区内的城镇污水处理厂，为现有企业，从2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中的标准；2021年1月1日前仍执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中标准。 2、噪声排放标准 运营期厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准执行，即昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 3、固废贮存及处置标准 本项目建成运行后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告，公告2013年36号）；危险固废置于厂区危险废物专用的贮存区，最终委托专业有资质单位进行处理，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单（环保部公告，公告2013年36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照国家总量控制规定，本项目水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N。另外建设项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标，其他污染因子作为考核指标。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表4-4 总量控制指标 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 产生量; 削减量; 排放量 （接管量）; 排入外环境量; 建议申请量. 控制因子; 考核因子. 废水; 废水量; 510; 0; 510; 510; /; 510. COD; 0.1935; 0.048; 0.1455; 0.0255; 0.0255; /. 0.; SS; 0.1449; 0.096; 0.0489; 0.0051; /; 0.0051. TN; 0.0192; 0; 0.0192; 0.0061; /; 0.0061. NH3-N; 0.012; 0; 0.012; 0.0026; 0.0026; /. TP; 0.001; 0; 0.001; 0.0003; 0.0003; /. 固废; 一般固废; 0.5; 0.5; 0; 0; /; /. 危险固废; 1; 1; 0; 0; /; /. 生活垃圾; 6; 6; 0; 0; /; /. |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程图简述： （一）施工期 本项目利用已建厂房进行生产，只需要进驻设备安装及调试，无土建施工等内容，因此施工期对周边环境的影响较小。 （二）营运期 高碳钢微丝生产工艺： 原料 拉丝 检验 包装入库 S1、N、S2 S3、N 注：S-固废、N-噪声。 图5-1 高碳钢微丝生产工艺流程图 工艺说明： - 拉丝：通过自主拉拔工艺技术，将采购回来的直径0.6mm的高碳钢黄丝通过拉丝机拉拔成小于直径0.07mm的高碳钢微丝，拉拔过程使用皂化液冷却和润滑产品，使用后的皂化液流到循环水池，在循环水池内沉淀后由管道输送回储存水箱内回用。皂化液加入纯水进行比兑，经循环水池沉淀后循环使用，定期更换废液，此工序会产生废金属丝S1、皂化液S2和噪声N。 （2）检验：对拉丝后的产品进行检验，检验过程中需使用重绕机将拉丝重绕，检验合格的产品进行出售。此工序会产生不合格品S3和噪声N。 （3）包装入库：将检验合格的产品进行包装入库。 本项目员工生活过程中会产生生活垃圾S4。 2、主要污染工序： 根据查实相关文献材料和结合建设单位提供的资料，并在实地踏勘的基础上，确定本项目的污染物产生情况如下： （一）施工期主要污染工序 本项目利用已建厂房进行生产，无土建施工活动，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。只需要进驻设备安装及调试，因此，基本无施工期环境影响。 （二）营运期主要污染工序 （1）废水：员工生活污水，生产废水； （2）废气：本项目无废气产生； （3）噪声：各设备运行噪声； （4）固废：本项目产生的固废有废金属丝、不合格品、废皂化液和生活垃圾。

营运期污染源分析 （1）水污染物 ①生活污水 本项目建成后，预计员工20人，生活用水按100L/人·天计，因此生活用水年用量为600t/a，排污系数按80%计，则生活污水产生量为480t/a。其中主要污染物为COD、SS、TN、NH3-N和TP等。COD、SS、TN、NH3-N和TP的产生浓度分别约为400mg/L、300mg/L、40mg/L、25mg/L、2mg/L，经化粪池处理后的污染物浓度为300mg/L、100mg/L、40mg/L、25mg/L、2mg/L。 ②生产废水 a、制纯水浓水 本项目纯水用量为0.1t/d（30t/a），纯水机的制纯水率为50%，因此需使用自来水0.2t/d（60t/a），产生制纯水浓水0.1t/d（30t/a），其中主要污染物为COD、SS，COD、SS的产生浓度分别约为50mg/L、30mg/L。 b、皂化液用水 本项目皂化液、水的加入比例为1：15，项目使用皂化液2t/a，因此需加入纯水30t/a。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表5-1 废水产生及排放情况一览表 来源; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 标准浓 度限值(mg/L); 排放方式 与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活 污水; 480; COD; 400; 0.192; 经化粪池处理后接入市政管网; 300; 0.144; 300; 望亭污水处理厂--京杭运河. SS; 300; 0.144; 100; 0.048; 100. TN; 40; 0.0192; 40; 0.0192; 70. 氨氮; 25; 0.012; 25; 0.012; 25. 总磷; 2; 0.0001; 2; 0.0001; 2. 制纯水浓水; 30; COD; 50; 0.0015; 接入市政管网; 50; 0.0015; 300. SS; 30; 0.0009; 30; 0.0009; 100. 本项目建成后水平衡图见下图： 损耗120 生活污水 480 480 望亭污水处理厂 600 市政污水管网 自来水用量 660 60 30 皂化液用水 制纯水用水 30 单位：t/a 图5-2 水平衡图 - 大气污染物 本项目无废气产生。 （3）噪声 本项目建成后的噪声主要是来自于拉丝机、重绕机、纯水机以及空压机等设备运转产生的噪声，厂内各噪声源源强及分布见下表。 表5-2 噪声产生情况表 序号; 设备名称; 数量 （台/条）; 噪声源强 dB（A）; 安装地点; 产噪形式; 距最近厂界位置m. 1; 拉丝机; 50; 80～85; 车间内; 连续; 距北厂界～8. 2; 重绕机; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距北厂界～20. 3; 纯水机; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距北厂界～2. 4; 空压机; 1; 80～85; 车间内; 连续; 距北厂界～2. （4）固体废弃物 根据本项目的工程分析，项目各固废产生情况如下： 本项目产生的固废主要有废金属丝（S1）、废皂化液（S2）、不合格品（S3）和生活垃圾（S4）。 ①废金属丝（S1）：废金属的产生量为原料用量的0.5%，本项目高碳钢黄丝的用量为50t/a，因此产生废金属丝0.25t/a； ②废皂化液（S2）：根据工程分析，废皂化液产生量为2t/a； ③不合格品（S3）：不合格品的产生量为原料用量的0.5%，本项目原料用量为50t/a，因此产生不合格品0.25t/a； ④生活垃圾（S4）：生活垃圾平均为1kg/人.d，结合项目具体生产制度、职工人数计算得年产生活垃圾6t。 表5-3 副产物产生及排放情况 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. S1; 废金属丝; 拉丝; 固; 黄丝; 0.25; √; —; 固体废物 鉴别导则. S2; 废皂化液; 拉丝; 固液; 皂化液; 2; √; —. S3; 不合格品; 检验; 固; 黄丝; 0.25; √; —. S4; 生活垃圾; 生活办公; 固; /; 6; √; —. 表5-4 营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量t/a. S1; 废金属丝; 一般工业固废; 拉丝; 固; 黄丝; /; /; 85; /; 0.25. S3; 不合格品; 检验; 固; 黄丝; /; /; 85; /; 0.25. S2; 废皂化液; 危险 废物; 拉丝; 固液; 皂化液; 危险废物名录2016; T; HW09; 900-006-09; 2. S4; 生活垃圾; 员工日常生活办公; 生活办公; 固; /; /; /; /; /; 6. 合计; 8.5. 注：危险特性T代表毒性、I代表易燃性、In代表感染性、C代表腐蚀性；废物类别来源《国家危险废物名录》（2016）。 表5-5 危险废物汇总样表 序号; 危险废物 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废皂化液; HW09; 900-006-09; 2; 拉丝; 固液; 皂化液; 皂化液; 1年; T; 委托有资质的单位处理.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率 kg/h |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 水污 染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | COD | 480 | 400 |  |  | 0.192 |  |  | 300 |  |  | 0.144 | 望亭污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 300 |  |  | 0.144 |  |  | 100 |  |  | 0.048 |  |
|  |  | TN |  | 40 |  |  | 0.0192 |  |  | 40 |  |  | 0.0192 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |  |  | 0.012 |  |  | 25 |  |  | 0.012 |  |
|  |  | TP |  | 2 |  |  | 0.0001 |  |  | 2 |  |  | 0.0001 |  |
|  | 制纯水浓水 | COD | 30 | 50 |  |  | 0.0015 |  |  | 50 |  |  | 0.0015 |  |
|  |  | SS |  | 30 |  |  | 0.0009 |  |  | 30 |  |  | 0.0009 |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量 t/a |  |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 拉丝 | 废金属丝 | 0.25 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0 |  | 出售 |
|  | 检验 | 不合格品 | 0.25 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0 |  |  |
|  | 拉丝 | 废皂化液 | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 委外处置 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 6 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 环卫部门处理 |

| 噪声 | 序号 | 设备名称 | 等效声级 dB（A） | 所在车间(工段) 名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 拉丝机 | 80～85 | 车间内 | 距北厂界～8 |
|  | 2 | 重绕机 | 75～80 | 车间内 | 距北厂界～20 |
|  | 3 | 纯水机 | 75～80 | 车间内 | 距北厂界～2 |
|  | 4 | 空压机 | 80～85 | 车间内 | 距北厂界～2 |
| 主要生态影响： 本项目所在地为苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区，故对生态影响无明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工环境影响分析 本项目利用已建厂房生产，无土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。只需要进驻设备安装及调试，因此，基本无施工期环境影响。

2、营运期环境影响分析 （1）废水 ①生产废水 本项目生产废水主要为制纯水浓水，制纯水浓水产生量约为30t/a，其中主要污染物为COD、SS，COD、SS的产生浓度分别约为50mg/L、30mg/L。 ②生活污水 本项目建成投产以后预计员工总人数20人，生活污水产生量约为480t/a，其中主要污染物为COD，SS，TN、NH3-N和TP等，COD、SS、TN、NH3-N和TP的产生浓度分别约为400mg/L、300mg/L、40mg/L、25mg/L、2mg/L，经化粪池处理后的污染物浓度为300mg/L、100mg/L、40mg/L、25mg/L、2mg/L。 生活污水和制纯水浓水收集后接入市政污水管网，经苏州市望亭污水处理有限公司处理达标后排入京杭运河。 苏州市望亭污水处理有限公司采用的主要处理工艺是CAST工艺，投运时间2008年12月，设计日处理能力1.5万t。苏州市望亭污水处理有限公司出水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准，尾水排入京杭运河。 水量分析：本项目排入污水厂的水量为510t/a，即1.7t/d，污水处理厂设计处理能力1.5万t/d，目前接管量在1.2万t/d左右，还有3000t/d的余量，可接纳本项目废水。 水质分析：本项目排入废水水质简单，满足污水厂接管要求，可直接排入望亭污水处理厂，即本项目排放的废水不会影响污水厂的处理效果。 综上所述，本项目废水由苏州市望亭污水处理有限公司集中处理后对周围水环境影响较小。 （2）废气 本项目无废气产生。 （3）噪声 本项目建成后的噪声主要是来自于拉丝机、重绕机、纯水机、空压机等设备运转产生的噪声。 环评建议建设方采取如下措施：①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要产噪设备特别是空压机做好减振措施。经采取上述措施后，噪声能降低25dB（A）。 声环境影响预测模式如下： ①LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 ②在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 ③各声源在预测点产生的声级的合成 LTp=101gi=1n100.1LPi ④多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： L=101gi=1n100.1Li 预测结果如下： 表7-1 昼间噪声预测结果 厂界 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离 m; 贡献值 dB（A）; 距离 m; 贡献值 dB（A）; 距离 m; 贡献值 dB（A）; 距离 m; 贡献值 dB（A）. 拉丝机; 50; 38.01; 40; 39.95; 38; 45.39; 8; 58.93. 重绕机; 50; 21.02; 40; 22.96; 70; 23.10; 25; 32.04. 纯水机; 80; 11.94; 55; 15.19; 50; 21.02; 2; 48.98. 空压机; 81; 21.83; 55; 25.19; 49; 31.20; 2; 58.98. 贡献值叠加; 38.2; 40.2; 40.6; 57.2. 标准值; 60dB（A）. 由上表可以看出，项目建成后东南西北四个厂界的昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 （4）固废 本建设项目固体废物利用处置方式如下。 表7-2 建设项目固体废物利用处置方式评价表 编号; 固体废物 名称; 产生 工序; 属性; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置 方式; 利用处置 单位. S1; 废金属丝; 拉丝; 一般固废; /; 0.25; 出售; 废旧物资 回收站. S3; 不合格品; 检验; /; 0.25. S2; 废皂化液; 拉丝; 危险固废; 900-006-09; 2; 处理处置; 资质单位. S4; 生活垃圾; 生活办公; 城市垃圾; /; 6; 处置; 环卫部门. - 固废的贮存措施 本项目建有危废暂存场所，危废临时贮存场所根据国家标准（GB18597-2001）及其修改单（2013）建设，根据危险物质的相容性分析进行分开贮存，贮存的容器应当使用符合标准的容器，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无缺，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。危险废物的堆放必须有防渗层，根据国家标准设计。 所有纳入危险废物范畴的固体废物和废液在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的专用标志。本项目设置1个危废暂存场所，面积15m2，企业危废堆场能满足全厂的危废暂存需求。且危废场所地面均做了防渗处理，确保固废不污染土壤和地下水。 - 贮存场所污染防治措施 本项目固废暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）的要求建设和维护使用。做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好该项目固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放。 ③本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤贮存场所地面须作硬化处理，场所有雨棚、围堰或围墙；场所应设置警示标志。 ⑥本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损等情况发生。 表7-3 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存场所; 废皂化液; HW09; 900-006-09; 危废暂存场所; 15m2; 桶装; 3t; 一年. 本项目废皂化液的产生量为2t/a，危废暂存区的总贮存能力为废皂化液3t/a，因此项目设置的危废暂存区可满足贮存要求。 本项目危废暂存区位于车间内，地面采取基础防渗，废皂化液放置在储存桶内，基本不会对环境空气、地表水、地下水和土壤的产生影响。 - 固废运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求，主要采取以下环保措施： ①危险废物运输包装符合《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）规定； ②运输线路尽量避开人口密集地区和环境敏感区，在人员稠密的地区尽量减少停留时间，危险废物车辆上配备有GPRS 系统。 ③随车配备消防器材，悬挂危险品运输标志，车上配有铲子、小桶，通讯工具等应急用品。 ④危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处。 ⑤危险废物转移按照法律、法规要求办理手续，填写转移联单。 - 固废委托处置的可行性 本项目危废拟委托苏州市和源环保科技有限公司处置，经营范围为：HW06废有机溶剂废物（仅900-401-06、900-402-06、900-403-06、900-404-06、900-407-06的废液）、HW13有机树脂类废物（仅265-101-13、265-102-13、265-103-13、900-016-13的废液）、HW08废矿物油（仅251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-212-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08的废液）、HW09废乳化液、HW34废酸（除251-014-34以外的废液）、HW35废碱（除251-015-35以外的废液）、HW32无机氟化物废物（仅废液）、HW17表面处理废物（仅336-052-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17的废液）、HW22含铜废物（除321-101-22、321-102-22以外的废液）3000吨/年、HW23含锌废物（仅384-001-23、900-021-23的废液）、HW23含锌废物（仅384-001-23、900-021-23的废液）、HW46含镍废物（仅261-087-46的废液），其中HW09废乳化液共计1500t/a。本项目产生的废皂化液在苏州市和源环保科技有限公司处置范围内，且其有足够的余量处理本项目产生的危险废物，因此本项目产生的危废委托苏州市荣望环保科技有限公司处置是可行的。 综上所述，本项目产生的固废均可得到有效处置，固废处置方案可行。本项目采用的固体废物污染防治措施可行有效，固废能得到妥善处置，只要加强管理，不会产生二次污染。 （5）排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目排气筒、污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 ①本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，项目建成后，生活污水和制纯水浓水依托厂房现有污水接管口，接入苏州市望亭污水处理有限公司，污水排口附近醒目处树立环保图形标志牌； ②对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进出口应设置标志牌。

生态保护措施及预期效果 本项目利用已建厂房进行生产，不新占用土地，对生态环境无明显影响。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS TN 氨氮 TP | 经化粪池处理后接入市政污水管网，排入苏州市望亭污水处理有限公司统一处理 | 达标排放 |
|  | 制纯水浓水 | COD SS | 接入市政污水管网，排入苏州市望亭污水处理有限公司统一处理 |  |
| 辐射和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 拉丝 | 废金属丝 | 出售 | 全部处理处置，不产生二次污染 |
|  | 检验 | 不合格品 |  |  |
|  | 拉丝 | 废皂化液 | 有资质单位处理 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 拉丝机 重绕机 纯水机 空压机 | 等效A声级 | 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要产噪设备特别是空压机做好减振措施。 | 不产生噪声 扰民现象，厂 界噪声达标 |
| 其它 | 无 |  |  |  |

# 九、结论和建议

一、结论 1、项目简况 苏州襄行新材料有限公司成立于2017年12月，公司位于苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，租赁苏州新益铝业有限公司厂房。项目成立后，年产高碳钢微丝200万km。 2、项目选址 本项目位于苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，根据《苏州市相城区望亭镇总体规划（2008-2020）调整》，本项目所在地为规划的工业用地。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年）和《太湖流域管理条例》，本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》的相关规划，本项目不在太湖重要湿地（相城区）相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容，选址可行。 3、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正版）和和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（2013修正版）中限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》中规定的项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 4、与“三线一单”的相符性 生态保护红线：本项目位于苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，距离本项目最近的生态红线区域为太湖重要湿地（相城区），位于本项目西侧约5450m，本项目不在其一级管控区和二级管控区范围内，符合生态红线区域保护规划要求。 资源利用上线：本项目营运过程消耗一定量的电源和水资源，项目用水来自市政供水管网，用电由市政供电管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线：项目所在地大气环境、声环境、地表水均能满足相应的标准要求；生活污水经苏州市望亭污水处理有限公司处理，尾水最终排入京杭运河；噪声经隔声、减震等措施处理后达标排放。项目建设符合环境质量底线要求。 环境准入负面清单：本项目位于苏州市相城区望亭镇华阳村姚凤桥路188号，属于工业用地，项目所在地目前无环境准入负面清单，项目无“三致”污染物及持久性有机物或重金属污染物排放。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 5、环境质量现状 根据《2017年度苏州市环境状况公报》，项目地周围评价区范围内大气环境质量良好，满足功能区划要求。区域污水处理厂纳污河道京杭运河水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 6、污染防治措施 ①废水 制纯水浓水和生活污水经市政污水管网进入苏州市望亭污水处理有限公司集中处理达标后，尾水最终排入京杭运河。 本项目废（污）水由集中污水厂集中处理后，不直接对水环境产生影响。 ②废气 本项目无废气产生。 ③噪声 本项目对噪声的治理措施如下：①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要产噪设备特别是空压机做好减振措施。 经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 ④固体废弃物 本项目废金属丝、不合格品属于一般固废，可出售；废皂化液属于危险固废，委托资质单位处理；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 因此，本项目产生的固废均得到有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染。 7、总量控制 按照国家总量控制规定，本项目水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N。另外建设项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标，其他污染因子作为考核指标。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表9-1 总量控制指标 单位：t/a 类别; 污染物 名称; 产生量; 削减量; 排放量 （接管量）; 排入外环境量; 建议申请量. 控制因子; 考核因子. 废水; 废水量; 510; 0; 510; 510; /; 510. COD; 0.1935; 0.048; 0.1455; 0.0255; 0.0255; /. 0.; SS; 0.1449; 0.096; 0.0489; 0.0051; /; 0.0051. TN; 0.0192; 0; 0.0192; 0.0061; /; 0.0061. NH3-N; 0.012; 0; 0.012; 0.0026; 0.0026; /. TP; 0.001; 0; 0.001; 0.0003; 0.0003; /. 固废; 一般固废; 0.5; 0.5; 0; 0; /; /. 危险固废; 1; 1; 0; 0; /; /. 生活垃圾; 6; 6; 0; 0; /; /. 8、环评结论 本项目是苏州襄行新材料有限公司根据市场发展需要投资建设的高碳钢微丝项目。该项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，污染物排放总量在可控制的范围内平衡。从环境保护角度论证，该建设项目在该地建设是可行的。 二、建议与要求 1、本次评价是针对苏州襄行新材料有限公司提供的生产规模、工艺流程、生产设备布局、原辅材料用量及与此对应的污染防治措施基础上得出评价结论的，若公司生产品种、规模、工艺流程、生产设备布局和污染防治设施等发生变化，则应按环保法规的要求另行申报审批。 2、项目方应确保各项污染治理设施正常运行。 3、项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 三、“三同时”验收 表9-2 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行 标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成 时间. 废气; /; /; /; /; /; 与本项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 废水; 制纯水浓水; COD SS; 市政污水管网; 达望亭污水处理厂接管限值; 3. 生活污水; COD SS TN 氨氮 TP; 经化粪池处理后， 接入市政污水管网. 固废; 生产生活; 一般工业固废 危险废物 生活垃圾; 厂内分类暂存，危废单独隔离贮存，及委托有资质处置单位外运合理处理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）（2013年修改版）; 4. 噪声; 拉丝 重绕机 纯水机 空压机; 等效A声级; 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要产噪设备特别是空压机做好减振措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准; 2. 环境管理 （机构、监测能力等）; 与相关监测机构合作定期监测; 1. 卫生防护距离设置; /; /. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; /; /. 合计; 10.

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下的附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 车间平面布置图 附图4 项目周围环境现状图 附图5 规划图 附图6 生态红线图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 咨询表 附件2 发改文件 附件3 营业执照 附件4 租赁协议 附件5 房产证 附件6 土地证 附件7 污水协议 附件8 建设项目环评审批基础信息表 附件9 危废协议