建设项目环境影响报告表

项  目   名  称:苏州华宇塑胶五金有限公司

扩建生产汽车零部件8000万件项目

建设设单位(盖章):苏州华宇塑胶五金有限公司

编制日期：2018年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

G1

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州华宇塑胶五金有限公司扩建生产汽车零部件8000万件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州华宇塑胶五金有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 严其华 |  |  |  |  | 联系人 |  | 严其华 |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市相城区北桥街道名扬路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13806202929 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 215000 |
| 建设地点 | 苏州市相城区北桥街道名扬路6号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州相城经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 相开管委审[2018]17号 |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3471.52 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2829.5 |  | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 50 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.8% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产日期 |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规模、数量： 1、原辅材料： 表1-1 原辅材料表 编号; 名称; 年消耗量t/a; 状态; 储存包装方式. 扩建前; 扩建后; 增量. 1; PC; 0; 450; +450; 固态; 25kg/袋. 2; PP; 100; 600; +500; 固态; 25kg/袋. 3; PA; 0; 250; +250; 固态; 25kg/袋. 4; 矿物油; 0; 1; +1; 液态; 200kg/桶. 5; 模具; 0; 200套; +200套; 固态; 散装. 6; 清洗剂; 0; 0.5; 0.5; 液态; 500ml/瓶. 主要原辅材料理化性质： （1）PP 聚丙烯（英文名称：Polypropylene，简称：PP，俗称：百折胶），是聚α-烯烃的代表，由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，是一种非结晶的、微带粘性的白色蜡状物，熔化温度为162-176 ºC。 （2）PC 聚碳酸酯，颗粒物状，熔点＞135℃，比重1.18-1.20，热分解温度＞340℃。 （3）PA PA塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物，具有可塑性。密度（g/cm3 ）1.10-1.14；洛氏硬度118；熔点252℃；脆化温度-30℃；热分解温度大于350℃；连续耐热80-120℃。 （4）清洗剂 主要成分：异己烷20~30%、二环己烷＜1%、丙烷10~20%、正丁烷60~70%，外观：黄色透明液体，溶剂气味，闪点-30℃，密度0.67g/cm3，难溶于水。 2、主要设备规格、数量： 表1-2 主要设备表 编号; 设备名称; 数量; 单位; 规格（型号）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增量. 1; 全电动成型机; 9; 50; +41; 台; EC230S-6A、SI100 VCS等; /. 2; 粉碎机; 3; 9; +6; 台; /; /. 3; 冷却塔; 1; 2; +1; 台; /; /. 4; 空压机; 1; 2; +1; 台; /; /. 5; 模温机; 9; 50; +41; 台; TW-200MA-KS; /. 6; 智能机械手臂; 0; 50; +50; 套; HY-760、HY700等; /. 7; 磨床; 0; 1; +1; 台; /; 模具检修. 8; 火花机; 0; 1; +1; 台; /. 9; 线切割; 0; 1; +1; 台; /. 10; 模具加工机床; 0; 1; +1; 台; /. 11; 铣床; 0; 1; +1; 台; /. 12; 废气处理设备; 0; 1; +1; 套; /; /. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（t/a） |  | 4500 |  |  | 燃油（t/a） |  |  |  | / |  |  |
| 电（kwh/a） |  | 312万 |  |  | 燃气（m3/a） |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（t/a） |  | / |  |  | 其他（m3/a） |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活废水√）排水量及排放去向： 工业废水：本项目无工业废水排放。 生活污水：本项目建成后，产生生活污水2400t/a，生活污水接入市政污水管网，进苏州市一泓污水处理有限公司，处理达标后尾水排入冶长泾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目由来 苏州华宇塑胶五金有限公司成立于2002年4月，公司位于苏州市相城区北桥街道名扬路6号，利用自有已建厂房进行生产。公司于2006年4月26日取得审批意见，产品为注塑件300万件，并于2006年7月7日取得验收意见。现因公司发展需要进行扩建，在苏州市相城区北桥街道名扬路6号扩建生产汽车零部件项目，成立后，年产汽车零部件8000万件。 根据《国务院建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》“47条塑料制品制造”中的“其他”，本项目须编制环境影响报告表。苏州华宇塑胶五金有限公司委托重庆丰达环境影响评价有限公司进行环评工作。环评单位接受委托后，随即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准。 2、项目概况 （1）项目名称：苏州华宇塑胶五金有限公司扩建生产汽车零部件8000万件项目； （2）建设单位：苏州华宇塑胶五金有限公司； （3）建设地点：苏州市相城区北桥街道名扬路6号，项目地理位置详见附图1； （4）建设性质：扩建； （5）总投资和环保投资情况：项目总投资为2829.5万元人民币，其中主要为设备的投资款；环保投入约50万元人民币，占项目总投资的1.8%，主要是用于废气的治理、噪声的防治和固废的处置等。 （6）建设规模及建设内容：本项目工程内容主要为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，具体内容见表1-3。 表1-3 公用及辅助工程 工程 内容; 建设 名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 厂房; 3471.52m2; /. 贮运工程; 原料堆放区; 1000m2; 车间内. 成品堆放区; 1000m2; 车间内. 运输; 车运; ——. 公用 工程; 给水; 4500t/a; 自来水厂供应. 排水; 2400t/a; ——. 供电; 312万kw.h/a; 国家电网. 绿化; /; 依托现有. 环保 工程; 废气处理; 废气：集气罩收集+活性炭吸附+15m高1#排气筒; /. 废水处理; 本项目生活污水经市政污水管网接入苏州市一泓污水处理有限公司; ——. 噪声治理; 高噪声设备加装减振措施、设置隔声装置; ——. 固废处理; 一般固废暂存间1个（15m2）; ——. 危险固废暂存间1个（15m2）. 3、产品方案 本项目产品方案见下表。 表1-4 建设项目产品方案 序号; 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（万件/a）; 年运行时数 （h）. 扩建前; 扩建后; 增量. 1; 车间; 注塑件; 300; 300; 0; 6000. 2; 车间; 汽车零部件; 0; 8000; +8000. - 公用工程 （1）给水 本项目供水水源为市政供水，总用水量为4500t/a。 （2）排水 本项目采取雨污分流，雨水经雨水收集系统收集后排入附近河流；废水主要为员工生活污水，生活污水产生量为2400t/a，排入苏州市一泓污水处理有限公司，尾水最终排入冶长泾。 （3）供电 本项目用电由市政供电管网供电，用电量约312万kw·h/a。 - 平面布置及周边土地利用现状 项目所在地块情况：本项目利用自有已建厂房进行扩建生产，建筑面积3471.52m2，厂区共有6幢厂房，本项目位于厂区北面。项目厂区平面布置图见附图2，车间平面布置见附图3。 项目所在厂区情况：项目所在厂区东侧为厂房，南侧为名扬路，西侧为厂房，北侧为河道，厂区周围现状图见附图4。 6、工作制度及劳动定员 职工人数：项目完成后，新增员工120人，用餐由外单位配送，不提供员工住宿。 生产班制：预计年生产天数250d，每天24h两班制生产（白夜班），全年工作时数约为6000h。 7、产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正版）和和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》及（2013修正版）中限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》中规定的项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；又查《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号），本项目不属于其中限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 8、选址合理性 项目选址：苏州市相城区北桥街道名扬路6号，根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》，本项目所在地为规划的工业用地。 9、与“太湖水污染防治条例”、“太湖流域管理条例”政策相符性 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。查阅《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年）第四十三条和《太湖流域管理条例》，本项目不产生和排放含磷、氮的工业废水，因此本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。 - 10、与有关挥发性有机废气环保政策符合性分析 - 本项目与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析见下表。 表1-5 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性分析表 江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南; 本项目情况; 相符性. 对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目VOCs（非甲烷总烃）净化处理率不低于75%（本项目不属于有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业）; 相符. 其他塑料制品废气因根据污染物种类及浓度的不同，分别采用多级填料塔吸收、高温焚烧等技术净化处理。; 本项目有机废气通过活性炭吸附处理达标后排放。; 相符. 本项目与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析见下表。 表1-6 与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》相符性分析表 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法; 本项目情况; 相符性. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目按照环保等要求安装了有机废气净化设施。; 相符. 综上所述，本项目的建设与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》和《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》中的要求相符。 11、三线一单相符性 表1-7 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于苏州市相城区北桥街道名扬路6号，根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，距离本项目最近的生态红线区域为漕湖重要湿地，位于本项目西南侧约3050m，本项目不在生态红线规划区域内，符合生态红线区域保护规划要求。. 资源利用上线; 本项目营运过程消耗一定量的电源和水资源，项目用水来自市政供水管网，用电由市政供电管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目所在地大气环境、声环境、地表水均能满足相应的标准要求；本项目废气经活性炭吸附处理后排放，对周边环境影响较小；生活污水排入苏州市一泓污水处理有限公司，尾水排入冶长泾；噪声经隔声、减振等措施处理后达标排放。项目建设符合环境质量底线要求。. 环境准入负面清单; 本项目位于苏州市相城区北桥街道名扬路6号，属于工业用地，项目所在地目前无环境准入负面清单。. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目利用自有已建厂房生产，无遗留的环保问题。 苏州华宇塑胶五金有限公司是由严其华先生投资的企业，公司位于苏州市相城区北桥街道名扬路6号，员工人数为30人，公司于2006年4月26日取得审批意见，产品为注塑件300万件，并于2006年7月7日取得验收意见，公司扩建前原有污染情况及主要环境问题如下： 一、扩建前项目主要生产工艺： 注塑 原料 成品 注：G代表废气。 G 图1-1 扩建前生产工艺图 扩建前项目生产过程为注塑成型过程，注塑会产生注塑废气，冷却水循环使用，无其他工序。 二、扩建前项目污染情况及主要环境问题： - 废水：扩建前项目产生的废（污）水主要为生活污水，产生量约为600t/a。生活污水接入市镇污水管网，经苏州市一泓污水处理有限公司集中处理，最终排入冶长泾。 2、废气：扩建前项目废气无组织排放，。 3、噪声：扩建前项目生产设备主要布置在车间内，设备安装减振装置。噪声源经墙壁阻隔和反射、声强的自然衰减后，在厂界处的噪声值可达到（GB12348-2008）的2类标准。 4、固体废物：扩建前项目工业固体废物须分类收集并委托有处理资质单位处理；生活垃圾委托环卫清运处理。项目扩建前固废零排放，对环境不产生二次污染。 表1-8 扩建前三废排放情况 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; 生活污水; 废水量; 600; 0; 600. COD; 0.3; 0; 0.3. SS; 0.24; 0; 0.24. TN; 0.024; 0; 0.024. NH3-N; 0.018; 0; 0.018. TP; 0.003; 0; 0.003. 废气; 注塑; 非甲烷总烃（无组织排放）; 0.05; 0; 0.05. - 存在问题 - 1、扩建前项目注塑废气无组织排放，未经过收集处理。 四、“以新带老”措施 针对扩建前的实际情况，在扩建项目中提出以下的“以新带老”措施和要求： 1、注塑废气收集后经活性炭吸附处理后15m高空排放。 |

# 二、建设项目所在地自然环境和社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 项目所在地苏州市相城区，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区，地面标高为2.0～3m（黄海高程）。 2、水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律，地耐力为1.5kg/cm左右，地震烈度为6级设防区。 3、地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 4、气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179h，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5h，日照率为53%，年最低日照数为1176h，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 5、植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。

社会环境简况 苏州市相城区是古城苏州的北大门，地处中国江苏省东南部，苏州市中心，东依阳澄湖和昆山，西衔太湖，北接无锡和常熟，南临苏州古城、苏州工业园区和高新区。相城区是苏州乃至长三角地区交通最发达的区域之一，拥有11个高速出入口，京沪高铁、通苏嘉城际铁路均在相城设站。 相城区面积439km2，人口72.76万人。下辖4个镇、4个街道、1个省级经济开发区、1个高铁新城和1个旅游度假区。 北桥镇位于苏州市北大门，属苏州市相城区人民政府所辖。地理位置优越，北与常熟市接壤，西与无锡市相连，西南分别临漕湖、鹅真荡，总面积43.84km2，其中耕地面3.71万亩，有26个行政村，总人口3.78万人，全镇一、二、三产均占一定优势。北桥镇交通发达，投资环境较好。修建了北桥至无锡甘露、荡口镇公路，北桥到常熟杨园公路，北桥至黄埭公路。镇区的交通便捷，道路纵横交错。建设中的苏虞张公路、风阳西路、贯通镇城南北东西，苏州环城高速从镇东南穿过。该镇距上海虹桥国际机场90km，沪宁高速公路15km，苏嘉杭高速公路10km，距上海港98km、张家港45km、上海浦东新区100km、苏州工业园区25km、苏州高新技术开发区28km，能较好地接受国家重点开发区的辐射效应。 北桥街道工业起步早、基础好，全街道现有各类工业企业300家，主要产品有铜牌、铜带、铜关等铜产品；橡胶运输带、现代家具、印刷包装、万向脚轮、卫生洁具、啤酒饮料等轻工业品；五金电器、开关附件、矩形截面弹簧、汽摩刹 车片等机电产品；医疗刀具、针灸针、医用材料等医用产品；医药中间体、化工 染料等化工产品；针织内衣、针织服装等棉织品等200多种产品。其中针织服装、医疗刀具材料、卫生洁具及材料、化工染料等30多种产品远销日本、美国、法国、香港等十多个国家和地区。全街道现有三资企业49家，累计利用外资10000万美元。农业经济提升了质量。全街道已调整粮油种植面积1.8万亩，农业逐步向效益化、市场化、规模化方向发展。第三产业的发展速度较快，新建了商贸中心区及其配套的农贸市场、商业街、商厦，建造了一批上水平、上档次的三住两用房。 相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）： 一、规划范围 漕湖和北桥街道行政辖区范围，总面积77.99km2。 二、功能定位 依托苏相合作区的示范平台优势，构建立足长三角经济圈、辐射全国的高端产 业之区；体现典型江南水乡特色的环湖生态之区；促进创新型增长、建设宜居家园的和谐幸福之区。 三、空间布局结构 规划形成“一廊六片”的空间布局结构，其中冶长泾以南为苏相合作区范围。 1、“一廊”：“双湖”生态廊道，依托漕湖优质生态资源，向北与无锡的鹅真荡、 向南与相城中心城区生态绿核联结，共同形成以生态湿地、森林公园为主要形式的 区域性生态廊道。 2、“六片”：漕湖城镇综合功能区、苏相合作区产业片区、环漕湖生态休闲商 务片区 、北桥工业片区、北桥城镇综合功能片区、生态农业观光区。 本项目位于北桥工业片区，与相城区漕湖北桥片区总体规划相符。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、大气环境现状 根据《2017年度苏州市环境状况公报》，2017年苏州市环境空气质量达标率为71.5%，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度的日均值分别为0.014mg/m3、0.048mg/m3、0.066mg/m3，达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。 2、地表水环境现状 本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市一泓污水处理有限公司，尾水排入冶长泾，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，冶长泾执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2017年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为22%，Ⅲ类为52%，Ⅳ类为24%，V类为2%，无劣V类断面。 3、声环境现状 根据《2017年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-1 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离m; 规模; 环境功能. 大气 环境; 袁家村; 北; 190; 80户; GB3095-2012 中二类功能区. 江家村; 南; 400; 50户. 水环境; 小河; 北; 10; 小河; GB3838-2002 中Ⅳ类功能区. 冶长泾; 南; 2200; 小河. 元和塘; 东; 2400; 中河. 漕湖; 西南; 3050; 中湖; GB3838-2002 中Ⅲ类功能区. 声环境; 袁家村; 北; 190; 80户; GB3096-2008 中2类功能区. 厂界; 四周; 1; /. 生态; 漕湖重要湿地; 西南; 3050; 8.81km2; 重要湿地.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 评价区域范围内的SO2、PM10、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 取样时间; 限值mg/m3; 依据. 二氧化硫 SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 24h平均; 0.15. 1h平均; 0.50. 可吸入颗粒物 PM10; 年平均; 0.07. 24h平均; 0.15. 氮氧化物 NO2; 年平均; 0.04. 24h平均; 0.08. 1h平均; 0.20. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2; 大气污染物综合排放标准详解. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的划分，本项目纳污河道为冶长泾，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅳ类水标准。其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准，具体标准见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准IV类mg/L; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准. 化学需氧量(COD); ≤30. 五日生化需氧量(BOD5); ≤6. 总氮（TN）; ≤1.5. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准. 3、声环境质量标准 本项目厂界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，即昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、废气污染物排放标准 本项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5限值。 表4-3 废气污染物排放标准 指标; 污染物排放限值（mg/m3）; 依 据. 非甲烷总烃; 60; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准. 本项目非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值。 表4-4 废气污染物排放标准 指标; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 依 据. 非甲烷总烃; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准. 2、废水污染物排放标准 生活污水排入苏州市一泓污水处理有限公司统一处理，水质执行苏州市一泓污水处理有限公司的接管标准，最终经污水处理厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准后排放，具体指标见下表。 表4-5 废水污染物排放标准 标准; 项目; 浓度限值mg/L; 依据. - 进水水质标准; - pH（无量纲）; - 6~9; - 苏州市一泓污水处理有限公司 - 接管标准. - COD; - 500. - SS; - 400. - NH3-N; - 40. - TN; - 70. - TP; - 5. 标准; 项目; - 2021.1.1前; - 2021.1.1起; - 依据. - 尾水最终排放标准; - pH（无量纲）; - 6~9; - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准. - SS; - 10. - COD; - 50; - 50; - 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 - (DB32/1072-2007)表2中标准及(DB32/1072-2018)表2中标准. - NH3-N; - 5（8）*; - 4（6）**. - TN; - 15; - 12（15）. - TP; - 0.5; - 0.5. *注1：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； **注2：苏州市一泓污水处理有限公司属于太湖三级保护区内的城镇污水处理厂，为现有企业，从2021年1月1日起执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2中的标准；2021年1月1日前仍执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中标准。 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准执行，即昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 4、固废贮存及处置标准 本项目建成运行后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及其修改单（环保部公告，公告2013年36号）；危险固废置于厂区危险废物专用的贮存区，最终委托专业有资质单位进行处理，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准 》（GB 18596-2001）及其修改单（环保部公告，公告2013年36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照国家总量控制规定，本项目水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N，大气污染物总量控制因子为VOCs（以非甲烷总烃计）。另外建设项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标，其他污染因子作为考核指标。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表4-6 总量控制考核指标 单位：t/a 环境 要素; 污染物 名称; 扩建前排放量(接管量); 扩建后项目排放量(接管量); 扩建后项目外排环境量; 以新带老削减量; 扩建前后变化. 废水; 废水量; 600; 3000; 3000; 0; +2400. COD; 0.3; 1.5; 0.15; 0; +1..2. SS; 0.24; 1.2; 0.03; 0; +0.96. TN; 0.024; 0.12; 0.045; 0; +0.096. 氨氮; 0.018; 0.09; 0.015; 0; +0.072. 总磷; 0.003; 0.015; 0.0015; 0; +0.012. 废气; 废气量; 0; 6000万m3/a; 6000万m3/a; 0; +6000万m3/a. VOCS（非甲烷总烃）; 0; 0.2588; 0.2588; 0; +0.2588. |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程图简述： （一）施工期 本项目利用已建厂房进行生产，只需要进驻设备安装及调试，无土建施工等内容，因此施工期对周边环境的影响较小。 （二）营运期 汽车零部件生产工艺： 原料 成型机成型 机械臂检出 检验 包装出货 G1、G2、N1 N2 N3 注：G代表固废、N代表噪声。 图5-1 汽车零部件生产工艺流程图 工艺说明： - 成型机成型：在注塑机中加入塑料粒子（PP、PA、PC），换上特定模具，换模后将注塑温度升高至200℃左右，将原料熔融，熔融后的原料进入特定模具后注塑成型，通过对模具的冷却来间接冷却产品，另外定期对模具喷清洗剂进行保养，防止生锈，此过程中会产生注塑废气G1、清洗废气G2和噪声N1。 （2）机械臂捡出：待产品冷却后将产品检出，此过程会产生噪声N2。 （3）检验：工人进行质量检查，不合格品粉碎回用，合格品则进行包装，此过程会产生噪声N3。 - （4）包装出货：将检验合格的产品进行包装出货。 - 本项目使用粉碎机对不合格品进行粉碎，因本项目只是将不合格品粉碎成颗粒较大的塑料后回用，粉碎过程较慢，且粉碎机入口处装有遮挡，因此粉碎过程产生的粉尘很少，本环评不作具体考核。 - 本项目使用磨床、铣床、火花机、线切割、模具加工机床对模具进行加工维修，模具加工维修时需使用矿物油，模具使用过程中还需喷清洗剂进行保养，此过程产生废矿物油S1、废包装桶S2；废气经活性炭吸附处理后排放，会产生废活性炭S3；原料拆袋时会产生废包装袋S4，员工生活过程中会产生生活垃圾S5。 2、主要污染工序： 根据查实相关文献材料和结合建设单位提供的资料，并在实地踏勘的基础上，确定本项目的污染物产生情况如下： （一）施工期主要污染工序 本项目利用已建厂房进行生产，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。只需要进驻设备安装及调试，因此，基本无施工期环境影响。 （二）营运期主要污染工序 （1）废水：员工生活污水和冷却塔循环水； （2）废气：注塑废气和清洗废气； （3）噪声：各设备运行噪声； （4）固废：本项目产生的固废有废矿物油、废包装桶、废活性炭、废包装袋和生活垃圾。

营运期污染源分析 （1）水污染物 ①生活污水 本项目建成后，新增员工120人，生活用水按100L/人·天计，因此生活用水年用量为3000t/a，排污系数按80%计，则生活污水产生量为2400t/a。其中主要污染物为COD、SS、TN、NH3-N和TP等。COD、SS、TN、NH3-N和TP的产生浓度分别约为500mg/L、400mg/L、40mg/L、30mg/L、5mg/L。 ②生产废水 本项目不产生生产废水，冷却塔的冷却水循环使用，循环量为25t/h，全年运营时间为6000h，循环水量为150000t/a，年挥发损耗系数按0.01计，则全年损耗量为1500t。循环冷却水补充水为自来水，补充量为1500t/a，自然损耗蒸发不外排；冷却水通过对模具的冷却来间接冷却产品。 本项目废水产生及排放情况见下表。 表5-1 废水产生及排放情况一览表 来源; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物排放量; 标准浓 度限值(mg/L); 排放方式 与去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生活污水; 2400; COD; 500; 1..2; 接入市政管网; 500; 1..2; 500; 一泓污水处理厂--冶长泾. SS; 400; 0.96; 400; 0.96; 400. TN; 40; 0.096; 40; 0.096; 40. 氨氮; 30; 0.072; 30; 0.072; 30. 总磷; 5; 0.012; 5; 0.012; 5. 本项目水平衡图见下图： 损耗600 2400 生活污水 2400 3000 一泓污水处理厂 市政污水管网 自来水用量 4500 损耗1500 1500 冷却塔用水 循环量150000 单位：t/a 图5-2 水平衡图 全厂水平衡图见下图： 损耗750 生活污水 3000 市政污水管网 3000 3750 一泓污水处理厂 自来水用量 6750 损耗3000 3000 冷却塔用水 循环量300000 单位：t/a 图5-3 水平衡图 （2）大气污染物 根据工程分析，本项目所产生的废气主要为注塑废气和清洗废气，大气污染物为非甲烷总烃。扩建前项目废气无组织排放，扩建后扩建前项目废气与扩建后项目废气通过活性炭吸附处理后通过15m高1#排气筒集中排放。 ①有组织废气 注塑废气： 本项目非甲烷总烃的产生量按《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中塑料加工废气排放系数为0.5kg/t计算，本项目使用PP塑料粒子600t/a（包含扩建前项目使用量100t/a）、PA塑料粒子250t/a、PC塑料粒子450t/a，产生非甲烷总烃0.65t/a。 清洗废气： 本项目对模具喷清洗剂（异己烷20~30%、二环己烷＜1%、丙烷10~20%、正丁烷60~70%）进行保养，此过程会产生少量清洗废气，以非甲烷总烃计，考虑其有机溶剂100%挥发，则产生非甲烷总烃0.5t/a。 因此本项目产生非甲烷总烃1.15t/a。 本项目注塑废气和清洗废气通过在每台注塑机上方设置的集气罩分别收集，集气罩的收集率为90%，然后经活性炭吸附处理后通过15m高1#排气筒集中排放，排风量为10000m3/h。废气处理率为75%，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.2588t/a，排放浓度为4.3125mg/m3，排放速率为0.0431kg/h。 有组织废气产生和排放情况见下表。 表5-2 有组织废气产生和排放情况一览表 源强; 污染物名称; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 标准. 排放浓度mg/m3. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 17.25; 0.1725; 1.035; 4.3125; 0.0431; 0.2588; 60. ②无组织废气 本项目无组织废气主要为未收集的注塑废气和清洗废气（非甲烷总烃），未收集的注塑废气和清洗废气占有机废气排放量的10%，因此无组织排放非甲烷总烃0.115t/a。 （3）噪声 本项目建成后的噪声主要是来自于全电动成型机、粉碎机、冷却塔以及空压机等设备运转产生的噪声，厂内各噪声源源强及分布见下表。 表5-3 噪声产生情况表 序号; 设备名称; 数量 （台/条）; 噪声源强 dB（A）; 安装地点; 产噪形式; 距最近厂界位置m. 1; 全电动成型机; 41; 75～80; 车间内; 连续; 距北厂界～10. 2; 粉碎机; 6; 75～80; 车间内; 连续; 距北厂界～15. 3; 冷却塔; 1; 70～75; 车间外; 连续; 距北厂界～5. 4; 空压机; 1; 80～85; 车间外; 连续; 距北厂界～5. 5; 模温机; 41; 70～75; 车间内; 连续; 距北厂界～20. 6; 智能机械手臂; 50; 70～75; 车间内; 连续; 距西厂界～20. 7; 磨床（模具检修）; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距西厂界～8. 8; 火花机（模具检修）; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距西厂界～10. 9; 线切割（模具检修）; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距西厂界～9. 10; 模具加工机床（模具检修）; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距西厂界～10. 11; 铣床（模具检修）; 1; 75～80; 车间内; 连续; 距西厂界～10. 12; 废气处理设施; 1; 80～85; 车间外; 连续; 距西厂界～15. - （4）固体废弃物 根据本项目的工程分析，项目各固废产生情况如下： 本项目产生的固废主要有废矿物油（S1）、废包装桶（S2）、废活性炭（S3）、废包装袋（S4）和生活垃圾（S5）。 ①废矿物油（S1）：本项目废矿物油产生量为0.2t/a； ②废包装桶（S2）：本项目废包装桶产生量为0.5t/a； ③废活性炭（S3）：按照1t活性炭吸附0.15t有机废气计，本项目活性炭吸附非甲烷总烃0.77625t/a，因此项目使用活性炭约5.175t/a，本项目活性炭吸附塔的填充量为1.3t，每四个月更换一次活性炭，因此需使用活性炭5.2t/a，加上非甲烷总烃量，则废活性炭的产生量约为6t/a； ④废包装袋（S4）：本项目废包装袋产生量为0.5t/a； ⑤生活垃圾（S5）：生活垃圾平均为1kg/人.d，结合项目具体生产制度、职工人数计算得年产生活垃圾30t。 表5-4 副产物产生及排放情况 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. S1; 废矿物油; 模具维修; 液; 矿物油; 0.2; √; —; 固体废物 鉴别导则. S2; 废包装桶; 模具维修及保养; 固; 铁、溶剂等; 0.5; √; —. S3; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; 6; √; —. S4; 废包装袋; 原料拆袋; 固; 塑料; 0.5; √; —. S5; 生活垃圾; 生活办公; 固; /; 30; √; —. 表5-5 营运期固体废物分析结果汇总表 编号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量t/a. S1; 废矿物油; 危险 废物; 模具维修; 液; 矿物油; 危险废物名录2016; T，I; HW08; 900-214-08; 0.2. S2; 废包装桶; 模具维修及保养; 固; 铁、溶剂等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5. S3; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; T/In; HW49; 900-041-49; 6. S4; 废包装袋; 一般工业固废; 原料拆袋; 固; 塑料; /; /; 61; /; 0.5. S5; 生活垃圾; 员工日常生活办公; 生活办公; 固; /; /; /; /; /; 30. 合计; 37.2. 注：危险特性T代表毒性、I代表易燃性、In代表感染性、C代表腐蚀性；废物类别来源《国家危险废物名录》（2016）。 表5-6 危险废物汇总样表 序号; 危险废物 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.2; 模具维修; 液; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I; 委托有资质的单位处理. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 模具维修及保养; 固; 铁、溶剂等; 溶剂; 每天; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 3.4; 废气处理; 固; 活性炭; 活性炭; 4个月; T/In.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率 kg/h |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1#排气筒 | 非甲烷 总烃 | 17.25 |  | 1.035 |  |  | 4.3125 |  |  | 0.0431 |  | 0.2588 | 大气 |
|  | 车间 | 非甲烷 总烃 | / |  | 0.115 |  |  | / |  |  | 0.0192 |  | 0.115 |  |
| 水污 染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | COD | 2400 | 500 |  |  | 1..2 |  |  | 500 |  |  | 1..2 | 一泓污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 400 |  |  | 0.96 |  |  | 400 |  |  | 0.96 |  |
|  |  | TN |  | 40 |  |  | 0.096 |  |  | 40 |  |  | 0.096 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 30 |  |  | 0.072 |  |  | 30 |  |  | 0.072 |  |
|  |  | TP |  | 5 |  |  | 0.012 |  |  | 5 |  |  | 0.012 |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量 t/a |  |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
|  | 模具维修 | 废矿物油 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 委外处置 |
|  | 模具维修及保养 | 废包装桶 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 6 |  |  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | 原料拆袋 | 废包装袋 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 出售 |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 30 |  |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 环卫部门处理 |

| 噪声 | 序号 | 设备名称 | 等效声级 dB（A） | 所在车间(工段) 名称 | 距最近厂界位置m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 全电动成型机 | 75～80 | 车间内 | 距北厂界～10 |
|  | 2 | 粉碎机 | 75～80 | 车间内 | 距北厂界～15 |
|  | 3 | 冷却塔 | 70～75 | 车间外 | 距北厂界～5 |
|  | 4 | 空压机 | 80～85 | 车间外 | 距北厂界～5 |
|  | 5 | 模温机 | 70～75 | 车间内 | 距北厂界～20 |
|  | 6 | 智能机械手臂 | 70～75 | 车间内 | 距西厂界～20 |
|  | 7 | 磨床（模具检修） | 75～80 | 车间内 | 距西厂界～8 |
|  | 8 | 火花机（模具检修） | 75～80 | 车间内 | 距西厂界～10 |
|  | 9 | 线切割（模具检修） | 75～80 | 车间内 | 距西厂界～9 |
|  | 10 | 模具加工机床（模具检修） | 75～80 | 车间内 | 距西厂界～10 |
|  | 11 | 铣床（模具检修） | 75～80 | 车间内 | 距西厂界～10 |
|  | 12 | 废气处理设施 | 80～85 | 车间外 | 距西厂界～15 |
| 主要生态影响： 本项目所在地为苏州市相城区北桥街道名扬路6号，区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区，故对生态影响无明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工环境影响分析 本项目利用已建厂房生产，无土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。只需要进驻设备安装及调试，因此，基本无施工期环境影响。

2、营运期环境影响分析 （1）废水 ①生产废水 本项目不产生生产废水，冷却塔的冷却水循环使用，循环量为25t/h，全年运营时间为6000h，循环水量为150000t/a，年挥发损耗系数按0.01计，则全年损耗量为1500t。循环冷却水补充水为自来水，补充量为1500t/a，自然损耗蒸发不外排；冷却水通过对模具的冷却来间接冷却产品。 ②生活污水 本项目建成投产以后新增员工总人数120人，生活污水产生量约为2400t/a，其中主要污染物为COD，SS，TN、NH3-N和TP等，COD、SS、TN、NH3-N和TP的产生浓度分别约为500mg/L、400mg/L、40mg/L、30mg/L、5mg/L。生活污水收集后接入市政污水管网，经苏州市一泓污水处理有限公司达标后排入冶长泾。 苏州市一泓污水处理有限公司的主体工艺为氧化沟，目前尚有3000t/d处理余量，而本项目废水排放量为9.6t/d，仅占处理余量的0.32%，且一泓污水处理厂的污水管网已铺设至项目地，本项目产生的生活污水满足一泓污水处理厂的接管标准，因此本项目废水接入一泓污水处理厂处理可行。 （2）废气 （1）大气影响预测 本项目的废气主要为注塑废气和清洗废气，主要污染物为非甲烷总烃。 ①有组织废气 有机废气：经工程分析可知，非甲烷总烃的有组织产生量为1.035t/a。本项目注塑废气和清洗废气通过在每台注塑机上方设置的集气罩分别收集，集气罩的收集率为90%，然后经活性炭吸附处理后通过15m高1#排气筒集中排放，排风量为10000m3/h。废气处理率为75%，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.2588t/a，排放浓度为4.3125mg/m3，排放速率为0.0431kg/h，低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的排放限值。 ②无组织废气 本项目无组织废气为有机废气（非甲烷总烃），无组织排放非甲烷总烃0.115t/a，排放速率为0.0192kg/h。 根据初步的工程分析，选择非甲烷总烃作为确定大气环境评价等级的估算因子，参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），对本项目排放的废气污染物的最大地面浓度、占标率Pi和浓度占标准10%时所对应的最远距离D10%进行估算。本项目采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）中估算模式和推荐软件进行计算，面源参数调查清单和计算结果见下列表格。 表7-1 点源参数调查清单 项目; 点源编号; 点源名称; X坐标; Y坐标; 排气筒底部高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气出口速度; 烟气出口温度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. 非甲烷总烃. 符号; Code; Name; Px; Py; H0; H; D; V; T; Hr; Cond; Q. 单位; /; /; m; M; m; m; m; m/s; K; h; /; kg/h. 数据; 1; 1#排气筒; 0; 0; 0; 15; 0.5; 15.44; 293; 6000; 正常; 0.0431. 表7-2 矩形面源参数调查清单 项目; 面源 编号; 面源 名称; 面源 起始点; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北 夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X坐标; Y坐标; 非甲烷总烃. 符号; Code; Name; Xs; Ys; H0; Ll; Lw; Arc; Hr; Cond; Q非甲烷总烃. 单位; /; /; m; m; m; m; m; °; m; h; /; kg/h. 数据; 1; 车间; 0; 0; 0; 60; 25; 0; 5; 6000; 正常; 0.0192. 表7-3 1#排气筒废气估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率％. 1; 0; 0.00. 100; 0.0009246; 0.05. 200; 0.001144; 0.06. 300; 0.001212; 0.06. 303; 0.001212; 0.06. 400; 0.001169; 0.06. 500; 0.001064; 0.05. 600; 0.001014; 0.05. 700; 0.001079; 0.05. 800; 0.001143; 0.06. 900; 0.001156; 0.06. 1000; 0.001138; 0.06. 1500; 0.001111; 0.06. 2000; 0.0009986; 0.05. 2500; 0.000855; 0.04. 下风向最大浓度; 0.001212; 0.06. 下风向最大浓度距离(m); 303. D10%(m); /; /. 质量标准; 2mg/m3. 表7-4 无组织废气估算结果表 距源中心下风向距离D（m）; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率％. 1; 0.0042; 0.21. 100; 0.0173; 0.87. 200; 0.01744; 0.87. 207; 0.01746; 0.87. 300; 0.01495; 0.75. 400; 0.0114; 0.57. 500; 0.008723; 0.44. 600; 0.006834; 0.34. 700; 0.005489; 0.27. 800; 0.004546; 0.23. 900; 0.003842; 0.19. 1000; 0.003293; 0.16. 1500; 0.001827; 0.09. 2000; 0.001194; 0.06. 2500; 0.0008687; 0.04. 下风向最大浓度; 0.01746; 0.87. 下风向最大浓度距离(m); 207. D10%(m); /. 质量标准; 2mg/m3. 根据导则，本项目直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。由表7-4可知，无组织排放的非甲烷总烃最大地面浓度占标率Pi值为0.87%＜10%，其下风向最大浓度为0.01746mg/m3，出现在下风向207m处，不存在浓度占标准10%的距离，由此可见本项目非甲烷总烃排放浓度低于标准限值，项目产生的废气达到排放标准。因此，本项目对周围环境影响较小。 （2）大气环境防护距离 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）明确：“为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染对居民区的环境影响，在项目厂界以外设置一定的环境防护距离”。计算大气环境防护距离的模式是在估算模式（Screen3）的基础上开发出来的，环保部环境工程评估中心公布了该计算模式，使用这个模式对本项目车间的面源进行测算，上述计算结果表明，本项目无需设置大气环境防护距离。 表7-5 大气环境防护距离测算 排放源; 车间. 污染物; 非甲烷总烃. 测算结果; 无超标点. 结论; 无需设置大气环境防护距离. （3）卫生防护距离 本项目无组织排放的大气污染物为非甲烷总烃，其对人体健康有一定危害，需设置一定的卫生防护距离，产生废气设备均在车间内，本环评对本项目车间需设置的卫生防护距离进行计算： 卫生防护距离计算公式： ——环境标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 预测参数及结果见下表： 表7-6 卫生防护距离计算参数及结果 污染 因子; 排放源; A; B; C; D; r; L; 卫生防护 距离. 非甲烷 总烃; 车间; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 18.29; 0.0108; 2.0; 0.246; 50. 根据计算，本项目以车间为边界设置50m卫生防护距离。由现场踏勘可知，本项目卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护距离要求。 （3）噪声 本项目建成后的噪声主要是来自于全电动成型机、冷却塔、粉碎机、空压机等设备运转产生的噪声。 环评建议建设方采取如下措施：①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要产噪设备特别是空压机做好减振措施。经采取上述措施后，噪声能降低30dB（A）。 声环境影响预测模式如下： ①LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2)及噪声频率f(Hz)。 ②在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 ③各声源在预测点产生的声级的合成 LTp=101gi=1n100.1LPi ④多源叠加计算总声压级 各受声点上受到多个声源的影响叠加，计算公式如下： L=101gi=1n100.1Li 预测结果如下： 表7-7 噪声预测结果 厂界 噪声源; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 袁家村. 距离 m; 贡献值 dB（A）; 距离 m; 贡献值 dB（A）; 距离 m; 贡献值 dB（A）; 距离 m; 贡献值 dB（A）; 距离 m; 贡献值 dB（A）. 全自动成型机; 20; 40.11; 130; 23.85; 20; 40.11; 10; 46.13; 190; 20.55. 粉碎机; 50; 23.80; 130; 15.50; 15; 34.26; 15; 34.26; 215; 11.13. 冷却塔; 55; 10.19; 150; 1.48; 10; 25.00; 5; 31.02; 185; 0. 空压机; 60; 19.44; 150; 11.48; 5; 41.02; 5; 41.02; 185; 9.66. 模温机; 20; 35.11; 135; 18.52; 20; 35.11; 20; 35.11; 200; 15.11. 智能机械手臂; 20; 35.97; 130; 19.71; 20; 35.97; 25; 34.03; 205; 15.75. 磨床（模具检修）; 55; 15.19; 140; 7.08; 8; 31.94; 10; 30.00; 190; 4.42. 火花机（模具检修）; 53; 15.51; 138; 7.20; 10; 30.00; 12; 28.42; 192; 4.33. 线切割（模具检修）; 54; 15.35; 136; 7.33; 9; 30.92; 14; 27.08; 194; 4.24. 模具加工机床（模具检修）; 55; 15.19; 134; 7.46; 10; 30.00; 16; 25.92; 196; 4.15. 铣床（模具检修）; 53; 15.51; 132; 7.59; 10; 30.00; 18; 24.89; 198; 4.07. 废气处理设施; 55; 15.19; 140; 7.08; 15; 26.48; 15; 26.48; 195; 4.20. 叠加值; 42.6; 26.8; 45.9; 48.2; 23.5. 标准值; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 由上表可以看出，项目建成后东南西北四个厂界的噪声昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 （4）固废 本建设项目固体废物利用处置方式如下。 表7-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 编号; 固体废物 名称; 产生 工序; 属性; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置 方式; 利用处置 单位. S1; 废矿物油; 模具维修; 危险固废; 900-214-08; 0.2; 处理处置; 资质单位. S2; 废包装桶; 模具维修及保养; 900-041-49; 0.5. S3; 废活性炭; 废气处理; 900-041-49; 6. S4; 废包装袋; 原料拆袋; 一般固废; /; 0.5; 出售; 废旧物资 回收站. S5; 生活垃圾; 生活办公; 城市垃圾; /; 30; 处置; 环卫部门. - 固废的贮存措施 本项目建有危废暂存场所，危废临时贮存场所根据国家标准（GB18597-2001）及其修改单（2013）建设，根据危险物质的相容性分析进行分开贮存，贮存的容器应当使用符合标准的容器，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无缺，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。危险废物的堆放必须有防渗层，根据国家标准设计。 所有纳入危险废物范畴的固体废物和废液在企业内的存放地设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的专用标志。本项目设置1个危废暂存场所，面积15m2，企业危废堆场能满足全厂的危废暂存需求。且危废场所地面均做了防渗处理，确保固废不污染土壤和地下水。 - 贮存场所污染防治措施 本项目固废暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）的要求建设和维护使用。做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好该项目固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体情况如下： ①收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所示标签设置危险废物识别。 ②从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的容器贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；危险废物按种类分别存放。 ③本项目危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行建设，设置防渗、防漏、防雨等措施。暂存场所采取基础防渗。 ④建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等一切文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 ⑤贮存场所地面须作硬化处理，场所有雨棚、围堰或围墙；场所应设置警示标志。 ⑥本项目应加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损等情况发生。 表7-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存场所; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 危废暂存场所; 15m2; 桶装; 0.5t; 一年. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 1t; 一年. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装; 7t; 一年. 本项目废矿物油的产生量为0.2t/a，废包装桶的产生量为0.5t/a，废活性炭的产生量为6t/a，危废暂存区的贮存能力为废矿物油0.5t、废包装桶1t、废活性炭7t，贮存期限为1年，因此项目设置的危废暂存区可满足贮存要求。 本项目危废暂存区位于车间内，地面采取基础防渗，废矿物油放置在储存桶内，废活性炭放置在储存袋内，基本不会对环境空气、地表水、地下水和土壤的产生影响。 - 固废运输过程的污染防治措施 项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求，主要采取以下环保措施： ①危险废物运输包装符合《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）规定； ②运输线路尽量避开人口密集地区和环境敏感区，在人员稠密的地区尽量减少停留时间，危险废物车辆上配备有 GPRS 系统。 ③随车配备消防器材，悬挂危险品运输标志，车上配有铲子、小桶，通讯工具等应急用品。 ④危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和环保部门查处。 ⑤危险废物转移按照法律、法规要求办理手续，填写转移联单。 - 固废委托处置的可行性 本项目危废拟委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，经营范围为：医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物废物（HW06）、热处理含氰废物（HW07)、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水/烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、新化学物质废物（HW14)、感胶片相纸（HW16）、表面处理废物（HW17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、无机氟化物废物（HW32)、无机氰化物废物（HW33)、废酸（HW34)、废碱（HW35)、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49，仅限309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49）、废催化剂（HW50，仅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）合计20000t/a。本项目产生的废矿物油、废包装桶、废活性炭在苏州市荣望环保科技有限公司处置范围内，且其有足够的余量处理本项目产生的危险废物，因此本项目产生的危废委托苏州市荣望环保科技有限公司处置是可行的。 综上所述，本项目产生的固废均可得到有效处置，固废处置方案可行。本项目采用的固体废物污染防治措施可行有效，固废能得到妥善处置，只要加强管理，不会产生二次污染。 （5）排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目排气筒、污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 ①本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，项目建成后，生活污水和制纯水浓水依托厂房现有污水接管口，接入苏州市望亭污水处理有限公司，污水排口附近醒目处树立环保图形标志牌； ②设排气筒1根，排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台、采样孔。在排气筒附近地面醒目处设置环境保护标志牌，表明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类； ③对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进出口应设置标志牌。

生态保护措施及预期效果 本项目利用已建厂房进行生产，不新占用土地，对生态环境无明显影响。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#排气筒 | 非甲烷 总烃 | 集气罩+活性炭吸附+15m1#排气筒 | 达标排放 |
|  | 车间 | 非甲烷 总烃 | 车间通风 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS TN 氨氮 TP | 经市政污水管网进苏州市一泓污水处理有限公司统一处理 | 达标排放 |
| 辐射和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 模具维修 | 废矿物油 | 有资质单位处理 | 全部处理处置，不产生二次污染 |
|  | 模具维修及保养 | 废包装桶 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  | 原料拆袋 | 废包装袋 | 出售 |  |
|  | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |  |
| 噪声 | 全电动成型机 空压机 粉碎机 冷却塔等 | 等效A声级 | 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要产噪设备特别是空压机做好减振措施。 | 不产生噪声 扰民现象，厂 界噪声达标 |
| 其它 | 无 |  |  |  |

# 九、结论和建议

一、结论 1、项目简况 苏州华宇塑胶五金有限公司成立于2002年4月，公司位于苏州市相城区北桥街道名扬路6号，利用自有已建厂房进行生产。公司于2006年4月26日取得审批意见，产品为注塑件300万件，并于2006年7月7日取得验收意见。现因公司发展需要进行扩建，在苏州市相城区北桥街道名扬路6号扩建生产汽车零部件项目，成立后，年产汽车零部件8000万件。 2、项目选址 本项目位于苏州市相城区北桥街道名扬路6号，根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》，本项目所在地为规划的工业用地。 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）中的规定，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年）和《太湖流域管理条例》，本项目不属于太湖流域三级保护区禁止建设的项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的环境管理要求。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在漕湖重要湿地相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容，选址可行。 3、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（修正版）和和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》及2013修正版中限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的《苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录》中规定的项目；不属于江苏省经济贸易委员会发布的《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中的限制类和淘汰类的有关条款；本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 4、与“三线一单”的相符性 生态保护红线：本项目位于苏州市相城区北桥街道名扬路6号，根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》，距离本项目最近的生态红线区域为漕湖重要湿地，位于本项目西南侧约3050m，本项目不在其一级管控区和二级管控区范围内，符合生态红线区域保护规划要求。 资源利用上线：本项目营运过程消耗一定量的电源和水资源，项目用水来自市政供水管网，用电由市政供电管网提供，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 环境质量底线：项目所在地大气环境、声环境、地表水均能满足相应的标准要求；本项目产生的各类废气经处理后对周边环境影响较小；生活污水经苏州市一泓污水处理有限公司处理，尾水最终排入冶长泾；噪声经隔声、减震等措施处理后达标排放。项目建设符合环境质量底线要求。 环境准入负面清单：本项目位于苏州市相城区北桥街道名扬路6号，属于工业用地，项目所在地目前无环境准入负面清单，项目无“三致”污染物及持久性有机物或重金属污染物排放。 综上，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 5、环境质量现状 根据《2017年度苏州市环境状况公报》，项目地周围评价区范围内大气环境质量良好，满足功能区划要求。区域污水处理厂纳污河道京杭运河水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 6、污染防治措施 ①废水： 生活污水经市政污水管网进入苏州市一泓污水处理有限公司集中处理达标后，尾水最终排入冶长泾。 本项目废（污）水由集中污水厂集中处理后，不直接对水环境产生影响。 ②废气： 有组织排放废气：本项目注塑废气和清洗废气经集气罩收集，然后通过活性炭吸附装置后从15m高的1#排气筒排出。经处理后的非甲烷总烃达标排放。 无组织排放废气：本项目排放的无组织废气周围无超标点，无需设置大气环境防护距离，以车间边界外50m的包络线设置卫生防护距离，根据现场踏勘，项目卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护距离要求。 ③噪声 本项目对噪声的治理措施如下：①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要产噪设备特别是空压机做好减振措施。 经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准要求。 ④ 固体废弃物 本项目废包装袋属于一般固废，可出售；废矿物油、废包装桶、废活性炭属于危险固废，委托资质单位处理；生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 因此，本项目产生的固废均得到有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染。 7、总量控制 按照国家总量控制规定，本项目水污染物排放总量控制因子为COD、NH3-N，大气污染物总量控制因子为VOCs（以非甲烷总烃计）。另外建设项目所在地属于太湖流域，按照江苏省总量控制要求，太湖流域将TP纳入水质污染物总量控制指标，其他污染因子作为考核指标。 结合本项目运营期间排污情况，建议本项目总量控制考核指标为： 表9-1 总量控制指标 单位：t/a 环境 要素; 污染物 名称; 扩建前排放量(接管量); 扩建后项目排放量(接管量); 扩建后项目外排环境量; 以新带老削减量; 扩建前后变化. 废水; 废水量; 600; 3000; 3000; 0; +2400. COD; 0.3; 1.5; 0.15; 0; +1..2. SS; 0.24; 1.2; 0.03; 0; +0.96. TN; 0.024; 0.12; 0.045; 0; +0.096. 氨氮; 0.018; 0.09; 0.015; 0; +0.072. 总磷; 0.003; 0.015; 0.0015; 0; +0.012. 废气; 废气量; 0; 6000万m3/a; 6000万m3/a; 0; +6000万m3/a. VOCS（非甲烷总烃）; 0; 0.2588; 0.2588; 0; +0.2588. 8、环评结论 本项目是苏州华宇塑胶五金有限公司根据市场发展需要投资建设的扩建生产汽车零部件8000万件项目。该项目符合国家及地方的产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境质量现状，污染物排放总量在可控制的范围内平衡。从环境保护角度论证，该建设项目在该地建设是可行的。 二、建议与要求 1、本次评价是针对苏州华宇塑胶五金有限公司提供的生产规模、工艺流程、生产设备布局、原辅材料用量及与此对应的污染防治措施基础上得出评价结论的，若公司生产品种、规模、工艺流程、生产设备布局和污染防治设施等发生变化，则应按环保法规的要求另行申报审批。 2、项目方应确保各项污染治理设施正常运行。 3、项目方应加强环境管理，提高节能降耗、减污的清洁生产意识，在项目投入运行后在生产过程中实施清洁生产，提高资源利用效率，减少污染物排放，进一步提高环境管理的水平。 三、“三同时”验收 表9-2 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行 标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成 时间. 废气; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附+15m1#排气筒; 达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的限值; 30; 与本项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 废水; 生活污水; COD SS TN 氨氮 TP; 市政污水管网; 达一泓污水处理厂接管限值; 5. 固废; 生产生活; 一般工业固废 危险废物 生活垃圾; 厂内分类暂存，危废单独隔离贮存，及委托有资质处置单位外运合理处理处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）（2013年修改版）; 10. 噪声; 全电动成型机 粉碎机 冷却塔 空压机等; 等效A声级; 在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；主要产噪设备特别是空压机做好减振措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准; 5. 环境管理（机构、监测能力等）; 与相关监测机构合作定期监测; /. 卫生防护距离设置; 以车间边界外50m的包络线设置卫生防护距离; /. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; /; /. 合计; 50.

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注 释 一、本报告表应附以下的附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 车间平面布置图 附图4 项目周围环境现状图 附图5 规划图 附图6 生态红线图 附图7 等声级图 二、本报告表应附以下的附件： 附件1 咨询表 附件2 发改文件 附件3 批复及验收 附件4 营业执照 附件5 不动产权证 附件6 污水协议 附件7 建设项目环评审批基础信息表 附件8 危废协议