建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：    新增吹塑工艺项目

建设单位(盖章):  卡士酸奶（苏州）有限公司

编制日期：2018年3月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 卡士酸奶（苏州）有限公司新增吹塑工艺项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 卡士酸奶（苏州）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王维嘉 |  |  | 联系人 | 王亚龙 |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州相城经济技术开发区漕湖产业园汤浜路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13823542085 |  | 传真 | / | 邮政编码 |  | 215000 |  |
| 建设地点 | 苏州相城经济技术开发区漕湖产业园汤浜路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 液体乳制造[C1441] |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 500（建筑面积） |  |  | 绿化面积 (平方米) | 依托厂区现有绿化 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1200 |  | 其中环保投资（万元） | 50 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 4.17% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投 产日期 | 2018年6月 |  |  |  |  |
| 主要的原辅材料及主要设施规模、数量： - 原辅材料： 表1 原辅材料表 编号; 名称; 消耗量; 状态; 最大库存量; 运输方式. 1; PET胚体; 1600t/a; 固; 50t; 汽车运输. - 主要设备规格、数量： 表2 主要设备表 编号; 设备名称; 规格或型号; 数量; 单位. 1; 吹灌旋一体式灌装机; N/A; 1; 套. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  | 名 称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 6 |  | 燃煤油（吨/年） |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 10800（本项目） |  | 燃气（立方米/年） |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  | 其他（吨/年） |  | / |  |  |
| 废水（工业废水 、生活废水 ）排水量及排放去向： 工业废水：本项目无生产废水产生。 生活污水：本项目仅新增一套设备，工作人员在原环评申报人员（300人）中进行调配，无新增，故本次新增吹塑工艺项目不新增生活用水，无生活污水产生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模和内容： 项目简况：卡士酸奶（苏州）有限公司成立于2015年，位于苏州相城经济技术开发区漕湖产业园汤浜路西、康阳路南，其年产6万吨发酵乳项目于2016年4月27日取得相城区环保局批复（苏相环建[2016]65号），目前厂房已建设完成，正处在内部装修阶段，暂未投产。根据企业原设计规划，发酵乳包装盒均为外购，然后进入厂区由灌装机罐装后出售。现由于企业内部产品设计调整，部分产品包装盒拟自行生产，故计划采购一台吹灌旋一体式灌装机，对外购原料PET胚体吹塑成型后灌装酸奶。项目投产后，预计年产奶制品包装盒7200万个，企业自用不外销。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《建设项目环境保护管理条例》及其它相关环保法规及政策的要求，必须对该项目进行环境影响评价。卡士酸奶（苏州）有限公司委托南京国环科技股份有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表，提交建设单位，供环保部门审查批准。 项目名称：卡士酸奶（苏州）有限公司新增吹塑工艺项目； 建设单位：卡士酸奶（苏州）有限公司； 建设地点：相城经济技术开发区漕湖大道39号（地理位置详见附图1）； 建设性质：新建。 总投资和环保投资情况：项目总投资为1200万元，其中主要为设备的投资款；环保投入约50万元人民币，占总投资的4.17%左右，其中主要是用于废气、噪声的防治措施及固废的处置等。 项目所在厂区情况：本项目利用现有厂区内空置厂房约500平方米进行生产。本项目所在厂区东面为汤浜路、南面为艺达思科技（苏州）有限公司，西面为周思墩路，北面为康阳路。本项目具体厂区平面布置图见附图2，周围环境现状见附图3。 表3 建设项目主体工程及产品（含副产品）方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 车间内; 奶制品包装盒; 7200万个/a; 3600h. 表4 项目组成表 工程内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 厂房; 总建筑面积为65797.89m2; 本项目. 贮运工程; 一般固废贮存区; 20 m2; 自行设置. 危险固废贮存区; 50 m2. 公用工程; 给水; 6t/a; 由自来水公司提供. 排水; 无废水排放; /. 供热; 不需要集中供热; /. 供汽; 不需要集中供汽; /. 供电; 1.08万度/a（本项目）; 由供电所提供. 供气; 不需要集中供气; /. 绿化; 依托厂区现有绿化; /. 环保工程; 废气处理; 吹塑有机废气非甲烷总烃经集气装置收集 +活性炭吸附+15m高排气筒排放; 达标排放. 噪声处理; 设备选型时采用低噪音、震动小的设备；合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；设备安装减震垫; 达标排放. 固废处置; 一般固废储存区1个（20m2） 危险固废储存区1个（50m2）; 固废临时堆场. 其他; 厂区实行“雨、污”分流的排水体制; 自行设置. 职工人数：本项目建成后，员工在原环评申报人员（300人）中进行调配，不新增。 生产班制：本项目年生产天数300天，每天12小时1班制，全年工作时数约为3600小时。 产业政策相符性： 本项目产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013修正版）限制类和淘汰类项目项目；也不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（2013修正版）中的限制和禁止建设的项目。因此本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 选址合理性： 本项目位于相城经济技术开发区漕湖产业园汤浜路，根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》相关规划，所在地块为一类工业用地，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）文件，本项目所在地属于太湖流域三级保护区。对照《江苏省太湖水污染防治条例（2012版）》第四十五条，本项目不属于其中规定的禁止行为；根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目距离最近的生态红线漕湖重要湿地840m，不在其生态红线规划区域内（见附图4）。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 卡士酸奶（苏州）有限公司成立于2015年，位于苏州相城经济技术开发区漕湖产业园汤浜路西、康阳路南，其年产6万吨发酵乳项目于2016年4月27日取得相城区环保局批复（苏相环建[2016]65号），目前厂房已建设完成，正处在内部装修阶段，暂未投产。待本次新增吹塑工艺项目投产后一并申请环保验收。 - 现有项目工艺及产污情况 - 生产工艺流程图： 冷却废水 鲜 奶 储存（储奶罐） 净乳（分离机） 调理（调理罐） 脱气（脱气罐） 杀菌（巴氏杀菌机95℃，5min） 冷却用水 接种发酵（发酵罐43℃，3-5h） 调 配 均质（均质机） 冷却（2℃-20℃） 打码包装 白砂糖、纯水、食品添加剂 锅 炉 蒸 汽 干菌粉 纯水 设备噪声 冷却水 包装盒 废 奶 产品检测 实验室废气、固废 发酵异味 出货 现有项目主要污染工序及治理措施如下： ①废水：食堂餐饮废水经隔油池预处理后混合生活、生产废水经厂区污水处理设施预处理后一并接入市政污水管网，经苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理达标后排入胜岸港，尾水最终排入黄埭塘。 ②废气： 油烟废气经油烟净化器处理后通过专用烟道送至屋顶(排放口应高出屋面1m以上)高空排放。 实验室所用检测药品主要为盐酸、硫酸、氢氧化钠等，实验在通风橱中进行，废气通过通风橱管道统一收集后经活性炭吸附后排放，由于废气产生量较小，不作具体考核。 ③噪声： 对噪声的治理措施如下：①设备选型时采用低噪音、震动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要设备安装减震垫；④锅炉、冷却机组、空压机及风机均设置专用设备房；⑤厂区加强绿化。 ④ 固体废弃物： 项目产生的一般固废、危险固废及生活垃圾均分类收集并合理的处理处置，不会对环境产生二次污染。 现有项目污染物产生排放情况见表5。 表5 现有项目污染物环评批复量 种类; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 批复排放量 （t/a）. 废水; 生活污水 食堂废水 生产废水; 废水量; 203643; 11400 （中水回用）; 192243. COD; 712.75; 689.68; 23.07. SS; 203.64; 194.03; 9.61. NH3-N; 20.36; 16.52; 3.84. TN; 30.55; 24.78; 5.77. TP; 5.09; 4.32; 0.77. 动植物油; 61.09; 57.25; 3.84. 固废; 危险废物; 3.6; 3.6; 0. 一般工业固废; 591; 591; 0. 生活垃圾; 90; 90; 0. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况 1.地形地貌 相城区区域内地势平坦、地势标高在黄海2.0m左右。 - 水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律。地耐力为1.5kg/cm左右。地震烈度为6级设防区。 - 地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 - 气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179小时，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53%，年最低日照数为1176小时，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 - 植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。

社会环境简况 2002年1月，经省政府批准，相城区设立经济开发区，率先在澄阳区域开发建设，11.7平方公里的澄阳产业园成为“一次创业”的主阵地；2006年，开发区从澄阳产业园向漕湖区域拓展，产业重心北移，踏上了“二次创业”征程；2012年1月，苏州市委作出重大决策，设立苏州工业园区-相城区合作经济开发区，开发区逐步与工业园区在“理念、政策、服务、环境”四个方面“全面接轨”；2014年8月，区委、区政府深化开发区体制机制改革，成立漕湖街道，同时将北桥街道纳入直接管理；2014年10月，获批国家经济技术开发区；2016年10月澄阳街道成立。 目前，开发区实际行政管辖澄阳街道、北桥街道、漕湖街道三大板块，设有苏相合作区，下辖14个行政村，11个社区，辖区总面积91.87平方公里，户籍总人口7.5万人，流动人口12.7万人。 产业发展：近年来，开发区着力抓好发展新兴产业、提高自主创新能力、完善城市功能、改善社会民生、加快体制机制创新等各项工作，经济社会保持协调持续健康发展 开发区加快产业集聚，重点发展新一代信息技术、高端装备制造、汽车零部件等三大主导产业，培育了以易德龙、楼氏电子、硕贝德、泰连连接器为代表的电子信息产业，以江源精机、力源液压为代表的高端装备制造业，以天合、太航常青、世迈常青、福沃克为代表的汽车零部件产业。先后获批江苏省省级生态工业园、江苏省高端装备制造产业园、江苏节能环保产业园、江苏省知识产权试点园区。相城区首家科技小贷公司“永德科技小贷公司”获批营业，投资总额20亿元、首期10亿元的苏州市相城区双创双新产业引导基金项目正式运营。 科技创新：近年来，开发区科技载体建设亮点纷呈。西交大漕湖科技园已入驻科技型企业152家，成功获批国家级科技孵化器和国家级“众创空间”；阳澄湖国际科创园引进科技项目87个，苏州大学相城机器人与智能装备研究院等科技载体运营成效初显，开发区创新服务体系逐步建立，创新创业软实力不断提升。累计有效专利3219件，其中发明专利330件，万人发明专利拥有量24.7件。累计拥有省级企业技术中心9家、工程技术研究中心12家、省级高新技术企业60家。开发区管委会博士后工作站获批国家级，累计建设企业博士后工作站18个。 人才培育引进力度不断加大，累计拥有国家“千人计划”专家5 人（自主申报1人）、获批省“双创”人才8人，姑苏创新创业领军人才12人，区阳澄湖科技领军人才53人，入选以及申报数均占全区总量一半。 城市发展：开发区始终坚持“先规划，后建设”的原则。相继编制完成区内总规、控规以及污水、水系、消防、公交等专项规划。管网、水电、绿化等基础设施不断完善。产业配套逐渐提升，人才市场、污水处理厂、人才公寓、苏相国际物流保税仓库等配套设施全部投用。路网框架不断完善，S228省道、漕湖大道、广济北路等重要路段完工通车，交通出行日益便利。产城融合度不断提升，漕湖邻里中心投入运营，中惠美京酒店启动建设；一批住宅项目陆续开工建设、交付使用，优质开发商不断涌入。生态环境建设不断推进，徐图港景观改造完成、永昌泾生态修复工程启动建设，河道整治、堤岸修复、公园维护全面推进。环漕湖综合开发有序推进，漕湖新城北桥片区综合开发初见成效，新镇区框架基本形成。京沪高铁快速通道、苏虞张改线、漕湖新城等动迁工作顺利完成，苏相合作区拆迁工作全面推进，重点工程建设进度得到有效保障。 民生事业：漕湖人民医院成功创建二级乙等医院。全区首家公立九年一贯制学校-漕湖学校建成办学。目前，开发区拥有幼儿园7所，小学2所，初中1所，九年一贯制学校1所，澄云小学建设加快推进。建成澄阳、苏相合作区、北桥人力资源分市场，累计提供就业岗位6万余个，其中公益性岗位3000余个。开发区获批江苏省文明单位，群众文化生活丰富多彩，精神文明建设成效显著。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1．大气环境现状 根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。表明项目所在地区大气环境质量良好。 2．地表水环境现状 现有项目产生的废水经市政污水管网接入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理，尾水排入胜岸港，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，胜岸港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2016年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为16%，III类为48%，Ⅳ类为26%，V类为10%，无劣V类断面。环境质量现状较好，有一定的环境容量。 3．声环境质量 根据《2016年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 - 生态现状 本工程所在陆域生态现状：以人工生态为主，主要为道路两旁及住宅小区内的人工草坪、绿化用的灌丛及本地常见的树木。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表6 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护 对象名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 大气 环境; 本项目; /; /; 73020.6m2; （GB3095-2012）中的二类标准. 杨端头（正在拆迁）; 北; ～200; 约5户. 西钱泾; 东北; ～515; 约40户. 东钱泾; 东北; ～400; 约35户. 集宿楼（规划）; 西北; ～530; /. 水环境; 永昌泾; 北; ～130; 小河; （GB3838-2002）中Ⅳ类水标准. 胜岸港; 西南; ～2300; 小河. 周边小河; 西; ～190; 小河. 元和塘; 东; ～3700; 中河. 漕湖; 北; ～840; 中湖; （GB3838-2002）中Ⅲ类水标准. 声环境; 杨端头（正在拆迁）; 北; ～200; 约5户; （GB3096-2008）中2类标准. 本项目; /; /; 73020.6m2; （GB3096-2008）中3类标准. 项目厂界; 四周; ～1m; /. 生态; 漕湖重要湿地; 北; ～840; 8.81km2; 湿地生态系统保护. 荷塘月色湿地公园; 南; ～5800m; 0.83km2; 湿地生态系统保护. 注：～表示距本项目厂界最小距离。

评价适用标准

质量标准 一．大气环境质量标准 SO2、PM10、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。 表7 大气环境质量标准 污染物; 取样时间; 限值（mg/m3）; 依据. 二氧化硫SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 颗粒物PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 二氧化氮NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 二．地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的划分，本项目污水受纳水体为胜岸港，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅳ类水标准，其中SS参照水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）相关标准，具体标准见下表。 表8 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准Ⅳ类标准（mg/L）; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 化学需氧量(COD); ≤30. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 悬浮物（SS）; ≤60; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）标准. 三．声环境质量标准 本项目厂界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体见下表。 表9 声环境质量标准 类别; 昼间（LeqdB(A)）; 夜间（LeqdB(A)）; 依据. 标准限值; 65; 55; 3类标准.

排放标准 一．废气污染物排放标准 本项目吹膜、制袋过程中产生的非甲烷总烃有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9相应标准限值。具体标准限值见下表。 表10 废气污染物排放标准 污染物 名称; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 排气筒 高度; 单位产品非甲烷 总烃排放量; 企业边界浓度限值（mg/m3）; 依据. 非甲烷 总烃; 60; 不低于15m; 0.3kg/t产品; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 二．废水污染物排放标准 本项目新增吹塑工艺，无废水排放。 三．噪声排放标准 本项目运营期厂界噪声参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准执行，具体见下表。 表11 噪声排放标准 类别; 昼间（LeqdB(A)）; 夜间（LeqdB(A)）; 依据. 标准限值; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准. 四．固废贮存及处置标准 本项目建成投产后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（根据公告2013年 第36号文件修改版）。危险固废集中置于厂区危险废物专用的贮存区，最终委托有资质单位进行处理，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准 》(GB 18596-2001)(根据公告 2013年 第36号文件修改版)。

总量控制指标 根据污染物总量控制规划：水污染物为COD、NH3-N；大气污染物SO2、NOx，其他为特征考核因子；固体废物外排量为零。 结合本项目运营期间排污情况，本项目污染物产生排放“三本账”见表12，项目建成后全厂污染物产生及排放情况见表13。 表12 总量控制指标 类别; 污染物名称; 接管总量(t/a); 外排环境量（t/a）. 废气 （1800*104m3）; 非甲烷总烃; 0.144; 0.144. 工业固废; 0; 0. 表13 本项目建成后全厂污染物排放总量指标表 种类; 污染物; 现有项目排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 建设后全厂排放量; 扩建前后增减量; 已批总量; 拟申请量. 废水; 废水量; 192243; 0; 0; 192243; +0; 0; 192243. COD; 23.07; 0; 0; 23.07; +0; 0; 23.07. SS; 9.61; 0; 0; 9.61; +0; 0; 9.61. NH3-N; 3.84; 0; 0; 3.84; +0; 0; 3.84. TN; 5.77; 0; 0; 5.77; +0; 0; 5.77. TP; 0.77; 0; 0; 0.77; +0; 0; 0.77. 动植物油; 3.84; 0; 0; 3.84; +0; 0; 3.84. 废气; SO2; 2.268; 0; 0; 2.268; +0; 0; 2.268. NOX; 12.240; 0; 0; 12.240; +0; 0; 12.240. 烟尘; 1.030; 0; 0; 1.030; +0; 0; 1.030. 非甲烷总烃; 0; 0.144; 0; 0.144; +0.144; 0; 0.144. 固废; 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 总量平衡途径：水污染物排放总量纳入漕湖产业园污水厂的总量范围内；大气污染物排放总量在相城区区域内平衡。固废外排量为量。

建设项目工程分析

工艺流程图简述（图示）： 冷却废水 鲜 奶 储存（储奶罐） 净乳（分离机） 调理（调理罐） 脱气（脱气罐） 杀菌（巴氏杀菌机95℃，5min） 冷却用水 接种发酵（发酵罐43℃，3-5h） 调 配 均质（均质机） 冷却（2℃-20℃） 打码包装 白砂糖、纯水、食品添加剂 锅 炉 蒸 汽 干菌粉 纯水 设备噪声 冷却水 包装盒 废 奶 产品检测 实验室废气、固废 发酵异味 出货 PET胚体 吹塑 新增工艺 G1 Z1 注：G代表废气、Z代表噪声 图1 生产工艺流程图 工艺说明： 将外购原料（PET胚体）放入灌装机的模具内，然后对瓶胚加热，加热温度约110-118℃，加热时间20s，然后经设备吹瓶拉伸后自然冷却成型即为奶制品包装盒，准备罐装。其中设备冷却水经设备自带冷水机冷却后循环回用，定期补给，无废水排放。本项目吹塑工序会产生噪声Z1和少量有机废气G1。

主要污染工序： - 施工期 本项目利用已建厂房进行生产，无土建工程，施工期主要是进行设备的安装及调试等作业，因此施工期对周围环境影响较小。 - 运营期 （一）水污染物 1.生产废水 本项目吹灌旋一体式灌装机在吹塑工序需对设备模具进行间接冷却，冷却水经设备自带的冷水机冷却循环使用，仅定期补给损耗水，根据业主提供的经验数据可知，每月补水约0.5t，则年补充水6t，无生产废水外排。 2.生活污水 本项目员工在原环评申报人员（300人）中进行调配，无新增，故本次新增吹塑工艺项目不新增生活用水，无生活污水产生。 （二）大气污染物 1）有组织 - 有机废气：本项目PET胚体吹瓶成型过程中会产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。项目年使用PET胚体1600t，非甲烷总烃挥发量按原料的1‰计，则非甲烷总烃年产生量约1.6t，此工序产生的有机废气经集气收集后经活性炭装置吸附处理后通过15m高排气筒排放。收集效率可达90%，处理效率按90%计，则非甲烷总烃年排放量约为0.144t。 - 无组织 本项目吹膜工序有机废气收集率可达90%，未收集废气为10%，则非甲烷总烃无组织年排放量约为0.16t。 （三）噪声 本项目主要的产噪设备为吹灌旋一体式灌装机。其噪声源强如下： 表14 产噪设备一览表 （四）固体废弃物 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 安装地点; 产噪形式; 距最近厂界距离. 1; 吹灌旋一体式灌装机; 1台; 80dB（A）; 车间内; 连续; 北厂界100m. 本项目固废产生情况如下： 表15 固废产生情况表 编号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形 态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. S1; 废活性炭; 危废; 废气装置; 固; 活性炭; 《国家危废名录》; T/In; HW49; 900-041-49; 4.5. 合计; 4.5.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 有组织 排放 |  | 非甲烷总烃 | 80 | 1.44 |  |  | 8 |  |  | 0.04 |  | 0.144 |  | 15m高 排气筒 |
|  | 无组织 排放 |  | 非甲烷总烃 | / | 0.16 |  |  | / |  |  | / |  | 0.16 |  | 大气 |
| 水 污染物 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度 mg/L |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |  |
|  | 本项目无废水产生及排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生量 t/a |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量 t/a |  |  | 外排量 t/a |  | 备注 |  |
|  | 废气装置 |  | 废活性炭 | 4.5 |  | 4.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 资质单位处置 |  |
| 噪声 | 序号 | 设备名称 |  | 等效声级 |  | 所在车间(工段)名称 |  |  |  |  |  | 距最近厂界位置m |  |  |  |
|  | 1 | 吹灌旋一体式 灌装机 |  | 80dB（A） |  | 车间内 |  |  |  |  |  | 北厂界100m |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在地为工业用地，影响区域内没有森林、珍稀或濒危物种和自然保护区，故对生态无明显影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工环境影响简要分析 本项目利用已建厂房进行生产，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如机械噪声和扬尘等污染问题。只需进行设备的安装及调试。因此，基本无施工期环境影响。

营运期环境影响分析 一．废水： 本项目无废水产生及排放。 二．废气： （1）大气污染物排放参数 本项目拟设置一套废气收集系统将吹塑有机废气收集+活性炭吸附后通过15m高排气筒排放，有组织污染源排放参数见表16。 表16 有组织污染源参数表 排 放 源; 排气量 m3/h; 污染物 名称; 排放情况; 排放标准; 排气筒参数; 排放 方式; 排放标 准限值. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃. 浓度mg/m3. 吹塑 车间; 5000; 非甲烷 总烃; 80; 0.4; 1.44; 8; 0.04; 15; 0.5; 20; 连续; 60. 由上表可知污染物的排放能够满足排放标准限值要求。 （2）卫生防护距离设置 本项目生产车间无组织排放大气污染物为非甲烷总烃，需设置一定的卫生防护距离。产生废气设备在生产车间内，生产车间面源长25m，宽20m，排放高度8m。 卫生防护距离计算公式： Cm Cm——环境标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 预测参数及结果见下表： 表17 卫生防护距离计算参数及结果 污染源; 污染 因子; A; B; C; D; r; Qc; Cm; L（m）; 卫生防护距离m. 生产 车间; 非甲烷总烃; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 22.36; 0.04; 2.0; 1.132; 50. 本项目需以吹塑车间为边界起设置50米卫生防护距离。在该范围内不得新建居民区等敏感目标，以免受影响。根据现场踏勘，满足本项目卫生防护距离要求。 （3）影响分析及评价 本项目废气对周围大气环境影响较小。 三．噪声： 本项目对噪声采取的措施如下：本项目尽可能的选用低噪声设备，振动设备安装时，考虑对基础的隔振、减振；充分利用墙壁的隔声作用治理噪声；厂区周边加强绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。建设单位采用上述措施后，能有效降低声源的噪声值，进一步削减声波在传播过程中的强度。经采取上述措施后，噪声能降低20-25dB（A）。 ⑴本项目的声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）按下式计算 Leqg=10lg（(1/T) ∑ti100.1Lai） Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时间，s； ⑵预测点的预测等效声级按下式计算： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)； 预测结果如下： 表18 噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 东; 南; 西; 北. 昼间; 贡献值; 49.5; 50.6; 48.1; 49.3. 在正常生产情况下，经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求。因此对周边声环境影响较小。 四．固废： 本项目固废主要为废活性炭。 拟采用的治理措施：废活性炭属于危险废物，委托资质单位处置。固体废物可全部处置，不会对周围环境产生明显影响，也不会造成二次污染。 综上所述，本项目产生的固废可得到有效处置，固废处置方案可行。本项目采用的固体废物污染防治措施可行有效，固废能得到妥善处置，只要加强管理，不会产生二次污染。 五．排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目排气筒、固废临时堆场必须进行规范化设置。 - 项目设置15m高排气筒1根，排气筒必须设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台、采样孔。在排气筒附近地面醒目处设置环境保护标志牌，表明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类； （3）对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处近路口应设置标志牌。

生态保护措施及预期效果 本项目利用已建厂房进行生产，不新占用土地，对生态环境无明显影响。厂区内种植花草，加大绿化面积，减小对周围环境的影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织排放 | 非甲烷总烃 |  |  | 集气收集+活性炭吸附+15m高排气筒，风量5000m3/h。 | 达标排放 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 |  |  | 加强车间通风 |  |
| 水污染物 | 本项目无废水产生。 |  |  |  |  |  |
| 辐射和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废气装置 |  | 废活性炭 | 委托资质单位处置 |  | 全部处理，不产生二次污染 |
| 噪声 | 吹灌旋一体式 灌装机 |  | 等效A声级 |  | 尽可能选用低噪声设备，振动设备安装时，考虑对基础的隔振、减振；充分利用墙壁的隔声作用治理噪声；厂区周边加强绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。 | 不产生噪声扰民现象，厂界噪声达标 |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |

结论与要求

一、结论 - 项目选址 卡士酸奶（苏州）有限公司新增吹塑工艺项目位于苏州相城经济技术开发区漕湖产业园汤浜路，所在地为一类工业用地；根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）文件，本项目所在地属于太湖流域三级保护区。对照《江苏省太湖水污染防治条例（2012版）》第四十五条，本项目不属于其中规定的禁止行为；根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在漕湖重要湿地相关生态红线规划区域内，因此本项目选址较为合理。 2、产业政策 本项目产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013修正版）限制类和淘汰类项目项目；也不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（2013修正版）中的限制和禁止建设的项目。因此本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 3、环境质量现状 大气环境现状：根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。水环境质量现状：根据《2016年度苏州市环境状况公报》，纳污河道胜岸港水质基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类水质标准。声环境现状：根据《2016年度苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 4、污染防治措施 废水：本项目无废水产生。 废气：本项目吹塑过程产生的非甲烷总烃废气经集气装置收集+活性炭吸附后通过15m高排气筒排放。经处理后的大气污染物非甲烷总烃的排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5相应排放限值。无组织排放废气经车间加强通风后厂界监控点浓度最高点≤4.0mg/m3。 综上所述，本项目投产后对区域空气环境的影响不大，不会影响地大气环境质量功能。 噪声：本项目噪声源主要是吹灌旋一体式灌装机。噪声治理方法为：本项目尽可能选用低噪声设备，振动设备安装时，考虑对基础的隔振、减振；充分利用墙壁的隔声作用治理噪声；厂区周边加强绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。 固废：项目实施后，对产生的固体废物按其性质进行相应处置和综合利用，最终外排量为零。 5、总量控制 本项目投产后，总量控制指标见下表： 表19 总量控制指标 种类; 污染物; 现有项目排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 建设后全厂排放量; 扩建前后增减量; 已批总量; 拟申请量. 废水; 废水量; 192243; 0; 0; 192243; +0; 0; 192243. COD; 23.07; 0; 0; 23.07; +0; 0; 23.07. SS; 9.61; 0; 0; 9.61; +0; 0; 9.61. NH3-N; 3.84; 0; 0; 3.84; +0; 0; 3.84. TN; 5.77; 0; 0; 5.77; +0; 0; 5.77. TP; 0.77; 0; 0; 0.77; +0; 0; 0.77. 动植物油; 3.84; 0; 0; 3.84; +0; 0; 3.84. 废气; SO2; 2.268; 0; 0; 2.268; +0; 0; 2.268. NOX; 12.240; 0; 0; 12.240; +0; 0; 12.240. 烟尘; 1.030; 0; 0; 1.030; +0; 0; 1.030. 非甲烷总烃; 0; 0.144; 0; 0.144; +0.144; 0; 0.144. 固废; 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 6、环评结论：卡士酸奶（苏州）有限公司新增吹塑工艺项目位于相城经济技术开发区漕湖产业园汤浜路，项目选址符合规划要求，符合国家产业政策，在建设单位认真落实全部环保措施并确保正常运行，同时认真落实与达到本报告中提出的各项环保要求的情况下，从环保角度看本项目是可行的。 二、建议与要求 1、本次评价是针对卡士酸奶（苏州）有限公司提供的资料进行的，若公司扩大生产规模或改变生产品种及生产工艺等，则应按环境保护部门的要求另行申报审批。 2、对各岗位制定相应的规章制度，加强对公司员工的管理。 3、厂界周围种植高大树木，以增加立体防噪效果，既美化环境又达到降尘和降噪的双重作用。 4、根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设单位必须做好环保验收工作。 三、“三同时”验收 表20 “三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行 标准或拟达要求; 投资 (万元); 完成 时间. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 集气收集+活性炭吸附+15m高 排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9; 40; 三同时. 无组织; 非甲烷总烃; 车间加强通风. 噪声; 吹灌旋一体式灌装机; 等效 A声级; 尽可能选用低噪声设备，设备安装时，对基础隔振、减振；充分利用墙壁的隔声作用治理噪声；厂区周边加强绿化。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准; 5; 三同时. 固废; 废气装置; 废活性炭; 委托资质单位处置; 固废零排放; 5; 三同时. 绿化; 依托厂区现有; /; /; /. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; /; /; 三同时. 总量平衡 具体方案; 大气污染物在相城区减排计划内平衡。; /; 三同时. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 以吹塑车间边界起设置50m卫生防护距离; /; 三同时. 合计; 50.

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注   释

- 一、本报告表应附以下的附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  厂区平面布置图

附图3  建设项目周围现状图

附图4  生态红线图

附图5  用地规划图

- 二、本报告表应附以下的附件：

附件1  建设项目环境影响咨询表

附件2  建设项目环评审批基础信息表

附件3  营业执照

附件4  不动产权证

附件5  污水协议

附件6  危废协议