建设项目环境影响报告表

项目名称:苏州亿光源光电科技有限公司新建年产3500万件导光板项目

建设单位(盖 章): 苏州亿光源光电科技有限公司

编制日期：2018年4月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州亿光源光电科技有限公司新建年产3500万件导光板项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州亿光源光电科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨为新 |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 杨建锋 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州相城经济技术开发区漕湖产业园区春兴路50号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13812680752 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 215000 |  |
| 建设地点 | 苏州相城经济技术开发区漕湖产业园区春兴路50号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 相城区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 相发改备[2017]90号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  |  | 其他电子器件制造[C3979] |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） | 6000（建筑面积） |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 2000 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.5％ |  |
| 评价经费(万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设施规模、数量： 一、原辅材料 表1 主要原辅材料消耗情况一览表 编号; 名称; 消耗量; 状态; 备注; 最大库存量. 1; 亚克力板材; 210万m2/a; 固; 散装; 10万m2. 2; 保护膜; 300万m2/a; 固; 散装; 15万m2. 3; 纸箱; 5万只/a; 固; 散装; 5000只. 4; 酒精; 10L/a; 液; 瓶装; 5L. 主要原辅材料理化性质： ①酒精 酒精是一种无色透明、易挥发，易燃烧，不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘，凝固点-117.3℃，沸点78.2℃，大鼠经口LD50（mg/kg）：7060。 二、主要设备规格、数量： 表2 主要设施表 编号; 设备名称; 数量; 单位; 规格. 1; 清料机; 6; 台; RL002. 2; 覆膜机; 6; 台; FL11. 3; 裁切机; 1; 台; GE110-1. 4; 热压机; 6; 台; HRP004. 5; 打磨机; 4; 台; MH025. 6; 空压机; 1; 台; 17TFA616. 7; 侧压机; 8; 台; /. 8; 布袋除尘器; 5; 套; /. |
| 表3 水 及 能 源 消 耗 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（t/a） |  | 3900 |  |  |  | 燃油(吨/年) |  |  |  |  |  | --- |  |  |
| 电（度/年） |  | 160万 |  |  |  | 燃气(标立方米/年) |  |  |  |  |  | --- |  |  |
| 燃煤 |  | --- |  |  |  | 其他(蒸汽) |  |  |  |  |  | --- |  |  |
| 废水(工业废水、生活污水√)排放量及排放去向 工业废水：本项目不排放工业废水。 生活污水：本项目建成后，预计员工总人数130名，产生生活污水3120t/a。生活污水排入市政污水管网，经苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理达标后排入胜岸港。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 项目简况：苏州亿光源光电科技有限公司是由杨为新成立的私营企业，成立于2015年12月，总投资2000万元。公司位于苏州相城经济技术开发区漕湖产业园春兴路50号，租用苏州三缘精密电子有限公司厂房。苏州市相城区环境保护局于2017年11月28日对公司进行执法检查，检查发现该公司无相关环保手续，检查时该项目已经投入了生产，属于未批先建，因此对苏州亿光源光电科技有限公司作出罚款人民币贰万元整的行政处罚。公司现已缴款，经环保部门同意，本项目重新报批。项目成立后，预计年产导光板3500万件。 根据国务院发布的《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其它相关环保法规及政策的要求，必须对该项目进行环境影响评价。苏州亿光源光电科技有限公司于2018年3月份填报《建设项目环境影响咨询表（工业类）》，苏州市相城区环境保护局明确该建设项目需编制《建设项目环境影响报告表》。在此基础上，苏州亿光源光电科技有限公司委托我公司（南京国环科技股份有限公司）进行环评工作。我公司接受委托后，即进行了现场调查及资料收集，同时查阅了相关资料，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表，经项目建设单位确认，供环保部门审查批准。 项目名称：苏州亿光源光电科技有限公司新建年产3500万件导光板项目； 建设单位：苏州亿光源光电科技有限公司； 建设地点：苏州相城经济技术开发区漕湖产业园春兴路50号（详见附图1）； 建设性质：新建； 总投资和环保投资情况：项目总投资为2000万元；环保投入约10万元人民币，占项目总投资的0.5%左右，主要是用于废气的治理以及固废的处理处置。 项目所在地块情况：苏州亿光源光电科技有限公司租用苏州三缘精密电子有限公司位于相城经济开发区漕湖产业园春兴路50号的厂房进行生产经营。项目所在厂区东面为在建工厂，南面为苏州易德龙科技股份有限公司，西面为道路，北面为苏州永创车业有限公司。具体车间平面布置见附图2，项目周边环境现状见附图3。 主体工程及产品方案，公用及辅助工程见下表。 表4 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 车间内; 导光板; 3500万件/a; 4800h. 表5 公用及辅助工程 工程 内容; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; 厂房; 建筑面积为6000平方米; 厂区一号厂房. 公用 工程; 给水; 3900t/a; 由自来水公司提供. 排水; 3120t/a; 苏州市漕湖产业园 污水处理有限公司. 供电; 160万度/年，依托厂房出租方的配电设施。; 由供电所提供. 绿化; /; 依托厂区内已有. 环保 工程; 废气处理; 粉尘经布袋除尘后无组织排放; 达标排放. 废水处理; 无工业废水产生与排放； 生活污水接入市政污水管网，经苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理达标后排放。; 达标排放. 噪声处理; 合理布置设备的安装位置，设备安装减振 垫，生产时关闭门窗。; 达标排放. 固废处置; 一般固废储存区一个，危废暂存区一个; 固废临时堆场. 其他; 厂区实行“雨、污”分流的排水体制。; 依托厂房出租方. 贮运 工程; 原料堆放区; 200m2; 车间内. 成品堆放区; 200m2; 车间内. 一般固废堆放区; 15m2; 车间内. 危废堆放区; 10m2; 车间内. 运输; 车运; /. 职工人数：项目实施后，预计全厂职工总数为130人，本项目不提供员工住宿，工作餐由外单位配送。 生产班制：预计年生产天数300天，每天16小时两班制生产，全年工作时数约为4800小时。 项目选址：苏州亿光源光电科技有限公司位于苏州相城经济技术开发区漕湖产业园春兴路50号，租用已建厂房进行生产，根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》相关规划（见附图5），本项目所在地为规划的工业用地。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）文件，本项目所在地属于太湖流域三级保护区。对照《江苏省太湖水污染防治条例（2012版）》第四十五条，本项目不属于其中规定的禁止行为；根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在西塘河、望虞河（相城区）清水通道维护区及漕湖重要湿地相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容。 产业政策：本项目产品方案不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正版）限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的“苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录”中规定的项目；又查《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正），本项目不属于其中限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。因此本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 |  |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，因此无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 苏州亿光源光电科技有限公司位于苏州相城经济技术开发区漕湖产业园春兴路50号。 1.地形地貌 项目所在地苏州市相城区，地处长江中下游冲击平原区域，周围地势平坦，河道纵横，为江南水乡河网地区，地面标高为2.0～3m（黄海高程）。 - 水文地质 大部分地区均系第四纪（Q3-Q4）沉淀的一般性粘土，最大沉淀厚度达200m左右。各土层特性，根据现有土层资料可依次划分为：表土层-粘土-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-轻亚粘-粉砂交互层-亚粘土-粘土等土层。除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度较平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层、较有规律。地耐力为1.5kg/cm左右。地震烈度为6级设防区。 - 地表水 相城区境内的河流湖泊有蠡塘河、北河泾、元和塘、阳澄湖、朝阳河。 蠡塘河为6级航道，南北走向的支流宽约20-30m，河流的高低水位相差不大。 元和塘本名苏州塘、州塘，唐元和三年（808年）重浚，更名元和塘。相城区境内河长19km，底宽15-60m不等。元和塘为低平原区调节水量的重要河道，也是苏州的水路交通要道。该河正常流向由北向南，其断面面积约95m2，枯水期流量为4.52m3/s，流速为0.0476m/s。阳澄湖位于太湖东北15km，是苏州市境内除太湖外的最大淡水湖泊，整个分属昆山、相城区、工业园区，总面积118.9km2。分西湖、中湖、东湖。阳澄湖功能区排序为饮用、渔业，近期为Ⅲ类水，远期为Ⅱ类水。 - 气候气象条件 相城区属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，雨水充沛，日照充足，无箱期长，具有明显的生风气候，气候温和，干温冷暖，四季分明。春季冷暖外变，夏季炎热多雨，秋天天高气爽，冬季寒冷干燥。夏季昼长夜短，盛行东南风，冬季日短夜长，常刮西北风。 全年无霜期长，年均为244天。 气温：最冷月为一月，月平均气温2.9-3.3℃，最热月为七月，月平均气温28.1-28.5℃，年平均气温为15.7-15.9℃。 日照：历年平均日照数为2005-2179小时，历年平均日照率为49%，年最高日照数为2352.5小时，日照率为53%，年最低日照数为1176小时，日照率为40%。 雨量：年平均降水量为1025-1129.9mm，降水日133.9天。最高年份降水量为1467.2mm(1960)，最低年份降水量为772.6mm(1978年)。 年平均气压：1016.6hpa；月平均最高气压：1018.8hpa；月平均最低气压：1014.3hpa。 年平均风速：2.7m/s。 历年全年主导风向：东南风。 - 植被与生物多样性 本项目所在地区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生产迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该地区的自然陆生生态已为人工农业生态所取代，随着不断的开发，并逐渐向城市生态转化。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 2002年1月，经省政府批准，相城区设立经济开发区，率先在澄阳区域开发建设，11.7平方公里的澄阳产业园成为“一次创业”的主阵地；2006年，开发区从澄阳产业园向漕湖区域拓展，产业重心北移，踏上了“二次创业”征程；2012年1月，苏州市委作出重大决策，设立苏州工业园区-相城区合作经济开发区，开发区逐步与工业园区在“理念、政策、服务、环境”四个方面“全面接轨”；2014年8月，区委、区政府深化开发区体制机制改革，成立漕湖街道，同时将北桥街道纳入直接管理；2014年10月，获批国家经济技术开发区；2016年10月澄阳街道成立。 目前，开发区实际行政管辖澄阳街道、北桥街道、漕湖街道三大板块，设有苏相合作区，下辖14个行政村，11个社区，辖区总面积91.87平方公里，户籍总人口7.5万人，流动人口12.7万人。 产业发展：近年来，开发区着力抓好发展新兴产业、提高自主创新能力、完善城市功能、改善社会民生、加快体制机制创新等各项工作，经济社会保持协调持续健康发展 开发区加快产业集聚，重点发展新一代信息技术、高端装备制造、汽车零部件等三大主导产业，培育了以易德龙、楼氏电子、硕贝德、泰连连接器为代表的电子信息产业，以江源精机、力源液压为代表的高端装备制造业，以天合、太航常青、世迈常青、福沃克为代表的汽车零部件产业。先后获批江苏省省级生态工业园、江苏省高端装备制造产业园、江苏节能环保产业园、江苏省知识产权试点园区。相城区首家科技小贷公司“永德科技小贷公司”获批营业，投资总额20亿元、首期10亿元的苏州市相城区双创双新产业引导基金项目正式运营。 科技创新：近年来，开发区科技载体建设亮点纷呈。西交大漕湖科技园已入驻科技型企业152家，成功获批国家级科技孵化器和国家级“众创空间”；阳澄湖国际科创园引进科技项目87个，苏州大学相城机器人与智能装备研究院等科技载体运营成效初显，开发区创新服务体系逐步建立，创新创业软实力不断提升。累计有效专利3219件，其中发明专利330件，万人发明专利拥有量24.7件。累计拥有省级企业技术中心9家、工程技术研究中心12家、省级高新技术企业60家。开发区管委会博士后工作站获批国家级，累计建设企业博士后工作站18个。 人才培育引进力度不断加大，累计拥有国家“千人计划”专家5 人（自主申报1人）、获批省“双创”人才8人，姑苏创新创业领军人才12人，区阳澄湖科技领军人才53人，入选以及申报数均占全区总量一半。 城市发展：开发区始终坚持“先规划，后建设”的原则。相继编制完成区内总规、控规以及污水、水系、消防、公交等专项规划。管网、水电、绿化等基础设施不断完善。产业配套逐渐提升，人才市场、污水处理厂、人才公寓、苏相国际物流保税仓库等配套设施全部投用。路网框架不断完善，S228省道、漕湖大道、广济北路等重要路段完工通车，交通出行日益便利。产城融合度不断提升，漕湖邻里中心投入运营，中惠美京酒店启动建设；一批住宅项目陆续开工建设、交付使用，优质开发商不断涌入。生态环境建设不断推进，徐图港景观改造完成、永昌泾生态修复工程启动建设，河道整治、堤岸修复、公园维护全面推进。环漕湖综合开发有序推进，漕湖新城北桥片区综合开发初见成效，新镇区框架基本形成。京沪高铁快速通道、苏虞张改线、漕湖新城等动迁工作顺利完成，苏相合作区拆迁工作全面推进，重点工程建设进度得到有效保障。 民生事业：漕湖人民医院成功创建二级乙等医院。全区首家公立九年一贯制学校-漕湖学校建成办学。目前，开发区拥有幼儿园7所，小学2所，初中1所，九年一贯制学校1所，澄云小学建设加快推进。建成澄阳、苏相合作区、北桥人力资源分市场，累计提供就业岗位6万余个，其中公益性岗位3000余个。开发区获批江苏省文明单位，群众文化生活丰富多彩，精神文明建设成效显著。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） - 大气环境质量现状 根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度年均值基本达到国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，表明项目所在地区大气环境质量良好。 - 水环境质量现状 本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理，尾水排入胜岸港，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，胜岸港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2016年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为16%，III类为48%，Ⅳ类为26%，V类为10%，无劣V类断面。环境质量现状较好，有一定的环境容量。 3．声环境质量 根据《2016年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象 名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 空气环境; 斜桥村; 西南; 400; 100人; （GB3095-2012） 二类功能区. 水环境; 胜岸港; 东; 630; 小河; （GB3838-2002） Ⅳ类功能区. 西塘河; 东; 2300; 中河; （GB3838-2002） Ⅲ类功能区. 望虞河; 西北; 2800; 中河. 漕湖; 东北; 2700; 中湖. 声环境; 厂界; 东、南、西、北; 1; /; （GB3096-2008） 3类功能区. 生态; 西塘河（相城区）清水通道维护区; 东; 2250; 1.09km2; 水源水质保护. 望虞河（相城区）清水通道维护区; 西北; 2700; 2.81km2. 漕湖重要湿地; 东北; 2700; 8.81km2; 湿地生态系统保护.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 大气环境质量标准： 评价区域范围内的环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准,具体标准值见下表。乙醇执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》。 表7 大气环境质量标准 污染物; 取样时间; 限值（mg/m3）; 依据. 二氧化硫SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二类标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 总悬浮颗粒物 TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. 可吸入颗粒物PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 二氧化氮NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 乙醇; 一次值; 5; 《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》. 地表水环境质量标准： 根据《江苏省地面水水域功能类别区划》的划分，本项目的污水排入胜岸港，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的Ⅳ类水标准，具体数值如下。 表8 地表水环境质量标准 污染物指标; 地表水水质标准（mg/L）; 依 据. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 化学需氧量(COD); ≤30. 五日生化需氧量(BOD5); ≤6. 氨氮(NH3-N); ≤1.5. 总磷(以P计); ≤0.3. 声环境质量标准： 本项目厂界声环境现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体见下表。 表9 声环境质量标准 类别; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 依据. 标准限值; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气排放执行： 本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），乙醇排放参照《前苏联车间空气中有害物质的最高允许浓度》。 表10 废气污染物排放标准 指标; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 依 据. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 乙醇; 5.0; 《前苏联车间空气中有害物质的最高允许浓度》. 废水排放执行： 生活污水排入市政污水管网，进苏州市漕湖产业园污水处理有限公司统一处理，处理达标后最终排入胜岸港，苏州市漕湖产业园污水处理有限公司接管标准及排放标准见下表： 表11 废水污染物排放标准 类别; 排放口名称; 基本控制项目; 标准限值mg/L; 控制标准. 接管 标准; 本项目 接管口; pH（无量纲）; 6-9; 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司接管限值. COD; 450. SS; 200. NH3-N; 20. TP; 4. 排入环境限值要求; 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司排放口; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007） 表2“城镇污水处理厂I、Ⅱ”. NH3-N; 5（8）*. TP; 0.5. pH（无量纲）; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1中的一级标准A标准. SS; 10. 注： *括号中为水温≤12℃时的限值。 噪声排放标准执行： 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表12 噪声排放标准 类别; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）; 依据. 标准限值; 65; 55; （GB 12348-2008）3类标准. 固废贮存及处置标准 本项目建成后一般工业固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)(根据公告 2013年 第36号文件修改版)；危险固废集中放入容器内，然后置于厂区危险废物专用的贮存区，最终委托有资质单位进行处理，危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准 》(GB 18596-2001)(根据公告 2013年 第36号文件修改版)。 |
| 总量控制标准 | 总量控制因子： 本项目水污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N，考核因子为废水排放量、TP。项目固体废弃物处理处置率100％，排放量为零。 本项目污染物排放总量指标见下表。 表13 污染物排放总量指标 类别; 污染物名称; 接管总量(t/a); 外排环境量(t/a). 废水; 废水量; 3120; 3120. COD; 1.248; 0.156. SS; 0.624; 0.0312. NH3-N; 0.0624; 0.0156. TP; 0.00936; 0.00156. 注：水污染物排放总量在苏州市漕湖产业园污水处理有限公司允许的排放总量指标中平衡解决。 |

建设项目工程分析

一、施工期 本项目租用已建厂房进行生产，施工过程即设备的安装过程，对周围环境影响较小。 二、营运期 1、裁切工艺流程： 入料 裁切 打磨 S2、G2、Z2 G1、S1、Z1 包装出货 清洁 S3 注：S代表固体废弃物；G代表废气；Z代表噪声。 图1 裁切工艺流程图 工艺流程简介： 裁切：裁切工序是使用裁切机对亚克力板材进行裁切，此过程会产生粉尘G1、边角料S1、噪声Z1； 打磨：打磨工序是使用打磨机对裁切后的板材进行打磨，此过程会产生粉尘G2、边角料S2、噪声Z2； 清洁：清洁工序是使用抹布对打磨后的产品进行简单擦拭，此过程会产生废抹布S3； 包装出货：对清洁过后的半成品进行包装，最后出货； - 热压工艺流程： 入料 清洁 端面加工 S4 Z3 覆膜 热压 包装出货 检验 G3、S5、S6、Z5 S7 Z4 注：S代表固体废弃物；Z代表噪声。 图2 热压工艺流程图 工艺流程简介： 清洁：清洁工序是使用抹布对裁切工艺的半成品进行简单擦拭，此过程会产生废抹布S4； 端面加工：端面加工工序是使用侧压机对清洁过后的半成品端面进行加工，此过程会产生噪声Z3； 热压：热压工序是首先通过清料机进行简单清理，然后热压机通过施加一定压力对板材进行打孔，热压温度约为100℃，而热压温度低，低于熔融温度，产生的废气极少，本环评忽略不计，此过程会产生噪声Z4； 覆膜：热压过后使用酒精和无尘抹布对产品进行简单擦拭，然后使用覆膜机在导光板上贴上保护膜，此过程会产生乙醇废气G3、废抹布（含酒精）S5、废包装桶S6、噪声Z5； 检验：对覆膜后的产品进行检验，合格的产品包装出货，不合格的产品出售，此过程会产生不合格品S7； 包装出货：对导光板进行包装，最后出货； 热压工艺在无尘车间内进行； 本项目员工生活办公垃圾记为S8。 主要污染工序： - 施工期 本项目租用已建厂房进行生产，施工过程即设备的安装过程，对周围环境影响较小。 二、运营期 1、废水 （1）工业废水 本项目不产生生产废水。 （2）生活污水 本项目员工总人数为130人。生活用水按100L/人.d计，则生活用水量为3900t/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量约为3120t/a，其中主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP等。COD、SS、NH3-N和TP的产生浓度分别约为400mg/L、200mg/L、20mg/L、3mg/L。 本项目水平衡见下图。 损耗780 3900 生活用水 3120 市政污水管网 3120 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司 自来水 单位：t/a 图3 水平衡图 2、废气 本项目生产过程中所产生的废气主要是裁切、打磨工序产生的粉尘、酒精挥发产生的废气。 裁切粉尘：本项目裁切工序会产生裁切粉尘，粉尘的产生量按原料年用量的百分之一计，亚克力板材年用量为210万平方米，亚克力板材密度为19kg/dm3，板材的厚度为3mm，所以亚克力板材年用量约为120t，按原料年用量的百分之一计，粉尘的产生量约为1.2t。产生的粉尘经布袋除尘处理后无组织排放，粉尘的收集率为90%，布袋除尘的处理效率为90%，所以无组织排放粉尘为0.228t。 打磨粉尘：本项目打磨工序会产生打磨粉尘，粉尘的产生量按原料年用量的千分之五计，亚克力板材年用量为210万平方米，亚克力板材密度为19kg/dm3，板材的厚度为3mm，所以亚克力板材年用量约为120t，按原料年用量的千分之五计，粉尘的产生量约为0.6t。产生的粉尘经布袋除尘处理后无组织排放，粉尘的收集率为90%，布袋除尘的处理效率为90%，所以无组织排放粉尘为0.114t。 酒精挥发废气：本项目覆膜工序用酒精擦拭时酒精挥发会产生废气，酒精的年用量为10升/a，酒精的密度为789kg/m³，因此酒精挥发产生的无组织废气约为0.008t/a。 本项目裁切工序和打磨工序在同一车间，裁切粉尘0.228t/a，打磨粉尘0.114t/a，因此无组织排放粉尘0.342t/a。，酒精挥发产生的无组织排放乙醇0.008t/a。 3、噪声 本项目的噪声主要是裁切机、打磨机等设备运转产生的噪声，设备噪声级约为70-85dB（A）。 表14 产噪设备一览表 序号; 设备名称; 等效声级; 数量（台）; 距厂界最近距离. 1; 清料机; 80dB（A）; 6; 南厂界5m. 2; 覆膜机; 80dB（A）; 6; 北厂界5m. 3; 裁切机; 85dB（A）; 1; 西厂界8m. 4; 热压机; 80dB（A）; 6; 南厂界5m. 5; 打磨机; 80dB（A）; 4; 西厂界2m. 6; 空压机; 80dB（A）; 1; 南厂界2m. 7; 侧压机; 80dB（A）; 8; 南厂界5m. 8; 布袋除尘器; 80dB（A）; 5; 西厂界2m. 4、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物主要是边角料、不合格品、废包装桶、废抹布和生活垃圾。 表15 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. S1、S2; 边角料; 一般工业固废; 裁切; 固态; 塑料; /; /; 61; /; 1. S3、S4; 废抹布; 清洁; 固态; 抹布; /; /; 99; /; 0.8. S7; 不合格品; 检验; 固态; 塑料; /; /; 61; /; 1. S5; 废抹布（含酒精）; 危险 废物; 覆膜; 固态; 酒精; 《国家危险废物名录》（2016）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.8. S6; 废包装桶; 覆膜; 固态; 酒精; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2. S8; 生活 垃圾; 一般工业固废; 生活办公; 固态; 塑料、纸张; /; /; 99; /; 39. 合计; 42.8.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间 | 粉尘 | / | 1.8 | / |  | 0.07125 | 0.342 | 大气 |  |
|  | 车间 | 乙醇 | / | 0.008 | / |  | 0.0017 | 0.008 |  |  |
| 水污染物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量 t/a |  | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | COD | 3120 | 400 | 1.248 |  | 400 | 1.248 |  | 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司 |
|  |  | SS |  | 200 | 0.624 |  | 200 | 0.624 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 | 0.0624 |  | 20 | 0.0624 |  |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.00936 |  | 3 | 0.00936 |  |  |
| 固体 废物 | 排放源 （编号） | 名称 |  | 产生量 t/a | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a |  | 处置 方式 |
|  | S1、S2 | 边角料 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | 出售 |
|  | S7 | 不合格品 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | S5 | 废抹布（含酒精） |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 资质单位处置 |
|  | S6 | 废包装桶 |  | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 |  |  |
|  | S3、S4 | 废抹布 |  | 0.8 | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 环卫部门处理 |
|  | S8 | 生活垃圾 |  | 39 | 39 |  | 0 | 0 |  |  |
| 噪声 | 序号 | 名称 |  | 等效声级 |  | 所在地点 |  | 距最近厂界位置 |  |  |
|  | 1 | 清料机 |  | 80dB（A） |  | 车间内 |  | 南厂界5m |  |  |
|  | 2 | 覆膜机 |  | 80dB（A） |  | 车间内 |  | 北厂界5m |  |  |
|  | 3 | 裁切机 |  | 85dB（A） |  | 车间内 |  | 西厂界8m |  |  |
|  | 4 | 热压机 |  | 80dB（A） |  | 车间内 |  | 南厂界5m |  |  |
|  | 5 | 打磨机 |  | 80dB（A） |  | 车间内 |  | 西厂界2m |  |  |
|  | 6 | 空压机 |  | 80dB（A） |  | 车间内 |  | 南厂界2m |  |  |
|  | 7 | 侧压机 |  | 80dB（A） |  | 车间内 |  | 南厂界5m |  |  |
|  | 8 | 布袋除尘器 |  | 80dB（A） |  | 车间内 |  | 西厂界2m |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目用地区域内，原无珍稀动植物，项目对区域总体生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用已建厂房进行生产，施工过程即设备的安装过程，对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： - 水环境影响分析 本项目不产生生产废水。 本项目投产以后预计员工总人数130人，生活污水产生量约为3120t/a，生活污水排入市政污水管网，进苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理。其中主要污染物为COD，SS，NH3-N和TP等。产生浓度分别约为400mg/L、200mg/L、20mg/L、3mg/L，满足苏州市漕湖产业园污水处理有限公司的接管标准。 苏州市漕湖产业园污水处理有限公司污水处理能力为2万m3/d，已于2011年底建成投运，目前接管量约1万m3/d。污水处理有限公司主要接纳园区及镇的生产废水和生活污水，目前污水管网已铺设至项目附近，可满足企业入网需求。污水处理工艺流程见下图： 图4 污水处理厂处理工艺流程图 水量分析：本项目排入污水厂的水量为3120t/a，即10.4t/d，污水处理厂设计处理能力2万t/d，目前接管量在1万t/d左右，还有1万t/d的余量接纳本项目废水。 水质分析：本项目排入废水水质简单，满足污水厂接管要求，可直接排入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司。即本项目排放的废水不会影响污水厂的处理效果。 本项目的建成投产不会对本区的地表水环境质量产生明显影响，纳污河道胜岸港的水质可维持现状，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 - 大气环境影响分析 本项目的废气主要为粉尘和酒精挥发废气，污染物成分为：颗粒物、乙醇。 无组织排放废气：本项目无组织废气为粉尘和乙醇，无组织排放粉尘0.342t/a，无组织排放乙醇0.008t/a。 根据初步的工程分析，选择颗粒物、乙醇作为确定大气环境评价等级的估算因子，参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），对本项目排放的废气污染物的最大地面浓度、占标率Pi和浓度占标准10%时所对应的最远距离D10%进行估算。本项目采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）中估算模式和推荐软件进行计算，点源和面源参数调查清单和计算结果见下列表格： 表16 矩形面源参数调查清单 /; 面源 编号; 面源 名称; 面源起始点; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北夹角; 面源初始 排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X坐标; Y坐标; 颗粒物; 乙醇. 符号; Code; Name; Xs; Ys; H0; Ll; Lw; Arc; Hr; Cond; Q颗粒物; Q乙醇. 单位; /; /; m; m; m; m; m; °; m; h; /; kg/h; kg/h. 数据; 1; 车间; 0; 0; 3.2; 70; 30; 80; 10; 4800; 正常; 0.07125; 0.0017. 表17 无组织排放废气估算结果表 距源中心下风向距离 D（m）; 颗粒物; 乙醇. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 0.00377; 0.84; 8.995E-5; 0.00. 100; 0.02037; 4.53; 0.0004861; 0.01. 114; 0.02102; 4.67; 0.0005016; 0.01. 200; 0.02037; 4.53; 0.000486; 0.01. 300; 0.01945; 4.32; 0.0004642; 0.01. 400; 0.01887; 4.19; 0.0004503; 0.01. 500; 0.01835; 4.08; 0.0004379; 0.01. 600; 0.01657; 3.68; 0.0003954; 0.01. 700; 0.01459; 3.24; 0.0003481; 0.01. 800; 0.0128; 2.84; 0.0003053; 0.01. 900; 0.01127; 2.50; 0.000269; 0.01. 1000; 0.009979; 2.22; 0.0002381; 0.00. 1500; 0.006016; 1.34; 0.0001435; 0.00. 2000; 0.004071; 0.90; 9.714E-5; 0.00. 2500; 0.003025; 0.67; 7.218E-5; 0.00. 下风向最大浓度; 0.02102; 4.67; 0.0005016; 0.01. 下风向最大浓度距离(m); 114; 114. D10%(m); /; /. 质量标准; 0.45mg/m3; 5mg/m3. 根据导则，本项目直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。经估算，本项目无组织排放的颗粒物最大地面浓度占标率Pi值最大，Pi值为4.67%＜10%，其下风向最大浓度为0.02102mg/m3，出现在下风向114m处，不存在浓度占标准10%的距离，由此可见本项目各大气污染物最大浓度占标率均小于10%，项目产生的废气对周围大气环境质量影响很小。 无组织排放厂界浓度分析：由上表可知，粉尘的无组织排放厂界浓度约为0.00377mg/m3，远低于颗粒物的无组织排放监控浓度限值；乙醇的无组织排放厂界浓度约为8.995E-5mg/m3，远低于乙醇的无组织排放监控浓度限值。 (3)大气环境防护距离 《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）明确：“为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染对居民区的环境影响，在项目厂界以外设置一定的环境防护距离”。计算大气环境防护距离的模式是在估算模式（Screen3）的基础上开发出来的，环保部环境工程评估中心公布了该计算模式，使用这个模式对本项目车间的面源进行测算，上述计算结果表明，本项目无需设置大气环境防护距离。 表18 大气环境防护距离测算 排放源; 车间. 污染物; 颗粒物、乙醇. 测算结果; 无超标点. 结论; 无需设置大气环境防护距离. (4)卫生防护距离 本项目无组织排放的大气污染物为颗粒物、乙醇，其对人体健康有一定危害，需设置一定的卫生防护距离，产生废气设备均在车间内，本环评对本项目车间需设置的卫生防护距离进行计算： 卫生防护距离计算公式： ——环境标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； ——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 预测参数及结果见下表： 表19 卫生防护距离计算参数及结果 污染 因子; 排放源; A; B; C; D; r （m）; （kg/h）; （mg/m3）; L（m）; 卫生防护距离（m）. 颗粒物; 车间; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 26; 0.07125; 0.45; 5.646; 100. 乙醇; 车间; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 26; 0.0017; 5; 0.004. 根据计算，本项目无组织排放废气所需卫生防护距离很小，为尽量减少本项目无组织排放废气对周围居民的影响，确定本项目的卫生防护距离为100m，从生产车间开始计算，在该范围内不得建设居民区等敏感目标，以免受影响。由现场踏勘可知，本项目卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护距离要求。 3、声环境影响分析 本项目主要的噪声设备为裁切机、打磨机、热压机、侧压机、空压机等。 建议建设方采取如下措施：①合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范安装；②裁切机、打磨机、热压机、侧压机、空压机等主要产噪设备安装减振垫。③生产时关闭门窗。经采取上述措施后，噪声能降低20-25dB（A）； ⑴本项目的声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）按下式计算 Leqg=10lg（(1/T) ∑ti100.1Lai） Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值（dB(A)） LAi——i声源在预测点产生的A声级（dB(A)） T——预测计算的时间段（s） ti——i声源在T时间段内的运行时间（s） ⑵预测点的预测等效声级按下式计算 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) Leqg——本项目声源在预测点的等效声级的贡献值（dB(A)） Leqb——预测点的背景值（dB(A)） 本项目噪声预测计算结果见下表。 表20 噪声预测结果表 预测点; 东; 南; 西; 北. 昼 间; 影响值dB(A); 39.7; 43.7; 41.7; 42.6. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 影响值dB(A); 39.7; 43.7; 41.7; 42.6. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目对设备进行必要的减振、隔声处理，车间内合理布局，再经过车间墙壁隔声可使厂界周围噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，因此项目产生的噪声对周围声环境的影响较小。 4、固废环境影响分析 本项目固体废物利用处置方式见下表。 表21 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物 代码; 产生量 （t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. S1、S2; 边角料; 裁切; 一般工业固废; /; 1; 出售; 废旧物资回收站. S7; 不合格品; 检验; 一般工业固废; /; 1; 出售. S5; 废抹布（含酒精）; 覆膜; 危险 废物; 900-041-49; 0.8; 处置; 资质单位处置. S6; 废包装桶; 覆膜; 900-041-49; 0.2; 处置. S3、S4; 废抹布; 清洁; 一般工业固废; /; 0.8; 处理; 环卫部门处理. S8; 生活垃圾; 生活办公; 一般工业固废; /; 39; 处理. 一般工业固体废物和危险废物应分类收集、贮存。危险废物在运输过程中应避免散落和泄漏。 厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB19597-2001）及2013年修改单（环保部公告2013年第36号）要求设置，要求做到以下几点： ①暂存场地必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； ②暂存场地周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③暂存场地必须设置防渗、防雨、防漏等防范措施 ④暂存场地应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ⑤暂存场地内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 本项目危险固废委托有资质的单位处理，一般工业固废出售，生活垃圾由环卫部门统一处理。项目固体废物处理处置率达100％。因此，只要加强固废的管理，就不会对周围的环境产生二次污染。 5、排污口规范化设置 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（1997）122号]要求，该建设项目污水接管口、固废临时堆场必须进行规范化设置。 - 本项目厂区实行“清污分流、雨污分流”原则，污水排口附近醒目处树立环保图形标志牌，依托厂房出租方污水接管口； - 对于固体废弃物，堆放场地或贮存设施必须有防流失、防渗漏等措施，堆放处进出口应设置标志牌。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间 | 粉尘 | 布袋除尘 | 达标排放 |  |
|  | 车间 | 乙醇 | 车间通风 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 (3120t/a) | COD SS NH3-N TP | 生活污水由苏州市漕湖产业园污水处理有限公司统一处理 | 达标排放 |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | S1、S2 | 边角料 | 出售 |  | 处理处置率达到100% 不产生二次污染 |
|  | S7 | 不合格品 |  |  |  |
|  | S5 | 废抹布（含酒精） | 委托有资质的单位处理 |  |  |
|  | S6 | 废包装桶 |  |  |  |
|  | S3、S4 | 废抹布 | 环卫部门处理 |  |  |
|  | S8 | 生活垃圾 |  |  |  |
| 噪声 | 清料机 | 等效A声级 | 合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范安装；吸塑机、切割机等主要产噪设备全部安装减振垫；生产时关闭门窗等。 |  | 不产生噪声扰民现象，厂界噪声达标 |
|  | 覆膜机 |  |  |  |  |
|  | 裁切机 |  |  |  |  |
|  | 热压机 |  |  |  |  |
|  | 打磨机 |  |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |  |
|  | 侧压机 |  |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目用地区域内，原无珍稀动植物，项目对区域总体生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

1、结论 （1）项目简介 项目简况：苏州亿光源光电科技有限公司是由杨为新成立的私营企业，成立于2015年12月，总投资2000万元。公司位于苏州相城经济技术开发区漕湖产业园春兴路50号，租用苏州三缘精密电子有限公司厂房。苏州市相城区环境保护局于2017年11月28日对公司进行执法检查，检查发现该公司无相关环保手续，检查时该项目已经投入了生产，属于未批先建，因此对苏州亿光源光电科技有限公司作出罚款人民币贰万元整的行政处罚。公司现已缴款，经环保部门同意，本项目重新报批。项目成立后，预计年产导光板3500万件。 （2）项目选址与地方规划相容性 苏州亿光源光电科技有限公司位于苏州相城经济技术开发区漕湖产业园春兴路50号，租用已建厂房进行生产，根据《苏州市相城区漕湖北桥片区总体规划（2015-2030）》相关规划（见附图5），本项目所在地为规划的工业用地。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号）文件，本项目所在地属于太湖流域三级保护区。对照《江苏省太湖水污染防治条例（2012版）》第四十五条，本项目不属于其中规定的禁止行为；根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》的相关规划，本项目不在望虞河、西塘河（相城区）清水通道维护区及漕湖重要湿地相关生态红线规划区域内。因此，本项目选址较合理，与相关规划相容。 （3）项目产品、生产工艺和产业政策相容性 本项目产品方案不属于《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修正版）限制类和淘汰类项目和苏州市人民政府发布的“苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录”中规定的项目；又查《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏府[2007]129号）和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正），本项目不属于其中限制和禁止建设的项目，故为允许类项目。因此本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 （4）周围环境质量现状 水环境现状：本项目产生的生活污水经市政污水管网接入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司处理，尾水排入胜岸港，根据《江苏省地表水环境功能区划》中的功能要求，胜岸港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据《2016年度苏州市环境状况公报》，苏州市地表水污染属综合型有机污染，影响全市河流水质的主要污染物为氨氮和总磷，影响全市湖泊水质的主要污染物为总氮和总磷。列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的50个地表水断面中，水质达到II类断面的比例为16%，III类为48%，Ⅳ类为26%，V类为10%，无劣V类断面。环境质量现状较好，有一定的环境容量。 大气环境现状：根据《2016年度苏州市环境状况公报》，项目所在地环境空气二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物浓度年均值基本达到国家《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准，表明项目所在地区大气环境质量良好。 声环境现状：根据《2016年苏州市环境状况公报》，苏州市声环境质量总体较好，区域环境噪声总体为二级（较好）。 （5）项目污染防治措施及评价 废水：生活污水排入市政污水管网，由苏州市漕湖产业园污水处理有限公司集中处理，最终排入胜岸港，对周围地表水无直接影响。 废气：本项目产生的废气为粉尘、乙醇。 无组织排放废气：粉尘经布袋除尘后无组织排放，乙醇无组织排放，以车间为边界设定100m的卫生防护距离，在该范围内不得建设居民区、医院、学校等敏感目标，以免受影响。根据现场踏勘，项目卫生防护距离内无敏感点，满足卫生防护距离要求。 本项目投产后对区域空气环境的影响不大，本项目的建设不会使当地大气环境质量降级，能保持现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 噪声：本项目对噪声的治理措施如下：①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；②合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范；③主要产噪设备均安装减振垫。 经采取一些针对性的措施后，本项目建成投产后不会产生噪声扰民现象。厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求 固废：本项目投产后所产生的危险固废委托有资质的单位处理，一般工业固废出售，生活垃圾由环卫部门统一处理。项目固体废物处理处置率达100％。因此，只要加强固废的管理，就不会对周围的环境产生二次污染。 （6）总量控制 本项目水污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N，考核因子为废水排放量、TP。项目固体废弃物处理处置率100％，排放量为零。 本项目污染物排放总量指标见下表。 表22 污染物排放总量指标 类别; 污染物名称; 接管总量(t/a); 外排环境量(t/a). 废水; 废水量; 3120; 3120. COD; 1.248; 0.156. SS; 0.624; 0.0312. NH3-N; 0.0624; 0.0156. TP; 0.00936; 0.00156. 注：水污染物排放总量在苏州市漕湖产业园污水处理有限公司允许的排放总量指标中平衡解决。 （7）环评结论 综上所述，通过对项目的工程分析和所在地区的环境现状评价，以及污染防治措施预期效果的分析，认为本项目在认真落实本报告提出的环保治理措施和建议后，对周围环境的影响可控制在允许的范围内，具有环境可行性。本结论是建立在建设方提供的环境影响申报表和所提供的数据的基础上的，若有变更，应向有关环保部门另行申报审批。 2、建议和要求 （1）本项目的各类废弃物必须分类收集，妥善处置，不得产生二次环境污染。 （2）合理布局，较高噪声设备远离厂界，做好必要的减振隔声措施，以确保厂界噪声达标。 （3）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。 （4）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育。 - “三同时”验收一览表 表23 三同时验收一览表 项目名称; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资额（万元）; 进度. 废气; 车间; 粉尘; 布袋除尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 5; 与本项目 同时设计、同时施工，项目建成时同时投入运行. 车间; 乙醇; 车间通风; 《前苏联车间空气中有害物质的最高允许浓度》. 废水; 生活污水; COD; 市政污水管网; 达苏州市漕湖产业园污水处理有限公司接管限值; 2. SS. NH3-N. TP. 噪声; 清料机; 等效A声级; 合理布局车间，声污染源按照工业设备安装的有关规范安装；主要产噪设备均安装减振垫；生产时关闭门窗等。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 1. 覆膜机. 裁切机. 热压机. 打磨机. 空压机. 侧压机. 布袋除尘器. 固废; S1、S2; 边角料; 出售; 确保不产生二次污染; 2. S7; 不合格品. S5; 废抹布（含酒精）; 有资质单位处理. S6; 废包装桶. S3、S4; 废抹布; 环卫部门处理. S8; 生活垃圾. 绿化; /; /; /. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨污分流，排污口规范化; /; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 建立机构; 常规监测能力; /. 事故应急处理措施; /; /; /. 总量平衡具体方案; 废水排放总量指标纳入苏州市漕湖产业园污水处理有限公司已批复总量指标范围内。; /; /. 卫生防护距离设置; 本项目以车间计设置卫生防护距离为100m; /; /. 合计; /; 10; /.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表附以下附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目车间平面布置图 附图3 项目周围情况图 附图4 生态红线图 附图5 用地规划图 - 本报告表附以下附件 附件1 建设项目环境影响咨询表 附件2 建设项目环评审批基础信息表 附件3 发改文件 附件4 营业执照 附件5 租赁协议 附件6 不动产权证 附件7 污水协议 附件8 危废协议