关于2023年相城区农作物绿色防控产品采购的公告

根据2023年相城区农作物绿色防控示范区建设工作需要，现采购一批农作物害虫性诱产品，特邀请有相关经营资质的供应商参加报价。

一、参加报价供应商应当符以下资格条件

《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

二、采购需求

（一）采购范围：包括以下货物的安装、调试及其售后服务等。

（二）采购货物名称、数量和要求

1．货物名称及数量：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稻纵花香诱芯 | 40个/盒 | 3200 | 70000 |
| 2 | 飞蛾诱捕器 | 30个/箱 | 1500 | 42000 |
| 3 | 斜纹夜蛾诱芯 | 10枚/包 | 2200 | 33000 |
| 4 | 全降解黄板、蓝板 | 500张/箱 | 5000 | 16000 |
| 5 | 10%梨小迷向信息素 | 500根/包 | 6000 | 22800 |
| 6 | 小菜蛾迷向丝（根） | 500根/包 | 3000 | 15000 |
| 7 | 物联网太阳能杀虫灯 | 台 | 12 | 54000 |
| 8 | 香根草 | 株 | 26000 | 4960 |
| 9 | 显花植物种子 | 斤 | 18 | 900 |
| 10 | 除草地膜 | 米 | 3000 | 1800 |
| 11 | 粘虫、二化螟诱芯（麦） | 个 | 300 | 3600 |
| 12 | 井冈霉素A | 瓶 | 12 | 1620 |
| 13 | 氟唑菌酰羟胺（麦甜） | 瓶 | 8 | 4320 |
| 14 | 害虫智能监测系统 | 套 | 1 | 50000 |
|  | 合计 |  |  | 320000 |

不同商品单价间可以微调，总报价不得高于预算总金额，否则视为无效报价。

2．技术及配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稻纵卷叶螟花香诱芯： | 1、外观尺寸：宽度7cm*长度9cm，黑色缓释袋。 2、有效成分含量：芳樟醇≧26%，水杨酸甲酯≧13%。 3、内含高分子固体缓释树脂，含天然芳樟醇等花香引诱物，引诱剂净含量为20±2克。 4、规格：总重29克/袋，40袋/盒。 5、持效期：自然气温下≧12周。 |
| 2 | 新飞蛾诱捕器“” | 1、倒置漏斗形（倒置开放式），顶端圆弧形。 2、外壳尺寸，高度32±0.1cm，外径16±0.1cm，内径14.8±0.1cm；漏斗，高度19.8±0.1cm，下口内径14.5±0.1cm，进虫口内径2±0.1cm。 3、诱芯柄长：12.8±0.1cm。 4、材料：塑料制品，白色。 5、整体净重≥290g/个。 6、诱捕器拉伸强度，31.5MPa； 诱捕器简支梁缺口冲击强度4.5KJ/m2. 7、带诱捕器支架，高度≥1.5米; 8、诱捕器一侧带3组圆形环口，便于与立杆连接、固定。 |
| 3 | 斜纹夜蛾诱芯： | PVC毛细管灌液诱芯，持效期不低于14周。 |
| 4 | 全降解粘虫板： | 尺寸：20CM*25CM，全降解型黄板、篮板。 |
| 5 | 10%梨小性迷向素挥散芯： | 10%梨小性迷向素挥散芯，生产企业获得挥散芯生产许可，田间持效期不低于6个月。 |
| 6 | 小菜蛾迷向丝： | 小菜蛾交配干扰剂，固体凝胶诱芯，持效期4个月以上，每亩用量40根。 |
| 7 | 物联网太阳能杀虫灯： | 1、产品符合GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯标准。（需提供国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告)。 2、设计寿命：≥3年，电压：DC12V，功率：≤25W。 3、诱杀方式：采用风吸诱杀。 4、诱集光源：15W，害虫专用光源，波长在365nm专用黑光诱虫灯，使用寿命最低达5000小时。 5、进/出风口风速：风机进口风速≥2.5m/s。 6、电机：额定电压DC12±15%V,功率6W,转速2200转r/min，防水风扇：直径：≥130mm，, 防水级别IP68。 7、灯口：国标3C认证 国内通用E27大螺口灯头，外壳采用优质PC塑料，具有抗紫外线、抗老化、安全性高。 8、灯体为金属外壳，主体结构采用冷轧钢折弯加工而成，经酸洗、磷化、喷塑等工艺，具有耐腐蚀、耐老化等特点。 9、蓄电池：12V/24Ah。 10、光控技术：可根据昼夜自动开关灯。 11、雨控/温控技术：设备在雨天自动进入保护状态，雨停后自动恢复工作。 12、带自动清虫功能，可定时自动清理捕获的害虫。 13、带联网功能：根据虫情发生情况，通过手机APP或网页端远程控制杀虫灯的光源的工作时长和风扇的工作状态，并定位杀虫灯位置等功能。 |
| 8 | 香根草 | 株高不低于20公分。 |
| 9 | 显花作物种子： | 波斯菊、格桑花等显花植物种子。 |
| 10 | 除草地膜： | 黑色1.2M*1.4丝防草地膜 |
| 11 | 粘虫、二化螟诱芯： | PVC毛细管灌液诱芯，持效期不低于14周。 |
| 12 | 井冈霉素A | 24%井冈霉素A水剂（1KG/瓶） |
| 13 | 氟唑菌酰羟胺（麦甜）： | 小麦赤霉病防控药剂，氟唑菌酰羟胺（麦甜），规格1L/瓶。 |
| 14 | 害虫智能监测系统 | 一、硬件部分： 1.系统应能识别包括但不限于稻纵卷叶螟、二化螟、小麦粘虫、大螟、茶尺蠖、斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、玉米螟、草地贪夜蛾等主要害虫，其中稻纵卷叶螟、二化螟监测诱芯必须符合NY/T2732-2015《农作物害虫性诱监测技术规范（螟蛾类）》第3.1款表1中相关参数要求。诱捕器（反向三漏斗飞蛾类诱捕器）：诱捕系统为倒置漏斗式飞蛾诱捕器， 增加反向双漏斗蛾子逃逸结构：整体横切面为梨形，纵切面似椅子形；材质为ABS。(诱捕器进虫漏斗参数符合NY/T2732-2015农作物害虫性诱监测技术规范第4条第4.1款要求)。上集虫器： 呈帽型，顶部倾斜。下集虫器为透明聚酯瓶。 2.双计数系统：上下集虫器各带一个三层4对红外计数装置，自动计数进入集虫器的昆虫，间隔＜1S。计算总数后发送至服务器数据库。 3.自动计数功能：害虫经过第二层红外感应器时，蜂鸣器响一声，并自动计数+1，当有害虫逃出时，计数-1。(提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章) 4.终端储存器：实时记录和存储诱捕器监测数据，储存时间≥12月。 5.终端储存功能：终端断电或者发送失败的时候应能够把数据存储下来，等待下次上电时发送数据。(提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章) 6.网关数据发送功能：每隔1小时向网关发送监测数据，并能通过GPRS网络发送至服务器。(提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章) 7.具有定时自检及自动重启纠错功能，默认白天为省电模式，亦可人工配置省电时间段。终端参数：工作温度： 0℃-60℃；工作湿度: 0-99%；工作电压：DC12V；正常平均功率：<1W。 8.太阳能板：单晶硅；功率：50W。 9.支架：太阳能主杆材料喷塑铝管，高300±0.5cm,直径8.9±0.1cm。诱捕器一体支架不锈钢304材质。 10.防电箱: 表面喷塑304不锈钢材质，内含双层，外盖标防电标识。 11.底座：8边型喷塑铸铁材质。 二、软件部分： 1.可通过手机APP查看每小时、每日、每月、任意时间段数据； 2.设置好诱芯后有30天倒计时提醒；(提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章) 3.可进行设备状态查看，设备控制；并具有死机自动重起纠错功能； 4.可通过手机APP设置各个终端的经纬度，点击经纬度可直接导航到该终端设备；(提供具有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖投标人公章) 5.实时监测数据可对接到电脑端数据分析平台-“昆虫性诱智能测报系统的云端数据库平台”。 |

（三）质量及售后服务要求：

1. 报价供应商要保证性诱产品能起到杀虫效果，采购单位对性诱产品的防控效果进行评估验收。报价供应商提供产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有设备应配套使用。

2. 所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

3. 供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

（四）交货时间及地点：

1. 本次询价产品交货地点为：按采购方指定地点交货。

2. 交货时间：合同签订后，按采购方要求时间内供货。

（五）付款方式：

安装调试完毕并验收合格后支付100%,具体以采购合同为准。

三、报价文件的组成及要求

（一）资格证明资料

包含资格条件中法定条件及特定条件所需要的证明资料，含以下资料：

1. 营业执照副本复印、报价单位法人授权委托书；

2. 近三个月以来的财务状况报告（提供财务报表）；

3. 近三个月以来，依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

4. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；

6. 其他资质证明资料。

报价单位所提供资格证明文件应当保证有效和完整并按要求签字和盖章，否则将作无效处理。

（二）所报价产品的技术参数、配置等证明资料（需报价供应商盖章确认否则无效）

（三）售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）（需报价供应商盖章确认否则无效）。

（四）报价表

1. 报价供应商应当列报报价产品的名称、规格、型号、配置、产地、单价、总价、交货时间及优惠条款等。

2. 报价应当包含本次询价需求的一切费用，为优惠后的最终价格。

3. 报价表应当标明报价单位（盖章）、被授权人、联系电话、报价日期等信息。

四、报价文件投递截止时间及地点

报价单位应在  2023年3月17日前，按报价文件组成及要求编制报价文件一式两份、一正一副，副本可以使用正本的复印件，如有不同，以正本为准。盖章密封后送达或邮寄至苏州市相城区农业农村局。

声明：请务必在邮件封面上注明项目名称及联系人电话等，并提请快递公司一定按时送达，不得让传达室或其他人员转交，因未按时送达、未标注或标注不明确不清楚造成的损失我中心概不负责。

邮寄地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号行政中心9号楼

收件人：邓金花

电话： 0512-85182623  13771867760

邮编： 215131

苏州市相城区农业农村局

2023年 3月10日